objednatel: Obec Pucov

# pořizovatel: Městský úřad Náměšť nad Oslavou

# odbor výstavby a územního rozvoje

# oddělení úřadu územního plánování

Změna č.1 územního plánu

pucov

DISprojekt  s.r.o.

Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč

©  Ing.arch. M.Grygar, Ing. Lukáš Petr, 08/2018

mobil: +420 603 522 531

IČO 60715227, DIČ CZ60715227

e-mail: disprojekt@volny.cz

www.disprojekt.cz

č.paré

| # Objednatel ÚPD ................................. | # Obec Pucov # Pucov 19, 67571 Náměšť nad Oslavou |
| --- | --- |
| # Pořizovatel ÚPD ................................ | # Městský úřad Náměšť nad Oslavou # odbor výstavby a územního rozvoje # oddělení úřadu územního plánování # Masarykovo náměstí 104, 67571 Náměšť nad Oslavou |
| # Zpracovatel ÚPD ............................... | # DISprojekt s.r.o. # Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč # IČO 60715227, DIČ CZ 60715227 e-mail: disprojekt@volny.cz, grygar@disprojekt.cz mob: +420 603 552 531 |
| zodpovědný projektant ....................... | # Ing. arch. Milan Grygar |
| # autorský tým ...................................... | # Ing. arch. Milan Grygar, Ing. Lukáš Petr |
| # datum zpracování ............................... | # 08/2018 |

| Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace |  |
| --- | --- |
| Název dokumentace | Změna č.1 Územního plánu Pucov |
| Vydávající orgán | Zastupitelstvo obce Pucov |
| Nabytí účinnosti |  |
| Pořizovatel | # Městský úřad Náměšť nad Oslavou # odbor výstavby a územního rozvoje, oddělení úřadu územního plánování |
| Oprávněná úřední osoba pořizovatele | Mgr. Zdeněk Kundera, vedoucí oddělení úřadu územního plánování |
| Podpis |  |
| ÚP – územní plán RP – regulační plán ZÚP – změna územního plánu |  |

# ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PUCOV

| OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ZMĚNY Č.1 ÚP PUCOV počet stran: 14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. Vymezení zastavěného území ........................................................................................................................................................... |  | 7 |
| B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot .......................................................................................... |  | 7 |
| C. Urbanistická koncepce ...................................................................................................................................................................... |  | 7 |
| D. Koncepce veřejné infrastruktury ........................................................................................................................................................ |  | 9 |
| E. Koncepce uspořádání krajiny ............................................................................................................................................................ |  | 12 |
| F. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití ............................................................................................... |  | 13 |
| G. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit ............................................................................. |  | 19 |
| H. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo ........................................ |  | 20 |
| I. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona ....................................................................................... |  | 20 |
| J. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů připojené grafické části ................................................................................... |  | 20 |
| OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI ZMĚNY Č.1 ÚP PUCOV počet výkresů: 3 |  |  |
| 1. Výkres základního členění území | # 1 : 5000 |  |
| 2. Hlavní výkres | # 1 : 5000 |  |
| 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací | # 1 : 5000 |  |

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU PUCOV SE ZMĚNOU Č. 1 MĚNÍ TAKTO:

- V textové části se ruší nadpis „(1) Základní koncepce rozvoje území“.

A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

- V kapitole A. se ruší celé znění, které se nahrazuje:

Zastavěné území je územním plánem vymezeno k datu 31.3.2017 v k.ú. Pucov. Zastavěné území je zakresleno ve Výkrese základního členění území a v Hlavním výkrese.

B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

- Název kapitoly se mění na „B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot“.

B.1. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE

- V kapitole B. se doplňuje název podkapitoly „B.1. Základní koncepce rozvoje území obce“.

B.2. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ

- V kapitole B. se doplňuje podkapitola „B.2. Ochrana a rozvoj hodnot území“ ve znění:

Územní plán v řešeném území specifikuje, vymezuje a navrhuje základní hodnoty civilizačního charakteru, které se stanovují zachovat a rozvíjet v rozsahu přiměřeném velikosti a významu území:

- veřejná dopravní infrastruktura (silnice, místní a účelové komunikace);

- veřejná technická infrastruktura (vodovod, plynovod, vedení elektrické energie, telekomunikační vedení);

- občanské vybavení (obecní úřad, veřejná knihovna, kulturní zařízení, hřiště, sakrální stavby);

- veřejná prostranství (náves, veřejná zeleň).

Územní plán v řešeném území specifikuje a vymezuje základní hodnoty kulturního charakteru, které se stanovují zachovat, chránit a rozvíjet způsobem nesnižujícím jejich kulturní význam:

- nemovité kulturní památky (boží muka);

- architektonicky cenné stavby a soubory (domy na návsi s půdorysem a členěním navazujícím na tradiční typ lokální zástavby);

- urbanistické hodnoty (návesní prostor);

- historicky významné stavby (zvonička na návsi a sakrální stavby v okolí obce);

- region lidové architektury (region horácké lidové architektury, typický charakter zástavby);

- místo významné události (pietní místo, pomník na návsi před zvoničkou);

- archeologická naleziště.

Územní plán v řešeném území specifikuje a vymezuje základní hodnoty přírodního a krajinného charakteru, které se stanovují zachovat, chránit a rozvíjet způsobem, který nesníží jejich přírodní a krajinný význam:

- krajinný ráz Křižanovsko-Bítešsko, Rosicko, Moravskokrumlovsko;

- lokální územní systém ekologické stability;

- migrační koridor;

- ochranné pásmo přírodní památky Olšoveček;

- vodní toky a plochy (Pucovský potok, rybník Bělizna a ostatní vodní plochy);

- fragmenty přírodních krajinných prvků (zalesněné prostory, stromořadí a remízky, rozptýlená zeleň, zahrady);

- zemědělská půda zařazená do nejvyšší třídy ochrany zemědělského půdního fondu.

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

- Název kapitoly se mění na „C. Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“.

C.1. ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE

- V kapitole C. se doplňuje podkapitola „C.1. Základní urbanistická koncepce“.

- V kapitole C. v podkapitole C.1. se ruší nadpis „Plošné a prostorové uspořádání“, dále se ruší věta: „Budou rozšířeny plochy pro rodinnou rekreaci u rybníka Bělizna.“ a doplňuje se znění:

Převažující plochy smíšené obytné - venkovské (SV) se určují k polyfunkčnímu využití pro bydlení s možným umisťováním dalších, s bydlením slučitelných funkcí (např. hospodářské zázemí, občanské vybavení, sport a rekreace, malovýroba, řemeslná výroba). Rozvojové plochy se umisťují výlučně ve vazbě na vymezená zastavěná území nebo v přímých urbanistických vazbách (mimo plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury).

- V kapitole C. v podkapitole C.1. se ruší části „Urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání a na jeho změny“, „Vymezení změn v území a ploch přestavby“ a „Systém sídlení zeleně - navržená opatření“ v celém znění.

C.2. KONCEPCE PLOŠNÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

- V kapitole C. se doplňuje podkapitola „C.2. Koncepce plošného uspořádání území“ ve znění:

Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití, které pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území:

| kód | název | specifikace |
| --- | --- | --- |
| SV | plochy smíšené obytné | venkovské |
| RI | plochy rekreace | plochy staveb pro rodinnou rekreaci |
| OV | plochy občanského vybavení | veřejná infrastruktura |
| OS | plochy občanského vybavení | tělovýchovná a sportovní zařízení |
| DS | plochy dopravní infrastruktury | silniční |
| TI | plochy technické infrastruktury | inženýrské sítě |
| VS | plochy smíšené výrobní | zemědělská výroba |
| PV | plochy veřejných prostranství |  |
| ZV | plochy veřejných prostranství | veřejná zeleň |
| ZS | plochy zeleně | soukromá a vyhrazená |
| W | plochy vodní a vodohospodářské |  |
| NZ | plochy zemědělské |  |
| NL | plochy lesní |  |
| NS | plochy smíšené nezastavěného území |  |

Územní plán zachycuje současný způsob využití území bez požadavků na změny vymezením stabilizovaných ploch (plochy stávajícího stavu). Územní plán navrhuje ke změně současného způsobu využití území plochy změn (rozvojové plochy a koridory), které se dále dělí podle významu a možného využití:

- zastavitelné plochy (Z);

- plochy změn v krajině (K).

Územní plán stanovuje způsoby využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínky prostorového uspořádání v nich (viz kapitola F. textové části územního plánu).

# ZASTAVITELNÉ PLOCHY

Zastavitelnými plochami se rozumí plochy změn v území určené k zastavění dle podmínek stanovených tímto územním plánem (viz kapitola F. textové části územního plánu). Územní plán navrhuje zastavitelné plochy:

| ozn. | kód | název | specifikace |
| --- | --- | --- | --- |
| Z1.1 | SV | plochy smíšené obytné | venkovské |
| Z1.2 |  |  |  |
| Z1.3a |  |  |  |
| Z1.3b |  |  |  |
| Z1.4 |  |  |  |
| Z1.5 |  |  |  |
| Z1.6 |  |  |  |
| Z1.7 |  |  |  |
| Z1.8 |  |  |  |
| Z2.1 | RI | plochy rekreace | plochy staveb pro rodinnou rekreaci |
| Z2.2 |  |  |  |
| Z3.1 | OS | plochy občanského vybavení | tělovýchovná a sportovní zařízení |
| Z4.1 | TI | plochy technické infrastruktury | inženýrské sítě |
| Z4.2 |  |  |  |
| Z4.3 |  |  |  |
| Z5.1 | ZV | plochy veřejných prostranství | veřejná zeleň |

# PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ

Plochy změn v krajině jsou plochy vně zastavěného území, ve kterých dochází ke změně využití krajiny, plochy jsou využitelné v souladu s podmínkami pro využití níže uvedených ploch s rozdílným způsobem využití stanovenými tímto územním plánem (viz kapitola F. textové části územního plánu). Územní plán navrhuje plochy změn v krajině:

| ozn. | kód | název | specifikace |
| --- | --- | --- | --- |
| K1.1 | ZS | plochy zeleně | soukromá a vyhrazená |
| K1.2 |  |  |  |
| K1.3 |  |  |  |
| K1.4 |  |  |  |
| K1.5 |  |  |  |
| K1.6 |  |  |  |
| K1.7 |  |  |  |
| K2.1 | W | plochy vodní a vodohospodářské |  |
| K2.2 |  |  |  |
| K2.3 |  |  |  |
| K2.4 |  |  |  |
| K2.5 |  |  |  |
| K2.6 |  |  |  |
| K2.7 |  |  |  |
| K3.1 | NL | plochy lesní |  |
| K3.2 |  |  |  |
| K4.1 | NS | plochy smíšené nezastavěného území |  |
| K4.2 |  |  |  |
| K4.4 |  |  |  |
| ozn. | kód | název | specifikace |
| K4.5 | NS | plochy smíšené nezastavěného území |  |
| K4.6 |  |  |  |

# SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ

Systémem sídelní zeleně se rozumí cíleně komponované plochy zeleně v zastavěném území sídla, které se významně podílejí na vytváření kultivovaného prostředí sídla. Rozvoj řešeného území je podmíněn ochranou a zachováním vysokého podílu veřejné a soukromé zeleně v zastavěném území. Územní plán vytváří podmínky pro realizaci systému sídelní zeleně v rámci ploch s rozdílným způsobem využití, zejména ploch zeleně - soukromá a vyhrazená (ZS), ploch smíšených obytných - venkovských (SV) a ploch veřejných prostranství (PV).

C.3. KONCEPCE PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

- V kapitole C. se doplňuje podkapitola „C.3. Koncepce prostorového uspořádání území“ ve znění:

Územní plán definuje základní pojmy ochrany charakteru a struktury zástavby:

- strukturou zástavby se rozumí vztah půdorysného a prostorového uspořádání zástavby vůči veřejnému prostoru (veřejná prostranství) a plošná intenzita (hustota) zastavění;

- charakterem zástavby se rozumí vztah objemového řešení staveb, jejich měřítka, výšky, typu zastřešení a orientace hřebenů střech.

Územní plán definuje za účelem stanovení podmínek pro ochranu urbanistických a kulturních hodnot, strukturu a charakter zástavby sídla:

- obytná zástavba - obec návesního typu, hodnotný návesní prostor je utvářen zachovalou urbanistickou strukturou původních objektů. Jedná se převážně o blokovou strukturu z větší části uzavřených původních zemědělských usedlostí se zázemím staveb hospodářského charakteru a zahrad definujících veřejné prostranství. V okrajových polohách přechází návesní zástavba do rozptýlené struktury zástavby. Charakter zástavby je představován kompaktní nízkopodlažní zástavbou s výškovou hladinou 1-2 nadzemní podlaží a podkroví, sedlovými střechami převážně s podélnou orientací hřebenů vůči veřejnému prostoru. Území se řadí do regionu horácké lidové architektury, pro kterou je typický zděný, přízemní dům se sedlovou střechou krytou taškami nebo eternitem. Dominantou návesního prostoru je zvonička

- kompaktní areálová zástavba - struktura kompaktní zástavby výrobního a skladového charakteru s vyšším podílem zastavěných a zpevněných ploch. Charakter zástavby je představován jednopodlažními halovými objekty, speciálními technologickými stavbami a zařízeními pro zemědělské využití. Výšková hladina zástavby odpovídá výškové hladině obytné zástavby, tzn. 1-2 nadzemní podlaží a podkroví.

- rekreační zástavba - struktura volně umístěných rekreačních objektů (rekreační chaty) na vlastních pozemcích nebo ve volné krajině, s výrazně převažujícím podílem přírodní nebo upravené zeleně, jejichž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a slouží k tomuto účelu. Struktura nevymezuje veřejný prostor. Charakter zástavby - objekty rodinné rekreace s jedním nadzemním podlažím a podkrovím, sklonité střechy (sedlové a jejich modifikace), pro udržení prostorových parametrů staveb rodinné rekreace v krajině se stanovuje respektovat strukturu a charakter stávající rekreační zástavby, a to včetně velikosti stávajících hlavních rekreačních objektů (v rozmezí 50-75 m2), nepřipouští se umisťování výrazně větších rekreačních objektů.

Územní plán stanovuje koncepční zásady ochrany a rozvoje hodnot struktury a charakteru zástavby:

- v příslušných lokalitách respektovat charakter a strukturu okolní zástavby;

- v rámci řešeného území neumisťovat výškově dominantní stavby (mimo staveb a zařízení dopravní a technické infrastruktury);

- v okrajových polohách sídla a v pohledově významných místech neumisťovat stavby, které by negativně ovlivnily nebo znehodnotily jeho obraz v krajině.

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ

- Název kapitoly se mění na „D. Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování“.

- V kapitole D. se doplňuje znění:

Veřejnou infrastrukturou se rozumí plochy, koridory, stavby a zařízení veřejné dopravní a technické infrastruktury, veřejného občanského vybavení a veřejná prostranství. Územní plán stanovuje koncepci rozvoje veřejné infrastruktury:

- obsluha zastavitelných ploch je zajištěna rozšířením stávajících dostupných systémů dopravní a technické infrastruktury;

- dopravní obsluha stabilizovaných ploch výrobního a skladového charakteru je zajištěna mimo zastavěné obytné části řešeného území;

- územní podmínky pro doplnění obsluhy řešeného území nepřítomnými systémy technické infrastruktury jsou zajištěny;

- podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz kapitola F. textové části územního plánu) stanovují potenciálně možné umisťování staveb a zařízení veřejné dopravní a technické infrastruktury v rámci těchto ploch;

- podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz kapitola F. textové části územního plánu) stanovují potenciálně možné umisťování staveb a zařízení veřejného občanského vybavení v rámci ploch obytného charakteru, popř. v rámci dalších ploch za podmínky slučitelnosti všech funkcí;

- v rámci zastavěného území se vymezují veřejně přístupné plochy jako veřejná prostranství a jsou stanoveny podmínky pro jejich využití a ochranu.

D.1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

- V kapitole D. se mění označení podkapitoly na „D.1. Dopravní infrastruktura“.

- V kapitole D. v podkapitole D.1. se ruší celé znění, které se nahrazuje:

Územní plán stanovuje koncepci dopravní infrastruktury:

- stávající trasy silnic II/392 a III/3928 a stávající trasy místních a účelových komunikací jsou územně stabilizovány a respektovány;

  - stávající cyklotrasa č. 5181 je územně stabilizována a respektována;

  - plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS) jsou vymezeny pro liniové a související stavby dopravní infrastruktury, tzn. silnice, místní a účelové komunikace, manipulační, parkovací plochy a odstavné plochy pro motorová vozidla;

  - parkovací a odstavná stání pro stavby a zařízení umisťovaná v plochách s rozdílným způsobem využití v kapacitách vyplývajících z právních předpisů a technických norem pro tyto stavby lze umisťovat pouze v rámci těchto vlastních ploch, v rámci ploch veřejných prostranství (PV) a v rámci ploch dopravní infrastruktury (DS).

D.2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

- V kapitole D. se mění označení podkapitoly na „D.2. Technické infrastruktura“.

# D.2.1. ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

- V kapitole D. v podkapitole D.2. se mění označení části na „D.2.1. Zásobování pitnou vodou“.

- V kapitole D. v podkapitole D.2. v části D.2.1. se ruší celé znění, které se nahrazuje:

V obci je vybudován veřejný vodovod. Obec Pucov je napojena na skupinový vodovod Jasenice (Pucov, Čikov) a zásobena gravitačně z vodojemu VDJ Jasenice. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Územní plán stanovuje koncepci zásobování pitnou vodou:

- územní plán vytváří podmínky pro vybudování veřejného vodovodu v lokalitách, ve kterých dosud není vybudována;

- plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě (TI) jsou vymezeny pro stavby a zařízení na vodovodech (např. úpravny vody a vodojemy);

- vodní zdroj včetně ochranného pásma je respektován.

# D.2.2. LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

- V kapitole D. v podkapitole D.2. se mění označení části na „D.2.2. Likvidace odpadních vod“.

- V kapitole D. v podkapitole D.2. v části D.2.2. se ruší celé znění, které se nahrazuje:

Obec Pucov nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích a odtud odváděny do vodního toku. V obci není vybudována čistírna odpadních vod. Územní plán stanovuje koncepci odkanalizování obce:

- územní plán vytváří podmínky pro vybudování veřejné kanalizační sítě, do doby výstavby nové kanalizace budou splaškové odpadní vody zneškodňovány individuálním způsobem (domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení nebo ekvivalentní technologie čištění odpadních vod, které jsou nebo v době realizace budou v souladu s platnou legislativou);

- územní plán navrhuje zastavitelnou plochu technické infrastruktury Z4.1 pro čistírnu odpadních vod;

- odpadní vody z výrobních nebo zemědělských provozů budou skladovány v rámci těchto provozů a likvidovány v souladu s platnou legislativou, žádné z těchto odpadních vod nesmí zatížit čistírnu odpadních vod;

- plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě (TI) jsou vymezeny pro stavby a zařízení související s likvidací odpadních vod (např. čistírny odpadních vod, čerpací stanice);

- dešťové vody budou likvidovány přednostně zasakováním a využitím na vlastních pozemcích staveb v zastavěném území, příp. napojením na systém dešťové kanalizace.

- V kapitole D. v podkapitole D.2. se ruší část 2.3. Vodní toky a plochy v celém znění.

# D.2.3. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

- V kapitole D. v podkapitole D.2. se mění označení části na „D.2.3. Zásobování plynem“.

- V kapitole D. v podkapitole D.2. v části D.2.3. se ruší nadpis „2.4.1. Návrh“, dále se ruší věta: „Síť bude rozšiřována dle potřeby nové výstavby. Výstavba na navržených zastavitelných plochách bude napojena na stávající nebo prodloužené řady plynovodní sítě.“ a doplňuje se znění:

Územní plán stanovuje základní koncepci zásobování zemním plynem:

- územní plán respektuje stávající trasy VVTL, VTL a STL plynovodu včetně ochranných a bezpečnostních pásem;

- stávající koncepce zásobování zemním plynem je zachována, systém STL distribuce plynu je územně stabilizován;

  - systém STL distribuce plynu bude rozšířen pro obsluhu zastavitelných ploch;

plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě (TI) jsou vymezeny mj. pro stavby a zařízení na energetických sítích.

# D.2.4. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGII

- V kapitole D. v podkapitole D.2. se mění označení části na „D.2.4. Zásobování elektrickou energií“.

- V kapitole D. v podkapitole D.2. v části D.2.4. se ruší celé znění, které se nahrazuje:

Územní plán stanovuje základní koncepci zásobování elektrickou energií:

  - stávající koncepce zásobování elektrickou energií je zachována, systém obsluhy území nadzemními a podzemními sítěmi a zařízeními VN je územně stabilizován a respektován;

  - územní podmínky pro přeložky, doplnění tras a úpravy zařízení, které vyplývají z řešení územního plánu, jsou zajištěny;

  - systém rozvodu nízkého napětí a veřejného osvětlení bude rozšířen pro obsluhu zastavitelných ploch (sítě pro přenos elektrické energie v zastavitelných plochách realizovat výhradně jako podzemní);

  - plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě (TI) jsou vymezeny mj. pro stavby a zařízení na energetických sítích (regulační stanice).

# D.2.5. TELEKOMUNIKACE

- V kapitole D. v podkapitole D.2. se mění označení části na „D.2.5. Telekomunikace“.

- V kapitole D. v podkapitole D.2. v části D.2.5. se ruší celé znění, které se nahrazuje:

Územní plán stanovuje základní koncepci radiokomunikačního a telekomunikačního zařízení:

- stávající místní rozvodné sítě a zařízení elektronického komunikačního zařízení jsou územně stabilizovány a respektovány;

- zájmová území Ministerstva obrany jsou respektována;

- územní podmínky pro přeložky, doplnění tras a úpravy zařízení, které vyplývají z řešení územního plánu, jsou zajištěny;

- systém rozvodu komunikačního zařízení bude rozšířen pro obsluhu zastavitelných ploch (sítě pro přenos signálu v zastavitelných plochách realizovat výhradně jako podzemní).

# D.2.6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

- V kapitole D. v podkapitole D.2. se mění označení části na „D.2.6. Nakládání s odpady“.

- V kapitole D. v podkapitole D.2. v části D.2.6. se ruší nadpis „2.7.1. Návrh řešení“ a dále se ruší věta: „Z požadavků na rozvoj odpadového hospodářství nevyplývá žádná potřeba nových ploch a zařazení změn v území do územního plánu“.

D.3. OBČANSKÉ VYBAVENÍ

- V kapitole D. se mění označení podkapitoly na „D.3. Občanské vybavení“.

- V kapitole D. v podkapitole D.3. se ruší celé znění, které se nahrazuje:

Občanským vybavením veřejné infrastruktury (OV) se rozumí stavby a zařízení sloužící pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva. Územní plán stanovuje základní koncepci občanského vybavení:

- občanské vybavení veřejné infrastruktury (OV) je v rámci ploch s rozdílným způsobem využití samostatně vymezeno pouze v případě funkčně výjimečného postavení v urbanistické struktuře (budova obecního úřadu, zvonička);

  - s ohledem na specifické podmínky území jsou plochy občanského vybavení, které nemají charakter veřejné infrastruktury, dále členěny na plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS);

  - územní plán umožňuje umisťování staveb a zařízení občanského vybavení lokálního charakteru v plochách smíšených obytných (SV) dle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovených v kapitole F. textové části územního plánu.

D.4. VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

- V kapitole D. se mění označení podkapitoly na „D.4. Veřejná prostranství“.

- V kapitole D. v podkapitole D.4. se ruší celé znění, které se nahrazuje:

Veřejným prostranstvím (PV) se rozumí plochy s převažující funkcí komunikační a shromažďovací, a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnická práva k pozemkům, ležícím v těchto plochách a prostorech. Veřejně přístupné plochy v zastavěném území se vymezují jako plochy veřejných prostranství, pokud nejsou určeny pro jiné specifické využití.

Územní plán stanovuje základní koncepci veřejných prostranství:

  - územní plán navrhuje zastavitelnou plochu veřejných prostranství - veřejné zeleně Z5.1, která souvisí se zastavitelnou plochou rekreace;

  - plochy veřejných prostranství jsou vymezeny zejména v centrální části sídla, v hodnotných návesních prostorech, na veřejně přístupných plochách parkové zeleně a na místních a účelových komunikacích v zastavěných územích;

  - zastavování ploch veřejných prostranství se nepřipouští (mimo přístavby a přestavby stávajících objektů občanského vybavení).

E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

- V kapitole E. se ruší znění:

„Návrh opatření na ochranu přírody a krajiny, zpracovaný v rámci komplexních pozemkových úprav (Agroprojekt PSO spol. s r.o. Brno, Ing.D. Mikolášek, 1999) je převzat do ÚP. Za podmínek stanovených řešitelem ÚSES byla do trasy biokoridoru K32-34 vložena plocha pro vodní nádrže pro odchov ryb (sádky – Z10).“

a dále se doplňuje znění:

Územní plán definuje za účelem stanovení podmínek pro ochranu přírodních a krajinných hodnot krajinný ráz řešeného území:

- krajinný ráz řešeného území tvoří hodnoty přírodního charakteru (zalesněné prostory, shluky vzrostlé zeleně, liniová zeleň, vodní plochy a vodní toky, morfologie terénu), pozitivní znaky historické povahy (dochovaná síť komunikací, dochovaná typická silueta sídla, dochovaný obraz sídla v krajině, dochované aleje a stromořadí), pozitivní znaky kulturní povahy (pole, sady, zahrady, vodní nádrže, drobná sakrální architektura ve volné krajině, struktura a charakter zástavby);

  - řešené území je zařazeno do oblastí krajinného rázu Křižanovsko-Bítešsko, Rosicko a Moravskokrumlovsko. Pro krajinný ráz je charakteristická vysoká pestrost krajinných struktur. Stanovuje se podmínka neumisťovat výškové stavby v prostorech, odkud mohou vizuálně kontaminovat dochované historicky cenné prostory s typickými kulturními dominantami a dochovanými prostory komponované krajiny;

  - do řešeného území zasahuje ochranné pásmo přírodní památky Olšoveček. Stanovuje se zásada zachovat a nenarušovat charakter krajiny. Ochrana přírodních hodnot a krajinného rázu řešeného území je zajištěna stanovením koncepce ochrany hodnot a stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území;

Územní plán stanovuje základní koncepci uspořádání krajiny:

- hlavním cílovým využitím krajiny se stanovuje bydlení, zemědělství, lesní a rybniční hospodářství, základní veřejná vybavenost a místní ekonomické aktivity, cestovní ruch a rekreace;

  - plochy nezastavěného území jsou podle charakteru využití a utváření krajiny členěny na plochy zeleně - soukromá a vyhrazená (ZS), plochy vodní a vodohospodářské (W), plochy zemědělské (NZ), plochy lesní (NL) a plochy smíšené nezastavěného území (NS), plochy změn v krajině se vymezují vně zastavěného území ke změně využití krajiny;

  - stávající typ využívání lesních a zemědělských pozemků se v nejvyšší možné míře zachovává;

- cenné architektonické a urbanistické znaky řešeného území jsou respektovány a budou doplňovány hmotově a tvarově vhodnými stavbami;

  - zachovává se harmonický vztah sídla a zemědělské krajiny, zejména podíl alejí, rozptýlené zeleně, zahrad a trvalých travních porostů;

  - luční porosty, mokřadní ekosystémy a doprovodná zeleň rybníků jsou chráněny;

  - úroveň ekologické stability území se zajišťuje zvýšením podílu zeleně v krajině a zlepšením prostupnosti krajiny;

  - nepřipouští se umisťování výškových staveb v prostorech, odkud by mohly vizuálně kontaminovat dochované historicky cenné prostory s typickými kulturními dominantami a dochovanými prostory komponované krajiny;

  - vymezují se prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) přednostně s využitím přírodních a krajinných hodnot.

# ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

- V kapitole E. v části Územní systém ekologické stability se ruší celé znění, které se nahrazuje:

Územní plán vymezuje prvky územního systému ekologické stability jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Územní plán stanovuje základní koncepci územního systému ekologické stability (ÚSES):

- územní systém ekologické stability se vymezuje k zajištění prostupnosti krajiny pro faunu a ke zvýšení ekologické hodnoty krajiny;

  - vymezením biocenter a biokoridorů se zajišťuje funkčnost, vazby a spojitost systému v lokálním i širším územním měřítku;

  - vymezují se prvky lokálního územního systému ekologické stability;

  - územní systém ekologické stability je vymezen ve veřejném zájmu, územní systém ekologické stability je zařazen do veřejně prospěšných opatření s možností vyvlastnění;

  - územní plán vymezuje skladebné prvky územního systému ekologické stability jako tzv. překryvné plochy a koridory, ve kterých stanovuje podmínky využití v souladu s hlavním, popř. přípustným využitím ploch s rozdílným způsobem využití, které mohou být omezeny, nebo zpřísněny (viz podkapitola F. 2. textové části územního plánu);

Územní plán vymezuje prvky lokálního územního systému ekologické stability:

| ozn. | název | specifikace |
| --- | --- | --- |
| LBC 30 | Za Pucovem | lokální biocentrum |
| LBC 32 | Pucov |  |
| LBC 33 | Zadní poloudíly |  |
| K 30-31a |  | lokální biokoridor |
| K 30-31b |  |  |
| K 30-32a |  |  |
| K 30-32b |  |  |
| K 32-34 |  |  |
| K 31-33 |  |  |
| K 31-33b |  |  |
| K 33-N |  |  |

Územní plán stanovuje podmínky pro změny ve využití ploch s rozdílným způsobem využití dotčených překryvnými plochami a koridory územního systému ekologické stability (ÚSES):

  - plochy a koridory jsou určeny k založení, k zachování nebo k rozvoji územního systému ekologické stability;

  - využití ploch s rozdílným způsobem využití dle stanovených podmínek je možné, pokud nenaruší funkčnost, propustnost nebo návaznost územního systému ekologické stability;

  - využití ploch s rozdílným způsobem využití dle stanovených podmínek je nepřípustné, pokud by narušilo funkčnost, propustnost nebo návaznost územního systému ekologické stability.

# KRAJINNÁ ZELEŇ A PROSTUPNOST KRAJINY

- V kapitole E. v části Krajinná zeleň a prostupnost krajiny se ruší celé znění, které se nahrazuje:

Územní plán zabezpečuje zvýšení prostupnosti krajiny pro faunu vymezením biokoridorů v rámci územního systému ekologické stability a vymezením ploch zeleně zejména v souběhu s cestní sítí a vodními toky.

Územní plán vytváří podmínky pro zvýšení prostupnosti krajiny a zajištění zemědělské obsluhy pozemků v rámci podmínek pro využití ploch v nezastavěném území. Prostupnost krajiny není územním plánem omezena.

- V kapitole E. se ruší část Další navržená opatření v celém znění.

# PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI

- V kapitole E. v části Protierozní opatření, ochrana před povodněmi se ruší celé znění, které se nahrazuje:

Stávající protierozní opatření jsou respektována. Územní plán navrhuje ke zvýšení ochrany území před vodní erozí a ke zvýšení retenční schopnosti krajiny systém zeleně v souběhu s vodními toky a v erozí ohrožených územích (plochy změn v krajině). Územní plán zabezpečuje možnost realizace dalších protierozních opatření a opatření ke zvyšování retenčních schopností území v rámci podmínek pro využití ploch v nezastavěném území.

# REKREACE

- V kapitole E. v části Rekreace se ruší celé znění, které se nahrazuje:

Územní plán stanovuje základní koncepci rekreačního využití území:

  - plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) jsou vymezeny pro objekty rodinné rekreace (rekreační chaty) a související zázemí v rekreační zástavbě;

  - územní plán navrhuje zastavitelné plochy Z2.1 a Z2.2 pro rozšíření ploch rodinné rekreace (RI), předpoklady pro zvýšení rekreační využití území jsou vytvořeny návrhem zastavitelné plochy Z3.1 pro sportovní a tělovýchovná zařízení (OS);

  - rekreační využití je přípustné v rámci ploch smíšených obytných - venkovských (SV), ploch občanského vybavení - veřejné infrastruktury (OV), ploch občanského vybavení - tělovýchovných a sportovních zařízení (OS), ploch veřejných prostranství (PV) a veřejné zeleně (ZV);

  - přestavby stávajícího bytového fondu na objekty pro rekreaci (rekreační chalupy) jsou umožněny v rámci stanovených podmínek pro využití ploch smíšených obytných - venkovských (SV);

  - předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj a pro zvýšení atraktivity řešeného území jsou zajištěny stanovením základní koncepce ochrany hodnot v území.

# DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ

- V kapitole E. v části Dobývání nerostů se ruší celé znění, které se nahrazuje:

V řešeném území se nachází chráněné ložiskové území (CHLÚ) Pucov, výhradní ložisko nerostných surovin „Jesenice - Pucov“ (ev.č. 3241300) a poddolovaná území. Územní plán respektuje stávající ložisková území a území těžby. Územní plán nevymezuje samostatné plochy pro těžbu nerostů.

- V kapitole E. se ruší část Ochrana krajinného rázu v celém znění.

F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

- V kapitole F. se ruší znění:

„Při využití ploch je třeba respektovat Zásady celkové koncepce rozvoje obce a Hlavní cíle (priority) rozvoje a cíle ochrany hodnot území uvedené v kapitole B) Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot a rovněž Urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny uvedené v kapitole C) Urbanistická koncepce.“

které se nahrazuje:

Územní plán stanovuje obecné podmínky pro využití ploch:

  - hlavní využití ploch stanovuje převažující využití a je určující při rozhodování o všech ostatních způsobech jejího využití;

  - přípustné využití zpravidla bezprostředně souvisí s hlavním využitím a slouží v jeho prospěch, nebo k jeho rozvoji;

  - podmíněně přípustné využití musí být slučitelné s hlavním využitím, slučitelnost je nutno prokázat splněním stanovených podmínek;

  - nepřípustné využití nelze v dané ploše povolit;

  - podmínky prostorového uspořádání stanovují specifické zásady nebo omezení pro zástavbu v plochách s rozdílným způsobem využití;

  - dosavadní způsob využití ploch, který neodpovídá navrženému způsobu využití ploch podle územního plánu je možný, pokud nenarušuje základní koncepci rozvoje území, neznemožňuje navržený budoucí způsob využití a neomezuje veřejné zájmy.

# PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

- V kapitole F. v části Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití se ruší celé znění, které se nahrazuje:

# SV - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - venkovské

Hlavní využití:

rodinné domy včetně hospodářského zázemí.

Přípustné využití:

  - drobné stavby bezprostředně související s bydlením (například garáže a parkovací přístřešky, bazény, zimní zahrady, skleníky, stodoly, kůlny, altány, pergoly, terasy, schodiště apod.);

  - stavby a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury (vzdělávání a výchova, sociální služby a péče o rodiny, zdravotní služby, kultura, veřejná správa a ochrana obyvatelstva);

  - přestavby objektů rodinných domů, zemědělských usedlostí a hospodářských staveb na objekty pro rodinnou rekreaci (výlučně v plochách stabilizovaných);

  - související dopravní a technická infrastruktura;

  - soukromá a vyhrazená zeleň;

  - veřejná zeleň;

- oplocení, veřejná prostranství.

Podmíněně přípustné využití:

občanská vybavenost komerčního charakteru, stavby a zařízení pro ubytovací a stravovací služby, stavby a zařízení sportovně-rekreační vybavenosti, řemeslná výroba, služby, stavby a zařízení pro zemědělství v rámci hospodářského zázemí objektů hlavního využití - využití ploch musí být slučitelné s bydlením, nesmí snižovat kvalitu obytného prostředí v souvisejících územích a nesmí zvyšovat dopravní zátěž v širším obytném nebo rekreačním území.

Nepřípustné využití:

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím, nebo negativně ovlivňující kvalitu obytného prostředí;

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti, jejichž potenciálně negativní vlivy (včetně související dopravní obsluhy) překračují nad přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech a zasahují za hranice pozemků provozovatelů těchto činností.

  - skladové areály;

  - řadové a hromadné garáže.

Podmínky prostorového uspořádání:

  - struktura a charakter zástavby - obytná zástavba (viz podkapitola C. 3. textové části územního plánu), respektovat strukturu a charakter okolní zástavby;

  - výšková regulace zástavby - 1-2 nadzemní podlaží a podkroví, respektovat strukturu a charakter okolní zástavby;

  - intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami a zpevněnými plochami k ploše pozemků jednoho vlastníka v této funkční ploše, bude maximálně 0,6; poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemků jednoho vlastníka v této ploše bude minimálně 0,4.

RI - PLOCHY REKREACE - plochy staveb pro rodinnou rekreaci

Hlavní využití:

stavby rodinné rekreace (rekreační chaty).

Přípustné využití:

  - stavby související s rodinnou rekreací (například vodní plochy, skleníky, kůlny apod.);

  - přístavby staveb rodinné rekreace (například schodiště, terasy, přístřešky, sociální zařízení apod.);

  - související dopravní a technická infrastruktura;

  - soukromá a vyhrazená zeleň.

Nepřípustné využití:

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející nebo neslučitelné s hlavním a přípustným využitím;

  - oplocení.

Podmínky prostorového uspořádání:

  - struktura a charakter zástavby - rekreační zástavba (viz podkapitola C. 3. textové části územního plánu), respektovat strukturu a charakter okolní zástavby;

  - výšková regulace zástavby - 1-2 nadzemní podlaží a podkroví, respektovat strukturu a charakter okolní zástavby;

  - intenzita využití pozemků - nestanovuje se.

OV - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - veřejná infrastruktura

Hlavní využití:

stavby, zařízení a činnosti pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva a stavby a zařízení s nimi související.

Přípustné využití:

  - stavby církevní a stavby, zařízení a činnosti s nimi související;

  - stavby, zařízení a činnosti pro hromadnou rekreaci, relaxaci obyvatel a cestovní ruch;

  - občanská vybavenost komerčního charakteru;

  - stavby pro stravování, služby a ubytování;

  - související dopravní a technická infrastruktura;

  - zeleň;

  - oplocení;

  - veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející nebo neslučitelné s hlavním a přípustným využitím;

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti, jejichž potenciálně negativní vlivy překračují nad přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech a zasahují za hranice pozemků provozovatelů těchto činností.

Podmínky prostorového uspořádání:

  - struktura a charakter zástavby - respektovat strukturu a charakter okolní zástavby;

  - výšková regulace zástavby - 1-2 nadzemní podlaží a podkroví, respektovat strukturu a charakter okolní zástavby;

  - intenzita využití pozemků - nestanovuje se.

# OS - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - tělovýchovná a sportovní zařízení

Hlavní využití:

stavby a zařízení pro tělovýchovu, sport a relaxaci.

Přípustné využití:

  - stavby a zařízení související s provozem sportovních areálů (například šatny, sociální zařízení, sklad sportovního náčiní apod.);

  - související občanská vybavenost komerčního charakteru (například stravovací a ubytovací služby);

  - související dopravní a technická infrastruktura;

  - veřejná zeleň;

  - oplocení;

  - vodní plochy;

  - veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející nebo neslučitelné s hlavním a přípustným využitím;

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti, jejichž potenciálně negativní vlivy překračují nad přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech.

Podmínky prostorového uspořádání:

  - výšková regulace zástavby - nestanovuje se, neumisťovat novostavby výškově dominantní (mimo staveb a zařízení technické infrastruktury);

  - intenzita využití pozemků - nestanovuje se.

DS - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - silniční

Hlavní využití:

  - liniové a související stavby dopravní infrastruktury (silnice);

  - pozemní komunikace - místní a účelové komunikace, ostatní cesty, manipulační, parkovací plochy a odstavné plochy pro motorová vozidla.

Přípustné využití:

  - stavby a zařízení související se silniční dopravní infrastrukturou (například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, tunely, protihlukové stěny apod.);

  - stavby související s provozem na pozemních komunikacích (například areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot, přístřešky sloužící veřejné dopravě, autobusové zastávky);

  - související technická infrastruktura;

  - migrační objekty pro volně žijící živočichy (podchody, nadchody);

  - chodníky a cyklistické stezky;

  - terénní úpravy;

  - územní systém ekologické stability;

  - zeleň;

  - veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:

veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím ploch.

Podmínky prostorového uspořádání:

- výšková regulace zástavby - nestanovuje se;

- intenzita využití pozemků - nestanovuje se.

TI - PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - inženýrské sítě

Hlavní využití:

stavby a zařízení technické infrastruktury.

Přípustné využití:

  - fotovoltaické elektrárny;

  - dopravní infrastruktura;

  - oplocení;

  - doprovodná a izolační zeleň.

Nepřípustné využití:

veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Podmínky prostorového uspořádání:

  - výšková regulace zástavby - nestanovuje se;

  - intenzita využití pozemků - nestanovuje se.

# VS - PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ

Hlavní využití:

  - stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu a skladování (například stavby pro chov hospodářských zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů);

  - stavby a zařízení pro lehkou průmyslovou výrobu a skladování.

Přípustné využití:

  - stavby a zařízení pro malovýrobu, řemeslnou nebo přidruženou výrobu, výrobní a nevýrobní služby (výroba netovární povahy, odborné řemeslné práce bez negativních dopadů na okolní prostředí);

  - stavby a zařízení související s provozem výrobních areálů (například stavby pro administrativu, skladování, stravování zaměstnanců, služební a pohotovostní byty, servisy a opravny zemědělských strojů, kompostárny, bioplynové stanice, čerpací stanice pohonných hmot pro vlastní provoz staveb a areálů);

  - související fotovoltaické elektrárny;

  - stavby a opatření pro těžbu nerostů;

  - dopravní a technická infrastruktura;

  - oplocení;

  - zeleň.

Nepřípustné využití:

  - stavby a zařízení k odstraňování nebo k průmyslovému využívání odpadů

  - velkokapacitní sklady nebezpečných látek;

- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Podmínky využití:

stavby a zařízení dle hlavního a přípustného využití nesmí snižovat kvalitu obytného prostředí (nadlimitní hluk a emise dle platné legislativy) v souvisejících územích a nesmí zvyšovat dopravní zátěž v širším obytném nebo rekreačním území.

Podmínky prostorového uspořádání:

- struktura a charakter zástavby - areálová zástavba (viz podkapitola C. 3. textové části územního plánu), respektovat strukturu a charakter okolní zástavby;

  - výšková regulace zástavby - nestanovuje se, neumisťovat novostavby výškově dominantní (mimo staveb a zařízení technické infrastruktury);

  - intenzita využití pozemků - nestanovuje se.

# PV - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Hlavní využití:

veřejné prostranství s převažující funkcí komunikační a shromažďovací přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Přípustné využití:

  - plochy pro relaxaci a sportovní vyžití obyvatel, drobná dětská hřiště včetně bezpečnostního oplocení;

  - drobné stavby sakrálního a kulturního charakteru, mobiliář, veřejně přístupné přístřešky;

  - přístavby a přestavby stávajících objektů občanského vybavení;

  - místní komunikace, účelové komunikace, pěší a cyklistické trasy;

  - parkovací stání, zastávky autobusu;

  - technická infrastruktura;

  - veřejná zeleň;

  - vodní plochy.

Nepřípustné využití:

veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním a přípustným využitím a snižující kvalitu prostředí.

Podmínky prostorového uspořádání:

- výšková regulace zástavby - nestanovuje se;

- intenzita využití pozemků - nestanovuje se.

# ZV - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - veřejná zeleň

Hlavní využití:

veřejné prostranství s převažujícím zastoupením upravené zeleně a vodních ploch přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Přípustné využití:

  - místní komunikace, účelové komunikace, pěší a cyklistické trasy;

  - technická infrastruktura;

  - drobné stavby a vybavenost pro turismus, cestovní ruch, veřejnou rekreaci a relaxaci - např. dětská hřiště včetně bezpečnostního oplocení;

  - drobné stavby sakrálního a kulturního charakteru, mobiliář, veřejně přístupné přístřešky;

  - zeleň ochranná a izolační.

Nepřípustné využití:

veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním a přípustným využitím a snižující kvalitu prostředí.

Podmínky prostorového uspořádání:

  - struktura a charakter zástavby - nestanovuje se;

  - výšková regulace zástavby - nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví;

  - intenzita využití pozemků - nestanovuje se.

# ZS - PLOCHY ZELENĚ - soukromá a vyhrazená

Hlavní využití:

okrasné a užitkové zahrady, soukromá, zpravidla oplocená zeleň nezahrnutá do jiných typů ploch.

Přípustné využití:

  - stavby, zařízení a jiná opatření související s hospodařením se zemědělskou půdou dle hlavního využití (například skleníky, fóliovníky, kůlny, apod.);

  - veřejná dopravní a technická infrastruktura;

  - oplocení.

Nepřípustné využití:

  - stavby zemědělské výrobního a skladového charakteru;

  - stavby lesnické, stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů;

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Podmínky prostorového upořádání:

  - výšková regulace zástavby - nestanovuje se;

  - intenzita využití pozemků - nestanovuje se.

# W - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

# Hlavní využití:

# pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené k vodohospodářskému využití.

# Přípustné využití:

- stavby, zařízení a opatření pro ochranu přírody a krajiny;

- stavby, zařízení a opatření sloužící k obsluze vodních toků a ploch, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků;

- stavby, zařízení a opatření ke snižování erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území;

- opatření k realizaci územního systému ekologické stability;

- veřejná dopravní a technická infrastruktura;

- oplocení staveb veřejné technické infrastruktury;

- zeleň.

# Nepřípustné využití:

  - stavby zemědělské;

  - stavby lesnické;

  - oplocení s výjimkou oplocení uvedeného v přípustném využití;

  - stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů;

  - stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu hromadného i individuálního charakteru;

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti, které by zhoršily prostupnost krajiny;

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

# Podmínky prostorového upořádání:

  - výšková a prostorová regulace - respektovat krajinný ráz řešeného území (viz podkapitola E. 1. textové části územního plánu);

  - intenzita využití pozemků - nestanovuje se.

# NZ - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

# Hlavní využití:

# zemědělské využití pozemků.

# Přípustné využití:

  - stavby, zařízení a opatření pro obhospodařování zemědělské půdy;

  - stavby, zařízení, opatření pro pastevectví (elektrické ohradníky, silážní žlaby, přístřešky pro dobytek);

  - stavby, zařízení a opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků;

  - opatření k realizaci územního systému ekologické stability;

  - opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území;

  - stavby, zařízení a opatření veřejné technické infrastruktury včetně oplocení;

  - zeleň.

Podmíněně přípustné využití:

- zařízení a opatření pro kompostování, pokud nebudou umisťovány na půdách I. a II. třídy ochrany (to lze jen v případě výrazně převažujícího veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu);

- stavby, zařízení a opatření veřejné dopravní infrastruktury (místní komunikace, účelové komunikace, pěší a cyklistické trasy, hipostezky), pokud nebudou umisťovány na půdách I. a II. třídy ochrany (to lze jen v případě výrazně převažujícího veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu);

- stavby, zařízení a opatření pro vodní hospodářství, vodní plochy a toky, pokud nebudou umisťovány na půdách I. a II. třídy ochrany (to lze jen v případě výrazně převažujícího veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu).

# Nepřípustné využití:

  - stavby zemědělské výrobního a skladového charakteru (objekty a areály živočišné a rostlinné výroby a skladování);

  - oplocení s výjimkou oplocení uvedeného v přípustném využití;

  - stavby lesnické;

  - stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů;

  - stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu hromadného i individuálního charakteru;

  - stavby, zařízení a opatření pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů;

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti, které by zhoršily prostupnost krajiny;

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

# Podmínky prostorového uspořádání:

- výšková a prostorová regulace - respektovat krajinný ráz řešeného území (viz podkapitola E. 1. textové části územního plánu);

- intenzita využití pozemků - nestanovuje se.

# NL - PLOCHY LESNÍ

Hlavní využití:

pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL).

Přípustné využití:

  - stavby, zařízení a opatření pro lesnictví;

  - stavby, zařízení a opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků;

  - opatření k realizaci územního systému ekologické stability;

  - stavby, zařízení a opatření pro vodní hospodářství, vodní plochy a toky;

  - opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území;

  - stavby, zařízení a opatření veřejné dopravní infrastruktury (místní komunikace, účelové komunikace, pěší a cyklistické trasy, hipostezky, běžecké lyžařské trasy apod.);

  - stavby, zařízení a opatření veřejné technické infrastruktury včetně oplocení;

  - oplocení obor a lesních školek;

  - zeleň.

Nepřípustné využití:

  - stavby zemědělské;

  - oplocení s výjimkou oplocení uvedeného v přípustném využití;

  - stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů;

  - stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu hromadného i individuálního charakteru;

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti, které by zhoršily prostupnost krajiny;

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

# Podmínky prostorového uspořádání:

  - výšková a prostorová regulace - respektovat krajinný ráz řešeného území (viz podkapitola E. 1. textové části územního plánu);

  - intenzita využití pozemků - nestanovuje se.

# NS - PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Hlavní využití:

- opatření k realizaci územního systému ekologické stability;

- opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území;

- zeleň krajinná, interakční, ochranná a izolační.

Přípustné využití

  - zemědělské využití pozemků;

  - stavby, zařízení a opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků;

  - opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území;

  - stavby, zařízení a opatření veřejné technické infrastruktury včetně oplocení;

  - stavby, zařízení a opatření pro obhospodařování zemědělské půdy;

  - stavby, zařízení a opatření pro pastevectví (elektrické ohradníky, silážní žlaby, přístřešky pro dobytek).

Podmíněně přípustné využití:

- zařízení a opatření pro kompostování, pokud nebudou umisťovány na půdách I. a II. třídy ochrany (to lze jen v případě výrazně převažujícího veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu);

- stavby, zařízení a opatření veřejné dopravní infrastruktury (místní komunikace, účelové komunikace, pěší a cyklistické trasy, hipostezky), pokud nebudou umisťovány na půdách I. a II. třídy ochrany (to lze jen v případě výrazně převažujícího veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu);

- stavby, zařízení a opatření pro vodní hospodářství, vodní plochy a toky, pokud nebudou umisťovány na půdách I. a II. třídy ochrany (to lze jen v případě výrazně převažujícího veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu).

Nepřípustné využití:

- stavby zemědělské výrobního a skladového charakteru (objekty a areály živočišné a rostlinné výroby a skladování);

- oplocení s výjimkou oplocení uvedeného v přípustném využití;

- stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů;

- stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu hromadného i individuálního charakteru;

- stavby, zařízení a opatření pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů;

- veškeré stavby, zařízení a činnosti, které by zhoršily prostupnost krajiny;

- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

# Podmínky prostorového uspořádání:

- výšková a prostorová regulace - respektovat krajinný ráz řešeného území (viz podkapitola E. 1. textové části územního plánu);

- intenzita využití pozemků - nestanovuje se.

# OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZMĚNY VE VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

- V kapitole F. se doplňuje část Obecné podmínky pro změny ve využití ploch s rozdílným způsobem využití:

Územní plán stanovuje obecně platné podmínky pro změny ve využití všech ploch s rozdílným způsobem využití v rámci řešeného území nebo ve vymezených územích:

- v ochranném pásmu letiště Náměšť nad Oslavou nesmí být negativně dotčeny nebo ovlivněny zájmy obrany státu výstavbou vodních toků, výsadbou vzrostlých dřevin, zakládáním nových porostů, zakládáním nových nebo rozšířením původních skládek, rozšířením stávajících nebo povolením nových těžebních prostorů, realizací staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení VN a VVN, fotovoltaických elektráren a speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy);

- v ochranném pásmu radiolokačního zařízení (OP RLP) nesmí být negativně dotčeny nebo ovlivněny zájmy obrany státu stavbami, rekonstrukcemi nebo přestavbami větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení VN a VVN, stavbami základnových stanic mobilních operátorů nebo stavbami tvořícími dominanty v terénu;

- ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách nesmí být negativně dotčeny nebo ovlivněny zájmy obrany státu výstavbou vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) venkovního vedení VN a VVN, rozšířením stávajících nebo povolením nových těžebních prostorů a výsadbou vzrostlé zeleně;

- využití území do vzdálenosti 50 m od okraje lesa (plochy PUPFL) nesmí narušit funkci lesa a současně musí být zajištěna bezpečnost osob a majetku.

- V kapitole F. se ruší tabulka Přehled navržených změn v území (Z), ploch přestavby (P) a podmínek pro jejich využití v celém znění.

G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ

K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA

K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

- V kapitole G. se ruší znění:

V souladu s ustanovením § 170 zák.č.183/2006 Sb. se vymezují stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze odejmout nebo omezit práva k pozemkům a stavbám, potřebným k jejich uskutečnění:

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY (§ 170 zák.č. 183/2006 Sb.)

- Pucov - technická infrastruktura v plochách pro přestavbu P1, P2 (místní kom. a IS)

- Vodovod

- ČOV Pucov včetně příjezdu

- Kanalizace

- Plynovod

- Víceúčelové vodní nádrže

- Revitalizace vodních toků

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ (§ 170 zák.č. 183/2006 Sb.)

- Realizace prvků ÚSES

- Zatravnění – zvýšení retenční schopnosti území

- Interakční prvky ÚSES v krajině

které se nahrazuje:

Územní plán vymezuje následující veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:

| ozn. | specifikace |
| --- | --- |
| VT1 | čistírna odpadních vod |

Územní plán vymezuje následující veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:

| ozn. | specifikace |
| --- | --- |
| VU1-8 | založení prvků územního systému ekologické stability |
| VR1 | zvyšování retenčních schopností území |

# Pro účely vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb se za součást stavby považují též zařízení a doprovodné stavby nezbytné k provedení stavby a k zajištění řádného užívání stavby, jako jsou zařízení staveniště, přípojky inženýrských sítí, příjezdové komunikace a napojení na komunikace nižšího řádu, doprovodná zařízení technické infrastruktury, doprovodné dopravní stavby apod. Územní plán nevymezuje plochy pro asanaci a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu.

H. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT

PŘEDKUPNÍ PRÁVO

- Název kapitoly se mění na „H. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo“.

- V kapitole H. se ruší celé znění, které se nahrazuje:

Územní plán nevymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.

I. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA

- Doplňuje se kapitola „I. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona“ ve znění:

Kompenzační opatření ve smyslu platných právních předpisů se nestanovují.

- Ruší se kapitoly I. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, podmínky pro jeho prověření, J. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti, K. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu, L. Stanovení pořadí změn v území (etapizace), M. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt, N. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 117 odst.1 stavebního zákona v celém znění.

J. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

- V kapitole K. se ruší celé znění, které se nahrazuje:

Textová část územního plánu obsahuje 14 číslovaných stran, grafická část územního plánu je zpracována v rozsahu 3 výkresů.

# ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PUCOV

| OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚP PUCOV počet stran: 76 |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. Textová část územního plánu s vyznačením změn ........................................................................................................................... |  | 23 |
| B. Postup při pořízení změny územního plánu ...................................................................................................................................... |  | 65 |
| C. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů ....................................................................................................................... |  | 65 |
| D. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území ............................................................................. |  | 71 |
| E. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů ...................................................................... |  | 74 |
| F. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů ..................................................................................................... |  | 75 |
| G. Vyhodnocení splnění požadavků zadání změny územního plánu .................................................................................................... |  | 77 |
| H. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty .............................................................................................................. |  | 80 |
| I. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch ..................................... |  | 92 |
| J. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území .................. |  | 93 |
| K. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje s odůvodněním potřeby jejich vymezení ................................................................................................................................................................................... |  | 94 |
| L. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa ......................................................................................................................................................................................... |  | 94 |
| M. Rozhodnutí o námitkách ................................................................................................................................................................... |  | 98 |
| N. Vyhodnocení připomínek ................................................................................................................................................................... |  | 98 |
| Příloha č.1: Tabulka vyhodnocení záboru ZPF Změny č.1 |  |  |
| OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚP PUCOV počet výkresů: 3 |  |  |
| 4. Koordinační výkres | # 1 : 5000 |  |
| 5. Výkres širších vztahů | # 1 : 25000 |  |
| 6. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu | # 1 : 5000 |  |

A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU S VYZNAČENÍM ZMĚN

A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěné území je územním plánem vymezeno k datu 31.3.2017 v k.ú. Pucov. Zastavěné území je zakresleno ve Výkrese základního členění a v Hlavním výkrese.

B) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B.1) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE

Zásady celkové koncepce rozvoje obce

- Rozvoj území obce ve shodě se zásadami udržitelného rozvoje,

- zajištění dobrých životních podmínek, funkční infrastruktury.

Hlavní cíle (priority) rozvoje a cíle ochrany hodnot území

- Zkvalitňování podmínek pro bydlení,

- ochrana přírodních hodnot a kulturní krajiny,

- šetrné hospodaření s přírodními zdroji, zvyšování ekologické stability území,

- budování zastavěného území obce jako součást celku krajiny s ohledem na potřeby a podmínky života budoucích generací,

- živé společenství obce.

B.2) OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ

Územní plán v řešeném území specifikuje, vymezuje a navrhuje základní hodnoty civilizačního charakteru, které se stanovují zachovat a rozvíjet v rozsahu přiměřeném velikosti a významu území:

- veřejná dopravní infrastruktura (silnice, místní a účelové komunikace);

- veřejná technická infrastruktura (vodovod, plynovod, vedení elektrické energie, telekomunikační vedení);

- občanské vybavení (obecní úřad, veřejná knihovna, kulturní zařízení, hřiště, sakrální stavby);

- veřejná prostranství (náves, veřejná zeleň).

Územní plán v řešeném území specifikuje a vymezuje základní hodnoty kulturního charakteru, které se stanovují zachovat, chránit a rozvíjet způsobem nesnižujícím jejich kulturní význam:

- nemovité kulturní památky (boží muka);

- architektonicky cenné stavby a soubory (domy na návsi s půdorysem a členěním navazujícím na tradiční typ lokální zástavby);

- urbanistické hodnoty (návesní prostor);

- historicky významné stavby (zvonička na návsi a sakrální stavby v okolí obce);

- region lidové architektury (region horácké lidové architektury, typický charakter zástavby);

- místo významné události (pietní místo, pomník na návsi před zvoničkou);

- archeologická naleziště.

Územní plán v řešeném území specifikuje a vymezuje základní hodnoty přírodního a krajinného charakteru, které se stanovují zachovat, chránit a rozvíjet způsobem, který nesníží jejich přírodní a krajinný význam:

- krajinný ráz Křižanovsko-Bítešsko, Rosicko, Moravskokrumlovsko;

- lokální územní systém ekologické stability;

- migrační koridor;

- ochranné pásmo přírodní památky Olšoveček;

- vodní toky a plochy (Pucovský potok, rybník Bělizna a ostatní vodní plochy);

- fragmenty přírodních krajinných prvků (zalesněné prostory, stromořadí a remízky, rozptýlená zeleň, zahrady);

- zemědělská půda zařazená do nejvyšší třídy ochrany zemědělského půdního fondu.

C) URBANISTICKÁ KONCEPCE  VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

C.1) ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE

Koncepce prostorového rozvoje obce předpokládá v příštím období zachování stávající struktury zastavěného i nezastavěného území. Dílčí změny jsou v souladu s koncepcí rozvoje území, jejími zásadami a hlavními cíly. Urbanistická struktura zastavěného území obce bude doplněna o nové zastavitelné plochy. Pozornost je třeba věnovat posilování kladných hodnot v území a odstraňování rizik:

Kladné hodnoty:

- jedinečná identita (charakter obce) daná a přírodními a kulturními hodnotami území, kterými jsou na území obce:

  - veřejné budovy a veřejné prostranství obce

  - kulturní tradice

  - hodnotné přírodní partie, solitérní stromy a zeleň v urbanizovaném území i mimo ně.

Rizika:

- Nedostatek ekonomických aktivit.

Převažující plochy smíšené obytné - venkovské (SV) se určují k polyfunkčnímu využití pro bydlení s možným umisťováním dalších, s bydlením slučitelných funkcí (např. hospodářské zázemí, občanské vybavení, sport a rekreace, malovýroba, řemeslná výroba). Rozvojové plochy se umisťují výlučně ve vazbě na vymezená zastavěná území nebo v přímých urbanistických vazbách (mimo plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury).

C.2) KONCEPCE PLOŠNÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití, které pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území:

| kód | název | specifikace |
| --- | --- | --- |
| SV | plochy smíšené obytné | venkovské |
| RI | plochy rekreace | plochy staveb pro rodinnou rekreaci |
| OV | plochy občanského vybavení | veřejná infrastruktura |
| OS | plochy občanského vybavení | tělovýchovná a sportovní zařízení |
| DS | plochy dopravní infrastruktury | silniční |
| TI | plochy technické infrastruktury | inženýrské sítě |
| VS | plochy smíšené výrobní |  |
| PV | plochy veřejných prostranství |  |
| ZV | plochy veřejných prostranství | veřejná zeleň |
| ZS | plochy zeleně | soukromá a vyhrazená |
| W | plochy vodní a vodohospodářské |  |
| NZ | plochy zemědělské |  |
| NL | plochy lesní |  |
| NS | plochy smíšené nezastavěného území |  |

Územní plán zachycuje současný způsob využití území bez požadavků na změny vymezením stabilizovaných ploch (plochy stávajícího stavu). Územní plán navrhuje ke změně současného způsobu využití území plochy změn (rozvojové plochy a koridory), které se dále dělí podle významu a možného využití:

- zastavitelné plochy (Z);

- plochy změn v krajině (K).

Územní plán stanovuje způsoby využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínky prostorového uspořádání v nich (viz kapitola F. textové části územního plánu).

Zastavitelné plochy

Zastavitelnými plochami se rozumí plochy změn v území určené k zastavění dle podmínek stanovených tímto územním plánem (viz kapitola F. textové části územního plánu). Územní plán navrhuje zastavitelné plochy:

| ozn. | kód | název | specifikace |
| --- | --- | --- | --- |
| Z1.1 | SV | plochy smíšené obytné | venkovské |
| Z1.2 |  |  |  |
| Z1.3a |  |  |  |
| Z1.3b |  |  |  |
| Z1.4 |  |  |  |
| Z1.5 |  |  |  |
| Z1.6 |  |  |  |
| Z1.7 |  |  |  |
| Z1.8 |  |  |  |
| Z2.1 | RI | plochy rekreace | plochy staveb pro rodinnou rekreaci |
| Z2.2 |  |  |  |
| Z3.1 | OS | plochy občanského vybavení | tělovýchovná a sportovní zařízení |
| Z4.1 | TI | plochy technické infrastruktury | inženýrské sítě |
| Z4.2 |  |  |  |
| Z4.3 |  |  |  |
| Z5.1 | ZV | plochy veřejných prostranství | veřejná zeleň |

Plochy změn v krajině

Plochy změn v krajině jsou plochy vně zastavěného území, ve kterých dochází ke změně využití krajiny, plochy jsou využitelné v souladu s podmínkami pro využití níže uvedených ploch s rozdílným způsobem využití stanovenými tímto územním plánem (viz kapitola F. textové části územního plánu). Územní plán navrhuje plochy změn v krajině:

| ozn. | kód | název | specifikace |
| --- | --- | --- | --- |
| K1.1 | ZS | plochy zeleně | soukromá a vyhrazená |
| K1.2 |  |  |  |
| K1.3 |  |  |  |
| K1.4 |  |  |  |
| K1.5 |  |  |  |
| K1.6 |  |  |  |
| K1.7 |  |  |  |
| K2.1 | W | plochy vodní a vodohospodářské |  |
| K2.2 |  |  |  |
| K2.3 |  |  |  |
| K2.4 |  |  |  |
| K2.5 |  |  |  |
| K2.6 |  |  |  |
| K2.7 |  |  |  |
| K3.1 | NL | plochy lesní |  |
| K3.2 |  |  |  |
| K4.1 | NS | plochy smíšené nezastavěného území |  |
| K4.2 |  |  |  |
| K4.4 |  |  |  |
| K4.5 |  |  |  |
| K4.6 |  |  |  |

Systém sídelní zeleně

Systémem sídelní zeleně se rozumí cíleně komponované plochy zeleně v zastavěném území sídla, které se významně podílejí na vytváření kultivovaného prostředí sídla. Rozvoj řešeného území je podmíněn ochranou a zachováním vysokého podílu veřejné a soukromé zeleně v zastavěném území. Územní plán vytváří podmínky pro realizaci systému sídelní zeleně v rámci ploch s rozdílným způsobem využití, zejména ploch zeleně - soukromá a vyhrazená (ZS), ploch smíšených obytných - venkovských (SV) a ploch veřejných prostranství (PV).

C.3) KONCEPCE PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

Územní plán definuje základní pojmy ochrany charakteru a struktury zástavby:

- strukturou zástavby se rozumí vztah půdorysného a prostorového uspořádání zástavby vůči veřejnému prostoru (veřejná prostranství) a plošná intenzita (hustota) zastavění;

- charakterem zástavby se rozumí vztah objemového řešení staveb, jejich měřítka, výšky, typu zastřešení a orientace hřebenů střech.

Územní plán definuje za účelem stanovení podmínek pro ochranu urbanistických a kulturních hodnot, strukturu a charakter zástavby sídla:

- obytná zástavba - obec návesního typu, hodnotný návesní prostor je utvářen zachovalou urbanistickou strukturou původních objektů. Jedná se převážně o blokovou strukturu z větší části uzavřených původních zemědělských usedlostí se zázemím staveb hospodářského charakteru a zahrad definujících veřejné prostranství. V okrajových polohách přechází návesní zástavba do rozptýlené struktury zástavby. Charakter zástavby je představován kompaktní nízkopodlažní zástavbou s výškovou hladinou 1-2 nadzemní podlaží a podkroví, sedlovými střechami převážně s podélnou orientací hřebenů vůči veřejnému prostoru. Území se řadí do regionu horácké lidové architektury, pro kterou je typický zděný, přízemní dům se sedlovou střechou krytou taškami nebo eternitem. Dominantou návesního prostoru je zvonička

- kompaktní areálová zástavba - struktura kompaktní zástavby výrobního a skladového charakteru s vyšším podílem zastavěných a zpevněných ploch. Charakter zástavby je představován jednopodlažními halovými objekty, speciálními technologickými stavbami a zařízeními pro zemědělské využití. Výšková hladina zástavby odpovídá výškové hladině obytné zástavby, tzn. 1-2 nadzemní podlaží a podkroví.

- rekreační zástavba - struktura volně umístěných rekreačních objektů (rekreační chaty) na vlastních pozemcích nebo ve volné krajině, s výrazně převažujícím podílem přírodní nebo upravené zeleně, jejichž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a slouží k tomuto účelu. Struktura nevymezuje veřejný prostor. Charakter zástavby - objekty rodinné rekreace s jedním nadzemním podlažím a podkrovím, sklonité střechy (sedlové a jejich modifikace), pro udržení prostorových parametrů staveb rodinné rekreace v krajině se stanovuje respektovat strukturu a charakter stávající rekreační zástavby, a to včetně velikosti stávajících hlavních rekreačních objektů (v rozmezí 50-75 m2), nepřipouští se umisťování výrazně větších rekreačních objektů.

Územní plán stanovuje koncepční zásady ochrany a rozvoje hodnot struktury a charakteru zástavby:

- v příslušných lokalitách respektovat charakter a strukturu okolní zástavby;

- v rámci řešeného území neumisťovat výškově dominantní stavby (mimo staveb a zařízení dopravní a technické infrastruktury);

- v okrajových polohách sídla a v pohledově významných místech neumisťovat stavby, které by negativně ovlivnily nebo znehodnotily jeho obraz v krajině.

  - KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY  VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ

Veřejnou infrastrukturou se rozumí plochy, koridory, stavby a zařízení veřejné dopravní a technické infrastruktury, veřejného občanského vybavení a veřejná prostranství. Územní plán stanovuje koncepci rozvoje veřejné infrastruktury:

- obsluha zastavitelných ploch je zajištěna rozšířením stávajících dostupných systémů dopravní a technické infrastruktury;

- dopravní obsluha stabilizovaných ploch výrobního a skladového charakteru je zajištěna mimo zastavěné obytné části řešeného území;

- územní podmínky pro doplnění obsluhy řešeného území nepřítomnými systémy technické infrastruktury jsou zajištěny;

- podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz kapitola F. textové části územního plánu) stanovují potenciálně možné umisťování staveb a zařízení veřejné dopravní a technické infrastruktury v rámci těchto ploch;

- podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (viz kapitola F. textové části územního plánu) stanovují potenciálně možné umisťování staveb a zařízení veřejného občanského vybavení v rámci ploch obytného charakteru, popř. v rámci dalších ploch za podmínky slučitelnosti všech funkcí;

- v rámci zastavěného území se vymezují veřejně přístupné plochy jako veřejná prostranství a jsou stanoveny podmínky pro jejich využití a ochranu.

D.1) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Územní plán stanovuje koncepci dopravní infrastruktury:

- stávající trasy silnic II/392 a III/3928 a stávající trasy místních a účelových komunikací jsou územně stabilizovány a respektovány;

  - stávající cyklotrasa č. 5181 je územně stabilizována a respektována;

  - plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS) jsou vymezeny pro liniové a související stavby dopravní infrastruktury, tzn. silnice, místní a účelové komunikace, manipulační, parkovací plochy a odstavné plochy pro motorová vozidla;

  - parkovací a odstavná stání pro stavby a zařízení umisťovaná v plochách s rozdílným způsobem využití v kapacitách vyplývajících z právních předpisů a technických norem pro tyto stavby lze umisťovat pouze v rámci těchto vlastních ploch, v rámci ploch veřejných prostranství (PV) a v rámci ploch dopravní infrastruktury (DS).

D.2) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

D.2.1) ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

V obci je vybudován veřejný vodovod. Obec Pucov je napojena na skupinový vodovod Jasenice (Pucov, Čikov) a zásobena gravitačně z vodojemu VDJ Jasenice. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Územní plán stanovuje koncepci zásobování pitnou vodou:

- územní plán vytváří podmínky pro vybudování veřejného vodovodu v lokalitách, ve kterých dosud není vybudována;

- plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě (TI) jsou vymezeny pro stavby a zařízení na vodovodech (např. úpravny vody a vodojemy);

- vodní zdroj včetně ochranného pásma je respektován.

D.2.2) ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Obec Pucov nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích a odtud odváděny do vodního toku. V obci není vybudována čistírna odpadních vod. Územní plán stanovuje koncepci odkanalizování obce:

- územní plán vytváří podmínky pro vybudování veřejné kanalizační sítě, do doby výstavby nové kanalizace budou splaškové odpadní vody zneškodňovány individuálním způsobem (domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení nebo ekvivalentní technologie čištění odpadních vod, které jsou nebo v době realizace budou v souladu s platnou legislativou);

- územní plán navrhuje zastavitelnou plochu technické infrastruktury Z4.1 pro čistírnu odpadních vod;

- odpadní vody z výrobních nebo zemědělských provozů budou skladovány v rámci těchto provozů a likvidovány v souladu s platnou legislativou, žádné z těchto odpadních vod nesmí zatížit čistírnu odpadních vod;

- plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě (TI) jsou vymezeny pro stavby a zařízení související s likvidací odpadních vod (např. čistírny odpadních vod, čerpací stanice);

- dešťové vody budou likvidovány přednostně zasakováním a využitím na vlastních pozemcích staveb v zastavěném území, příp. napojením na systém dešťové kanalizace.

D.2.3) ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Obec je zásobována zemním plynem ze STL plynovodní sítě. Zdrojem STL plynu je VTL regulační stanice v zemědělském areálu SV od obce.

Územní plán stanovuje základní koncepci zásobování zemním plynem:

- územní plán respektuje stávající trasy VVTL, VTL a STL plynovodu včetně ochranných a bezpečnostních pásem;

- stávající koncepce zásobování zemním plynem je zachována, systém STL distribuce plynu je územně stabilizován;

  - systém STL distribuce plynu bude rozšířen pro obsluhu zastavitelných ploch;

  - plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě (TI) jsou vymezeny mj. pro stavby a zařízení na energetických sítích.

D.2.4) ZÁSOBENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Územní plán stanovuje základní koncepci zásobování elektrickou energií:

- stávající koncepce zásobování elektrickou energií je zachována, systém obsluhy území nadzemními a podzemními sítěmi a zařízeními VN je územně stabilizován a respektován;

  - územní podmínky pro přeložky, doplnění tras a úpravy zařízení, které vyplývají z řešení územního plánu, jsou zajištěny;

  - systém rozvodu nízkého napětí a veřejného osvětlení bude rozšířen pro obsluhu zastavitelných ploch (sítě pro přenos elektrické energie v zastavitelných plochách realizovat výhradně jako podzemní);

  - plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě (TI) jsou vymezeny mj. pro stavby a zařízení na energetických sítích (regulační stanice).

D.2.5) TELEKOMUNIKACE

Územní plán stanovuje základní koncepci radiokomunikačního a telekomunikačního zařízení:

- stávající místní rozvodné sítě a zařízení elektronického komunikačního zařízení jsou územně stabilizovány a respektovány;

- zájmová území Ministerstva obrany jsou respektována;

- územní podmínky pro přeložky, doplnění tras a úpravy zařízení, které vyplývají z řešení územního plánu, jsou zajištěny;

- systém rozvodu komunikačního zařízení bude rozšířen pro obsluhu zastavitelných ploch (sítě pro přenos signálu v zastavitelných plochách realizovat výhradně jako podzemní).

D.2.6) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Likvidace směsného komunálního odpadu, vytříděných nebezpečných složek, stavební suti i ostatních odpadů bude na úrovni obce zajišťována ve spolupráci s oprávněnou firmou na základě smlouvy mimo území obce. Operativní nakládání s odpady bude řízeno vydanými předpisy obce v souladu s platnou legislativou.

D.3.  OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Občanským vybavením veřejné infrastruktury (OV) se rozumí stavby a zařízení sloužící pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva. Územní plán stanovuje základní koncepci občanského vybavení:

- občanské vybavení veřejné infrastruktury (OV) je v rámci ploch s rozdílným způsobem využití samostatně vymezeno pouze v případě funkčně výjimečného postavení v urbanistické struktuře (budova obecního úřadu, zvonička);

  - s ohledem na specifické podmínky území jsou plochy občanského vybavení, které nemají charakter veřejné infrastruktury, dále členěny na plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS);

  - územní plán umožňuje umisťování staveb a zařízení občanského vybavení lokálního charakteru v plochách smíšených obytných (SV) dle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovených v kapitole F. textové části územního plánu.

D.4.  VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

Veřejným prostranstvím se rozumí plochy s převažující funkcí komunikační a shromažďovací, a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnická práva k pozemkům, ležícím v těchto plochách a prostorech. Veřejně přístupné plochy v zastavěném území se vymezují jako plochy veřejných prostranství, pokud nejsou určeny pro jiné specifické využití.

Územní plán stanovuje základní koncepci veřejných prostranství:

- územní plán navrhuje zastavitelnou plochu veřejných prostranství - veřejné zeleně Z5.1, která souvisí se zastavitelnou plochou rekreace;

- plochy veřejných prostranství jsou vymezeny zejména v centrální části sídla, v hodnotných návesních prostorech, na veřejně přístupných plochách parkové zeleně a na místních a účelových komunikacích v zastavěných územích;

- zastavování ploch veřejných prostranství se nepřipouští (mimo přístavby a přestavby stávajících objektů občanského vybavení).

E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

Územní plán definuje za účelem stanovení podmínek pro ochranu přírodních a krajinných hodnot krajinný ráz řešeného území:

- krajinný ráz řešeného území tvoří hodnoty přírodního charakteru (zalesněné prostory, shluky vzrostlé zeleně, liniová zeleň, vodní plochy a vodní toky, morfologie terénu), pozitivní znaky historické povahy (dochovaná síť komunikací, dochovaná typická silueta sídla, dochovaný obraz sídla v krajině, dochované aleje a stromořadí), pozitivní znaky kulturní povahy (pole, sady, zahrady, vodní nádrže, drobná sakrální architektura ve volné krajině, struktura a charakter zástavby);

- řešené území je zařazeno do oblastí krajinného rázu Křižanovsko-Bítešsko, Rosicko a Moravskokrumlovsko. Pro krajinný ráz je charakteristická vysoká pestrost krajinných struktur. Stanovuje se podmínka neumisťovat výškové stavby v prostorech, odkud mohou vizuálně kontaminovat dochované historicky cenné prostory s typickými kulturními dominantami a dochovanými prostory komponované krajiny;

  - do řešeného území zasahuje ochranné pásmo přírodní památky Olšoveček. Stanovuje se zásada zachovat a nenarušovat charakter krajiny. Ochrana přírodních hodnot a krajinného rázu řešeného území je zajištěna stanovením koncepce ochrany hodnot a stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území;

Územní plán stanovuje základní koncepci uspořádání krajiny:

- hlavním cílovým využitím krajiny se stanovuje bydlení, zemědělství, lesní a rybniční hospodářství, základní veřejná vybavenost a místní ekonomické aktivity, cestovní ruch a rekreace;

  - plochy nezastavěného území jsou podle charakteru využití a utváření krajiny členěny na plochy zeleně - soukromá a vyhrazená (ZS), plochy vodní a vodohospodářské (W), plochy zemědělské (NZ), plochy lesní (NL) a plochy smíšené nezastavěného území (NS), plochy změn v krajině se vymezují vně zastavěného území ke změně využití krajiny;

  - stávající typ využívání lesních a zemědělských pozemků se v nejvyšší možné míře zachovává;

- cenné architektonické a urbanistické znaky řešeného území jsou respektovány a budou doplňovány hmotově a tvarově vhodnými stavbami;

  - zachovává se harmonický vztah sídla a zemědělské krajiny, zejména podíl alejí, rozptýlené zeleně, zahrad a trvalých travních porostů;

  - luční porosty, mokřadní ekosystémy a doprovodná zeleň rybníků jsou chráněny;

  - úroveň ekologické stability území se zajišťuje zvýšením podílu zeleně v krajině a zlepšením prostupnosti krajiny;

- nepřipouští se umisťování výškových staveb v prostorech, odkud by mohly vizuálně kontaminovat dochované historicky cenné prostory s typickými kulturními dominantami a dochovanými prostory komponované krajiny;

- vymezují se prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) přednostně s využitím přírodních a krajinných hodnot.

Územní systém ekologické stability

Územní plán vymezuje prvky územního systému ekologické stability jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Územní plán stanovuje základní koncepci územního systému ekologické stability (ÚSES):

- územní systém ekologické stability se vymezuje k zajištění prostupnosti krajiny pro faunu a ke zvýšení ekologické hodnoty krajiny;

  - vymezením biocenter a biokoridorů se zajišťuje funkčnost, vazby a spojitost systému v lokálním i širším územním měřítku;

  - vymezují se prvky lokálního územního systému ekologické stability;

  - územní systém ekologické stability je vymezen ve veřejném zájmu, územní systém ekologické stability je zařazen do veřejně prospěšných opatření s možností vyvlastnění;

  - územní plán vymezuje skladebné prvky územního systému ekologické stability jako tzv. překryvné plochy a koridory, ve kterých stanovuje podmínky využití v souladu s hlavním, popř. přípustným využitím ploch s rozdílným způsobem využití, které mohou být omezeny, nebo zpřísněny (viz podkapitola F. 2. textové části územního plánu);

Územní plán vymezuje prvky lokálního územního systému ekologické stability:

| ozn. | název | specifikace |
| --- | --- | --- |
| LBC 30 | Za Pucovem | lokální biocentrum |
| LBC 32 | Pucov |  |
| LBC 33 | Zadní poloudíly |  |
| K 30-31a |  | lokální biokoridor |
| K 30-31b |  |  |
| K 30-32a |  |  |
| K 30-32b |  |  |
| K 32-34 |  |  |
| K 31-33a |  |  |
| K 31-33b |  |  |
| K 33-N |  |  |

Územní plán stanovuje podmínky pro změny ve využití ploch s rozdílným způsobem využití dotčených překryvnými plochami a koridory územního systému ekologické stability (ÚSES):

- plochy a koridory jsou určeny k založení, k zachování nebo k rozvoji územního systému ekologické stability;

- využití ploch s rozdílným způsobem využití dle stanovených podmínek je možné, pokud nenaruší funkčnost, propustnost nebo návaznost územního systému ekologické stability;

- využití ploch s rozdílným způsobem využití dle stanovených podmínek je nepřípustné, pokud by narušilo funkčnost, propustnost nebo návaznost územního systému ekologické stability.

Krajinná zeleň a prostupnost krajiny.

Územní plán zabezpečuje zvýšení prostupnosti krajiny pro faunu vymezením biokoridorů v rámci územního systému ekologické stability a vymezením ploch zeleně zejména v souběhu s cestní sítí a vodními toky.

Územní plán vytváří podmínky pro zvýšení prostupnosti krajiny a zajištění zemědělské obsluhy pozemků v rámci podmínek pro využití ploch v nezastavěném území. Prostupnost krajiny není územním plánem omezena.

Protierozní opatření, ochranu před povodněmi

Stávající protierozní opatření jsou respektována. Územní plán navrhuje ke zvýšení ochrany území před vodní erozí a ke zvýšení retenční schopnosti krajiny systém zeleně v souběhu s vodními toky a v erozí ohrožených územích (plochy změn v krajině). Územní plán zabezpečuje možnost realizace dalších protierozních opatření a opatření ke zvyšování retenčních schopností území v rámci podmínek pro využití ploch v nezastavěném území.

Rekreace

Územní plán stanovuje základní koncepci rekreačního využití území:

  - plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) jsou vymezeny pro objekty rodinné rekreace (rekreační chaty) a související zázemí v rekreační zástavbě;

  - územní plán navrhuje zastavitelné plochy Z2.1 a Z2.2 pro rozšíření ploch rodinné rekreace (RI), předpoklady pro zvýšení rekreační využití území jsou vytvořeny návrhem zastavitelné plochy Z3.1 pro sportovní a tělovýchovná zařízení (OS);

  - rekreační využití je přípustné v rámci ploch smíšených obytných - venkovských (SV), ploch občanského vybavení - veřejné infrastruktury (OV), ploch občanského vybavení - tělovýchovných a sportovních zařízení (OS), ploch veřejných prostranství (PV) a veřejné zeleně (ZV);

  - přestavby stávajícího bytového fondu na objekty pro rekreaci (rekreační chalupy) jsou umožněny v rámci stanovených podmínek pro využití ploch smíšených obytných - venkovských (SV);

  - předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj a pro zvýšení atraktivity řešeného území jsou zajištěny stanovením základní koncepce ochrany hodnot v území.

Dobývaní nerostů

V řešeném území se nachází chráněné ložiskové území (CHLÚ) Pucov, výhradní ložisko nerostných surovin „Jesenice - Pucov“ (ev.č. 3241300) a poddolovaná území. Územní plán respektuje stávající ložisková území a území těžby. Územní plán nevymezuje samostatné plochy pro těžbu nerostů.

- STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM

ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Územní plán stanovuje obecné podmínky pro využití ploch:

  - hlavní využití ploch stanovuje převažující využití a je určující při rozhodování o všech ostatních způsobech jejího využití;

  - přípustné využití zpravidla bezprostředně souvisí s hlavním využitím a slouží v jeho prospěch, nebo k jeho rozvoji;

  - podmíněně přípustné využití musí být slučitelné s hlavním využitím, slučitelnost je nutno prokázat splněním stanovených podmínek;

  - nepřípustné využití nelze v dané ploše povolit;

  - podmínky prostorového uspořádání stanovují specifické zásady nebo omezení pro zástavbu v plochách s rozdílným způsobem využití;

  - dosavadní způsob využití ploch, který neodpovídá navrženému způsobu využití ploch podle územního plánu je možný, pokud nenarušuje základní koncepci rozvoje území, neznemožňuje navržený budoucí způsob využití a neomezuje veřejné zájmy.

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ:

# SV - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - venkovské

Hlavní využití:

rodinné domy včetně hospodářského zázemí.

Přípustné využití:

  - drobné stavby bezprostředně související s bydlením (například garáže a parkovací přístřešky, bazény, zimní zahrady, skleníky, stodoly, kůlny, altány, pergoly, terasy, schodiště apod.);

  - stavby a zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury (vzdělávání a výchova, sociální služby a péče o rodiny, zdravotní služby, kultura, veřejná správa a ochrana obyvatelstva);

  - přestavby objektů rodinných domů, zemědělských usedlostí a hospodářských staveb na objekty pro rodinnou rekreaci (výlučně v plochách stabilizovaných);

  - související dopravní a technická infrastruktura;

  - soukromá a vyhrazená zeleň;

  - veřejná zeleň;

- oplocení, veřejná prostranství.

Podmíněně přípustné využití:

občanská vybavenost komerčního charakteru, stavby a zařízení pro ubytovací a stravovací služby, stavby a zařízení sportovně-rekreační vybavenosti, řemeslná výroba, služby, stavby a zařízení pro zemědělství v rámci hospodářského zázemí objektů hlavního využití - využití ploch musí být slučitelné s bydlením, nesmí snižovat kvalitu obytného prostředí v souvisejících územích a nesmí zvyšovat dopravní zátěž v širším obytném nebo rekreačním území.

Nepřípustné využití:

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným ani podmíněně přípustným využitím, nebo negativně ovlivňující kvalitu obytného prostředí;

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti, jejichž potenciálně negativní vlivy (včetně související dopravní obsluhy) překračují nad přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech a zasahují za hranice pozemků provozovatelů těchto činností.

  - skladové areály;

  - řadové a hromadné garáže.

Podmínky prostorového uspořádání:

  - struktura a charakter zástavby - obytná zástavba (viz podkapitola C. 3. textové části územního plánu), respektovat strukturu a charakter okolní zástavby;

  - výšková regulace zástavby - 1-2 nadzemní podlaží a podkroví, respektovat strukturu a charakter okolní zástavby;

  - intenzita využití pozemků - koeficient zastavění, tj. poměr plochy zastavěné budovami a zpevněnými plochami k ploše pozemků jednoho vlastníka v této funkční ploše, bude maximálně 0,6; poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemků jednoho vlastníka v této ploše bude minimálně 0,4.

RI - PLOCHY REKREACE - plochy staveb pro rodinnou rekreaci

# Hlavní využití:

# stavby rodinné rekreace (rekreační chaty).

Přípustné využití:

  - stavby související s rodinnou rekreací (například vodní plochy, skleníky, kůlny apod.);

  - přístavby staveb rodinné rekreace (například schodiště, terasy, přístřešky, sociální zařízení apod.);

  - související dopravní a technická infrastruktura;

  - soukromá a vyhrazená zeleň.

Nepřípustné využití:

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející nebo neslučitelné s hlavním a přípustným využitím;

  - oplocení.

Podmínky prostorového uspořádání:

  - struktura a charakter zástavby - rekreační zástavba (viz podkapitola C. 3. textové části územního plánu), respektovat strukturu a charakter okolní zástavby;

  - výšková regulace zástavby - 1-2 nadzemní podlaží a podkroví, respektovat strukturu a charakter okolní zástavby;

  - intenzita využití pozemků - nestanovuje se.

OV - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - veřejná infrastruktura

Hlavní využití:

stavby, zařízení a činnosti pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva a stavby a zařízení s nimi související.

Přípustné využití:

  - stavby církevní a stavby, zařízení a činnosti s nimi související;

  - stavby, zařízení a činnosti pro hromadnou rekreaci, relaxaci obyvatel a cestovní ruch;

  - občanská vybavenost komerčního charakteru;

  - stavby pro stravování, služby a ubytování;

  - související dopravní a technická infrastruktura;

  - zeleň;

  - oplocení;

  - veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející nebo neslučitelné s hlavním a přípustným využitím;

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti, jejichž potenciálně negativní vlivy překračují nad přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech a zasahují za hranice pozemků provozovatelů těchto činností.

Podmínky prostorového uspořádání:

  - struktura a charakter zástavby - respektovat strukturu a charakter okolní zástavby;

  - výšková regulace zástavby - 1-2 nadzemní podlaží a podkroví, respektovat strukturu a charakter okolní zástavby;

  - intenzita využití pozemků - nestanovuje se.

# OS - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - tělovýchovná a sportovní zařízení

Hlavní využití:

stavby a zařízení pro tělovýchovu, sport a relaxaci.

Přípustné využití:

  - stavby a zařízení související s provozem sportovních areálů (například šatny, sociální zařízení, sklad sportovního náčiní apod.);

  - související občanská vybavenost komerčního charakteru (například stravovací a ubytovací služby);

  - související dopravní a technická infrastruktura;

  - veřejná zeleň;

  - oplocení;

  - vodní plochy;

  - veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející nebo neslučitelné s hlavním a přípustným využitím;

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti, jejichž potenciálně negativní vlivy překračují nad přípustnou míru limity uvedené v příslušných předpisech.

Podmínky prostorového uspořádání:

  - výšková regulace zástavby - nestanovuje se, neumisťovat novostavby výškově dominantní (mimo staveb a zařízení technické infrastruktury);

  - intenzita využití pozemků - nestanovuje se.

DS - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - silniční

Hlavní využití:

  - liniové a související stavby dopravní infrastruktury (silnice);

  - pozemní komunikace - místní a účelové komunikace, ostatní cesty, manipulační, parkovací plochy a odstavné plochy pro motorová vozidla.

Přípustné využití:

  - stavby a zařízení související se silniční dopravní infrastrukturou (například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, tunely, protihlukové stěny apod.);

  - stavby související s provozem na pozemních komunikacích (například areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot, přístřešky sloužící veřejné dopravě, autobusové zastávky);

  - související technická infrastruktura;

  - migrační objekty pro volně žijící živočichy (podchody, nadchody);

  - chodníky a cyklistické stezky;

  - terénní úpravy;

  - územní systém ekologické stability;

  - zeleň;

  - veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:

veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím ploch.

Podmínky prostorového uspořádání:

  - výšková regulace zástavby - nestanovuje se;

  - intenzita využití pozemků - nestanovuje se.

TI - PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - inženýrské sítě

Hlavní využití:

stavby a zařízení technické infrastruktury.

Přípustné využití:

  - fotovoltaické elektrárny;

  - dopravní infrastruktura;

  - oplocení;

  - doprovodná a izolační zeleň.

Nepřípustné využití:

veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Podmínky prostorového uspořádání:

  - výšková regulace zástavby - nestanovuje se;

  - intenzita využití pozemků - nestanovuje se.

# VS - PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ

Hlavní využití:

  - stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu a skladování (například stavby pro chov hospodářských zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů);

  - stavby a zařízení pro lehkou průmyslovou výrobu a skladování.

Přípustné využití:

  - stavby a zařízení pro malovýrobu, řemeslnou nebo přidruženou výrobu, výrobní a nevýrobní služby (výroba netovární povahy, odborné řemeslné práce bez negativních dopadů na okolní prostředí);

  - stavby a zařízení související s provozem výrobních areálů (například stavby pro administrativu, skladování, stravování zaměstnanců, služební a pohotovostní byty, servisy a opravny zemědělských strojů, kompostárny, bioplynové stanice, čerpací stanice pohonných hmot pro vlastní provoz staveb a areálů);

  - související fotovoltaické elektrárny;

  - stavby a opatření pro těžbu nerostů;

  - dopravní a technická infrastruktura;

  - oplocení;

  - zeleň.

Nepřípustné využití:

  - stavby a zařízení k odstraňování nebo k průmyslovému využívání odpadů;

  - velkokapacitní sklady nebezpečných látek;

- veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Podmínky využití:

stavby a zařízení dle hlavního a přípustného využití nesmí snižovat kvalitu obytného prostředí (nadlimitní hluk a emise dle platné legislativy) v souvisejících územích a nesmí zvyšovat dopravní zátěž v širším obytném nebo rekreačním území.

Podmínky prostorového uspořádání:

- struktura a charakter zástavby - areálová zástavba (viz podkapitola C. 3. textové části územního plánu), respektovat strukturu a charakter okolní zástavby;

  - výšková regulace zástavby - nestanovuje se, neumisťovat novostavby výškově dominantní (mimo staveb a zařízení technické infrastruktury);

  - intenzita využití pozemků - nestanovuje se.

# PV - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Hlavní využití:

veřejné prostranství s převažující funkcí komunikační a shromažďovací přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Přípustné využití:

  - plochy pro relaxaci a sportovní vyžití obyvatel, drobná dětská hřiště včetně bezpečnostního oplocení;

  - drobné stavby sakrálního a kulturního charakteru, mobiliář, veřejně přístupné přístřešky;

  - přístavby a přestavby stávajících objektů občanského vybavení;

  - místní komunikace, účelové komunikace, pěší a cyklistické trasy;

  - parkovací stání, zastávky autobusu;

  - technická infrastruktura;

  - veřejná zeleň;

  - vodní plochy.

Nepřípustné využití:

veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním a přípustným využitím a snižující kvalitu prostředí.

Podmínky prostorového uspořádání:

  - výšková regulace zástavby - nestanovuje se;

  - intenzita využití pozemků - nestanovuje se.

# ZV - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - veřejná zeleň

Hlavní využití:

veřejné prostranství s převažujícím zastoupením upravené zeleně a vodních ploch přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Přípustné využití:

  - místní komunikace, účelové komunikace, pěší a cyklistické trasy;

  - technická infrastruktura;

  - drobné stavby a vybavenost pro turismus, cestovní ruch, veřejnou rekreaci a relaxaci - např. dětská hřiště včetně bezpečnostního oplocení;

  - drobné stavby sakrálního a kulturního charakteru, mobiliář, veřejně přístupné přístřešky;

  - zeleň ochranná a izolační.

Nepřípustné využití:

veškeré stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním a přípustným využitím a snižující kvalitu prostředí.

Podmínky prostorového uspořádání:

  - struktura a charakter zástavby - nestanovuje se;

  - výšková regulace zástavby - nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví;

  - intenzita využití pozemků - nestanovuje se.

# ZS - PLOCHY ZELENĚ - soukromá a vyhrazená

Hlavní využití:

okrasné a užitkové zahrady, soukromá, zpravidla oplocená zeleň nezahrnutá do jiných typů ploch.

Přípustné využití:

  - stavby, zařízení a jiná opatření související s hospodařením se zemědělskou půdou dle hlavního využití (například skleníky, fóliovníky, kůlny, apod.);

  - veřejná dopravní a technická infrastruktura;

  - oplocení.

Nepřípustné využití:

  - stavby zemědělské výrobního a skladového charakteru;

  - stavby lesnické, stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů;

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Podmínky prostorového upořádání:

  - výšková regulace zástavby - nestanovuje se;

  - intenzita využití pozemků - nestanovuje se.

# W - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

# Hlavní využití:

# pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené k vodohospodářskému využití.

# Přípustné využití:

  - stavby, zařízení a opatření pro ochranu přírody a krajiny;

  - stavby, zařízení a opatření sloužící k obsluze vodních toků a ploch, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků;

  - stavby, zařízení a opatření ke snižování erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území;

  - opatření k realizaci územního systému ekologické stability;

  - veřejná dopravní a technická infrastruktura;

  - oplocení staveb veřejné technické infrastruktury;

  - zeleň.

# Nepřípustné využití:

  - stavby zemědělské;

  - stavby lesnické;

  - oplocení s výjimkou oplocení uvedeného v přípustném využití;

  - stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů;

  - stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu hromadného i individuálního charakteru;

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti, které by zhoršily prostupnost krajiny;

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

# Podmínky prostorového upořádání:

  - výšková a prostorová regulace - respektovat krajinný ráz řešeného území (viz podkapitola E. 1. textové části územního plánu);

  - intenzita využití pozemků - nestanovuje se.

# NZ - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

# Hlavní využití:

# zemědělské využití pozemků.

# Přípustné využití:

  - stavby, zařízení a opatření pro obhospodařování zemědělské půdy;

  - stavby, zařízení, opatření pro pastevectví (elektrické ohradníky, silážní žlaby, přístřešky pro dobytek);

  - stavby, zařízení a opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků;

  - opatření k realizaci územního systému ekologické stability;

  - stavby, zařízení a opatření pro vodní hospodářství, vodní plochy a toky;

  - opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území;

  - stavby, zařízení a opatření veřejné dopravní infrastruktury (místní komunikace, účelové komunikace, pěší a cyklistické trasy, hipostezky);

  - stavby, zařízení a opatření veřejné technické infrastruktury včetně oplocení;

  - zeleň.

Podmíněně přípustné využití:

- zařízení a opatření pro kompostování, pokud nebudou umisťovány na půdách I. a II. třídy ochrany (to lze jen v případě výrazně převažujícího veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu);

- stavby, zařízení a opatření veřejné dopravní infrastruktury (místní komunikace, účelové komunikace, pěší a cyklistické trasy, hipostezky), pokud nebudou umisťovány na půdách I. a II. třídy ochrany (to lze jen v případě výrazně převažujícího veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu);

- stavby, zařízení a opatření pro vodní hospodářství, vodní plochy a toky, pokud nebudou umisťovány na půdách I. a II. třídy ochrany (to lze jen v případě výrazně převažujícího veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu).

# Nepřípustné využití:

  - stavby zemědělské výrobního a skladového charakteru (objekty a areály živočišné a rostlinné výroby a skladování);

  - oplocení s výjimkou oplocení uvedeného v přípustném využití;

  - stavby lesnické;

  - stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů;

  - stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu hromadného i individuálního charakteru;

  - stavby, zařízení a opatření pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů;

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti, které by zhoršily prostupnost krajiny;

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

# Podmínky prostorového uspořádání:

  - výšková a prostorová regulace - respektovat krajinný ráz řešeného území (viz podkapitola E. 1. textové části územního plánu);

  - intenzita využití pozemků - nestanovuje se.

# NL - PLOCHY LESNÍ

Hlavní využití:

pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL).

Přípustné využití:

  - stavby, zařízení a opatření pro lesnictví;

  - stavby, zařízení a opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků;

  - opatření k realizaci územního systému ekologické stability;

  - stavby, zařízení a opatření pro vodní hospodářství, vodní plochy a toky;

  - opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území;

  - stavby, zařízení a opatření veřejné dopravní infrastruktury (místní komunikace, účelové komunikace, pěší a cyklistické trasy, hipostezky, běžecké lyžařské trasy apod.);

  - stavby, zařízení a opatření veřejné technické infrastruktury včetně oplocení;

  - oplocení obor a lesních školek;

  - zeleň.

Nepřípustné využití:

  - stavby zemědělské;

  - oplocení s výjimkou oplocení uvedeného v přípustném využití;

  - stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů;

  - stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu hromadného i individuálního charakteru;

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti, které by zhoršily prostupnost krajiny;

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

# Podmínky prostorového uspořádání:

  - výšková a prostorová regulace - respektovat krajinný ráz řešeného území (viz podkapitola E. 1. textové části územního plánu);

  - intenzita využití pozemků - nestanovuje se.

# NS - PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Hlavní využití:

  - opatření k realizaci územního systému ekologické stability;

  - opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území;

  - zeleň krajinná, interakční, ochranná a izolační.

Přípustné využití

  - zemědělské využití pozemků;

  - stavby, zařízení a opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků;

  - stavby, zařízení a opatření pro vodní hospodářství, vodní plochy a toky; opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území;

  - stavby, zařízení a opatření veřejné dopravní infrastruktury (místní a účelové komunikace, pěší a cyklistické trasy, hipostezky apod.);

  - stavby, zařízení a opatření veřejné technické infrastruktury včetně oplocení;

  - stavby, zařízení a opatření pro obhospodařování zemědělské půdy;

  - stavby, zařízení a opatření pro pastevectví (elektrické ohradníky, silážní žlaby, přístřešky pro dobytek).

Podmíněně přípustné využití:

- zařízení a opatření pro kompostování, pokud nebudou umisťovány na půdách I. a II. třídy ochrany (to lze jen v případě výrazně převažujícího veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu);

- stavby, zařízení a opatření veřejné dopravní infrastruktury (místní komunikace, účelové komunikace, pěší a cyklistické trasy, hipostezky), pokud nebudou umisťovány na půdách I. a II. třídy ochrany (to lze jen v případě výrazně převažujícího veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu);

- stavby, zařízení a opatření pro vodní hospodářství, vodní plochy a toky, pokud nebudou umisťovány na půdách I. a II. třídy ochrany (to lze jen v případě výrazně převažujícího veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu).

Nepřípustné využití:

  - stavby zemědělské výrobního a skladového charakteru (objekty a areály živočišné a rostlinné výroby a skladování);

  - oplocení s výjimkou oplocení uvedeného v přípustném využití;

  - stavby, zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů;

  - stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu hromadného i individuálního charakteru;

  - stavby, zařízení a opatření pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů;

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti, které by zhoršily prostupnost krajiny;

  - veškeré stavby, zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

# Podmínky prostorového uspořádání:

  - výšková a prostorová regulace - respektovat krajinný ráz řešeného území (viz podkapitola E. 1. textové části územního plánu);

  - intenzita využití pozemků - nestanovuje se.

OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZMĚNY VE VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ:

Územní plán stanovuje obecně platné podmínky pro změny ve využití všech ploch s rozdílným způsobem využití v rámci řešeného území nebo ve vymezených územích:

- v ochranném pásmu letiště Náměšť nad Oslavou nesmí být negativně dotčeny nebo ovlivněny zájmy obrany státu výstavbou vodních toků, výsadbou vzrostlých dřevin, zakládáním nových porostů, zakládáním nových nebo rozšířením původních skládek, rozšířením stávajících nebo povolením nových těžebních prostorů, realizací staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení VN a VVN, fotovoltaických elektráren a speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy).

  - v ochranném pásmu radiolokačního zařízení (OP RLP) nesmí být negativně dotčeny nebo ovlivněny zájmy obrany státu stavbami, rekonstrukcemi nebo přestavbami větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení VN a VVN, stavbami základnových stanic mobilních operátorů nebo stavbami tvořícími dominanty v terénu;

  - ve vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách nesmí být negativně dotčeny nebo ovlivněny zájmy obrany státu výstavbou vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy) venkovního vedení VN a VVN, rozšířením stávajících nebo povolením nových těžebních prostorů a výsadbou vzrostlé zeleně;

  - využití území do vzdálenosti 50 m od okraje lesa (plochy PUPFL) nesmí narušit funkci lesa a současně musí být zajištěna bezpečnost osob a majetku.

- VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ

PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

Veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.

Veřejně prospěšným opatřením je opatření nestavební povahy, sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.

Územní plán vymezuje následující veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:

| ozn. | specifikace |
| --- | --- |
| VT1 | čistírna odpadních vod |

Územní plán vymezuje následující veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:

| ozn. | specifikace |
| --- | --- |
| VU1-8 | založení prvků územního systému ekologické stability |
| VR1 | zvyšování retenčních schopností území |

Pro účely vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb se za součást stavby považují též zařízení a doprovodné stavby nezbytné k provedení stavby a k zajištění řádného užívání stavby, jako jsou zařízení staveniště, přípojky inženýrských sítí, příjezdové komunikace a napojení na komunikace nižšího řádu, doprovodná zařízení technické infrastruktury, doprovodné dopravní stavby apod.

# Územní plán nevymezuje plochy pro asanaci a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu.

- VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Územní plán nevymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.

- STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50, ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Kompenzační opatření ve smyslu platných právních předpisů se nestanovují

J) ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ

K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

Textová část územního plánu obsahuje 42 číslovaných stran, grafická část územního plánu je zpracována v rozsahu 3 výkresů.

| B. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU | Postup při pořízení Změny č.1 je v části zpracované pořizovatelem. |
| --- | --- |
| C. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ | # 4. KOORDINAČNÍ VÝKRES # 5. VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ Změna č. 1 Územního plánu Pucov (dále jen Změna č.1) respektuje politiku územního rozvoje, územně plánovací dokumentaci vydanou krajem a širší územní vztahy. Navržené využívání území je z hlediska širších vztahů koordinováno. |
| # C.1. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE CR | Dle Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č.1 (PÚR) se území obce Pucov dotýká rozvojová osa OS5 - Rozvojová osa Praha - (Kolín) - Jihlava - Brno, do které spadají obce mimo rozvojové oblasti s výraznou vazbou na významné dopravní cesty (dálnice D1, silnice I/38 a silnice I/12). Územně plánovací dokumentace kraje však tuto osu zpřesňuje mimo území obce Pucov (území obce Pucov sousedí s rozvojovou osou republikového významu OS5). Řešené území není součástí žádné rozvojové oblasti, v nichž existují zvýšené požadavky na změny v území z důvodu soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu. Řešené území není součástí žádné specifické oblasti se specifickými hodnotami nebo se specifickými problémy mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území kraje. Změna č.1 je zpracována v souladu s aplikovatelnými republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, zejména: - (článek 14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví - Změna č.1 specifikuje, doplňuje a respektuje přírodní hodnoty (jedinečný krajinný ráz, vodní toky a plochy, lesní masivy, fragmenty přírodních krajinných prvků, územní systém ekologické stability, migrační koridor, zemědělská půda zařazená do nejvyšší třídy ochrany zemědělského půdního fondu), civilizační hodnoty (veřejná dopravní a technická infrastruktura, občanské vybavení, veřejná prostranství) a kulturní hodnoty řešeného území (nemovitá kulturní památka, architektonicky cenné stavby, urbanistické hodnoty, historicky významné stavby, místo významné události, památky místního významu, archeologická naleziště) a stanovuje podmínky pro jejich ochranu. - (článek 14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny - Změna č.1 vytváří podmínky pro koordinovaný rozvoj primárního sektoru (především zemědělství a malovýroba v rámci ploch smíšených obytných) aktualizací ploch s rozdílným způsobem využití a doplněním podmínek jejich využití zejména s ohledem na § 18 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. V řešeném území je zastoupena zemědělská půda I., II., III., IV. a V. třídy ochrany, přičemž bonitně nejcennější zemědělské půdy se vyskytují také v návaznosti na zastavěné území. Zemědělská půda I. a II. třídy ochrany je Změnou č.1 odnímána pouze v nezbytně nutném rozsahu a je částečně kompenzována zrušením souhlasu se záborem zemědělského půdního fondu u jiné dosud nevyužité zastavitelné plochy ve stejné třídě ochrany. Ekologická funkce krajiny je zajištěna především vymezením územního systému ekologické stability a ochranou pozitivních znaků krajinného rázu. - (článek 16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území - Územní plán Pucov stanovil komplexní koncepci rozvoje území obce, která obsahuje spektrum způsobů využívání území a zároveň respektuje a chrání hodnoty řešeného území. Změna č.1 tuto koncepci respektuje, aktualizuje a doplňuje. Územní rozvoj je řešen v souladu s charakterem území a ve spolupráci s obyvateli území a s jeho uživateli. - (článek 19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizace a sanaci území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace - V řešeném území není vyhodnocen brownfields, Změna č.1 nenavrhuje přestavbové plochy. Ochrana nezastavěného území je zajištěna uvážlivými, odůvodněnými a pouze nezbytně nutnými zábory zemědělského půdního fondu (ZPF). Zastavitelné plochy jsou navrhovány převážně v návaznosti na stávající zastavěné území. - (článek 20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření - Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, nejsou navrženy. Změna č.1 zajišťuje ochranu krajiny stanovením přírodních a krajinných hodnot řešeného území a uplatněním zásad pro činnosti a rozhodování o změnách v oblastech krajinného rázu (Křižanovsko-Bítešsko, Rosicko, Moravskokrumlovsko) a krajinného typu (krajina lesozemědělská ostatní, krajina lesozemědělská harmonická, krajina lesní) ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. - (článek 20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny - Změna č.1 zajišťuje prostupnost krajiny zejména aktualizací územního systému ekologické stability a hájením migračního koridoru (severovýchodní okraj řešeného území). Organizace ploch s rozdílným způsobem využití nepodporuje srůstání sídel a neomezuje prostupnost krajiny. - (článek 21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně - Charakter obce je tvořen mj. souvislými plochami zeleně (zahrady, sady, lesy, veřejně přístupná zeleň), které jsou Změnou č.1 respektovány a chráněny. - (článek 22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území - Změna č.1 respektuje stávající cyklotrasu č. 5181 a v rámci stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vytváří předpoklady pro různé formy cestovního ruchu. - (článek 23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny - Změna č.1 aktualizuje koncepci zásobování vodou a koncepci likvidace odpadních vod v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina v platném znění. - (článek 25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod - Změna č.1 respektuje navržená opatření ke zvyšování retenčních schopností území a stanovuje podmínky pro zadržování a vsakování dešťových vod v zastavěném území a v zastavitelných plochách. - (článek 27) Vytvářet podmínky pro koordinované umisťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury - Územní plán Pucov vytváří podmínky pro koordinovaný rozvoj veřejné infrastruktury v rámci stanovené koncepce veřejné infrastruktury. Změna č.1 koncepci veřejné infrastruktury aktualizuje a respektuje. - (článek 28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu - Územní plán Pucov ve znění Změny č.1 zohledňuje a predikuje další vývoj území ve všech potřebných souvislostech v koncepci rozvoje území obce, urbanistické koncepci, koncepci veřejné infrastruktury a v koncepci uspořádání krajiny. - (článek 30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti - Územní plán Pucov ve znění Změny č.1 stanovuje koncepci veřejné infrastruktury. Podkladem pro stanovení koncepce odkanalizování a zásobování vodou je Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (PRVK). Soulad Změny č.1 s republikovými prioritami územního plánování je zajištěn. |
| # C.2. VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM | # Změna č.1 respektuje podmínky vyplývající pro řešené území ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 (ZÚR) a vyhodnocuje jejich soulad. Priority územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje jsou Změnou č.1 respektovány, zohledněny jsou zejména tyto: - (článek 01) Pomocí nástrojů územního plánování vytvářet podmínky pro vyvážený rozvoj Kraje Vysočina založený na zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální soudržnosti obyvatel kraje - Změna č.1 respektuje a doplňuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, ve které je zajištěn vyvážený rozvoj území a ochrana venkovské obce ve venkovském prostoru. Základní koncepce rozvoje území obce obsahuje spektrum způsobů využívání území podporující sociální soudržnost obyvatel a hospodářský rozvoj obce. - (článek 06) Vytvářet podmínky pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území kraje, které vytvářejí image kraje a posilují vztah obyvatelstva kraje ke svému území, zejména minimalizací záboru zemědělského půdního fondu a negativních zásahů do pozemků určených k plnění funkce lesa a ochranou pozitivních znaků krajinného rázu - Změna č.1 specifikuje, doplňuje a respektuje přírodní, civilizační a kulturní hodnoty řešeného území a stanovuje podmínky pro jejich ochranu. Podmínky ochrany a zachování rázu řešeného území jsou stanoveny s ohledem na zařazení řešeného území do oblastí krajinného rázu a krajinného typu dle Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Specifikované hodnoty jsou také chráněny stanovením podmínek pro využívání ploch s rozdílným způsobem využití. - (článek 07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje, soustředit se zejména na vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel - Územní plán Pucov ve znění Změny č.1 vytváří podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj návrhem základní koncepce rozvoje území, koncepce zásobování pitnou vodou a likvidace odpadních vod a návrhem nových zastavitelných ploch v přímé návaznosti na zastavěné území (mimo zastavitelných ploch technické infrastruktury). ZÚR - ROZVOJOVÉ OBLASTI A OSY Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina nezařazují řešené území do žádné rozvojové oblasti nebo rozvojové osy republikového nebo krajského významu (řešené území sousedí s rozvojovou osou republikového významu OS5), ve kterých se soustředí ekonomické aktivity celostátního a krajského významu. Řešené území není součástí žádné specifické oblasti krajského významu. Řešené území není dotčeno rozvojem dopravní nebo technické infrastruktury nadmístního (mezinárodního, celostátního, krajského) významu. V Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina nejsou v řešeném území vymezeny plochy ani koridory pro rozvoj technické infrastruktury, které by měly být v územním plánu navrženy a územně hájeny. ZÚR - KOORDINAČNÍ VÝKRES Řešené území se nachází v blízkosti lokálních center - Náměšť nad Oslavou a Velká Bíteš. Změna č.1 je zpracována s ohledem na širší územní vztahy obce Pucov a se zřetelem na zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území: - (a) saturovat potřeby obslužných funkcí v mikroregionální, respektive lokální úrovni s cílem stabilizovat osídlení v řídce osídleném území; - (b) zlepšit situaci v dopravním napojení a dopravní obsluze center a jejich spádového území; - (c) chránit kulturní a přírodní hodnoty a využit je pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina stanovují zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování ve vztahu k ochraně a rozvoji přírodních, kulturních a civilizačních hodnot, které svým rozsahem ovlivňují významné území kraje nebo mají národní nebo regionální význam. Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina specifikují přírodní hodnoty území kraje. V řešeném území se nachází ochranné pásmo přírodní památky Olšoveček, plochy pro těžbu nerostných surovin a plochy kvalitní zemědělské půdy, zejména půdy I. a II. třídy ochrany. Změna č.1 je zpracována v souladu se zásadami pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v souvislosti s ochranou a rozvojem přírodních hodnot: - (c) Změna č.1 vymezuje prvky územního systému ekologické stability pro růst biodiverzity a udržení ekologické stability; - (d) Změna č.1 respektuje navržená opatření ke zvyšování retenčních schopností území a stanovuje podmínky pro zadržování a vsakování dešťových vod v zastavěném území a v zastavitelných plochách; - (e) Změna č.1 respektuje chráněné ložiskové území a ložiska nerostných surovin v řešeném území a stanovuje podmínky pro jejich využití v souladu se současným způsobem využití a s principy trvale udržitelného rozvoje; - (f) Změna č.1 navrhuje pouze nezbytně nutné zábory zemědělského půdního fondu. Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu je zpracováno v souladu s § 4 a 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění (zákon o ochraně zemědělského půdního fondu). Kulturními hodnotami území kraje se rozumí mj. urbanisticky hodnotné celky (návesní prostor), architektonicky hodnotné objekty (domy na návsi s půdorysem a členěním navazujícím na tradiční typ lokální zástavby), historicky významné stavby (zvonička na návsi a sakrální stavby v okolí obce) a region lidové architektury (region horácké lidové architektury, typický charakter zástavby). Změna č.1 respektuje zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v souvislosti s ochrannou a rozvojem kulturních hodnot: - (a) při realizaci rozvojových záměrů v širším okolí kulturních hodnot řešeného území je respektován „genius loci“. Urbanisticky hodnotný návesní prostory není přímo dotčený žádným rozvojovým záměrem. Územní plán Pucov ve znění Změny č.1 vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj kulturních hodnot. - (b) Změna c.1 doplňuje podmínky pro využití kulturních hodnot pro cestovní ruch v rámci stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, ve kterých jsou prosazovány trvale udržitelné formy cestovního ruchu a doprovodných služeb. Krajinnými hodnotami území kraje se rozumí cenné kulturní krajiny integrující přírodní i kulturní složku a krajinářsky exponovaná území s vysokou hodnotou krajinného rázu. Změna č.1 respektuje zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v souvislosti s ochrannou a rozvojem krajinných hodnot: - (a) Ochrana pozitivních znaků krajinného rázu je zajištěna stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením základní koncepce rozvoje území obce, urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny. - (b) Územní plán Pucov ve znění Změny č.1 nepřipouští umisťování výškově dominantních staveb (mimo stavby a zařízení technické infrastruktury). Změna č.1 identifikuje pozitivní znaky krajinného rázu a vytváří předpoklady pro jejich ochranu vhodným uspořádáním ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek omezujících výšku a plošný rozsah staveb. Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina zařazují řešené území podle převažujícího způsobu využití do typů krajiny: - krajina lesozemědělská ostatní (převážná část řešeného území); - krajina lesozemědělská harmonická (západní okraje řešeného území); - krajina lesní (jihovýchodní část řešeného území). Změna č.1 respektuje stanovené hlavní cílové využití krajiny lesozemědělské ostatní: - (a) zemědělství a lesní hospodářství; - (b) bydlení; - (c) základní veřejná vybavenost a místní ekonomické aktivity. Změna č.1 je řešena v souladu se stanovenými zásadami pro činnost v území a rozhodování o změnách v krajině lesozemědělské ostatní: - (a) zachovat v nejvyšší možné míře stávající využívání lesních a zemědělských pozemků - Změna č.1 navrhuje pouze nezbytně nutné zábory zemědělského půdního fondu. Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu je zpracováno v souladu s § 4 a 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění (zákon o ochraně zemědělského půdního fondu). - (b) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými stavbami - Změna č.1 vymezuje, respektuje a chrání cenné architektonické a urbanistické znaky řešeného území. Hmotově a tvarově vhodné doplnění zástavby je zajištěno stanovením struktury a charakteru zástavby v rámci prostorového uspořádání. Vyvážený rozvoj území je zajištěn koncepcí rozvoje území obce, která obsahuje spektrum způsobů využívání území a zároveň respektuje a ochraňuje hodnoty řešeného území a pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu. - (c) zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním alejí a rozptýlené zeleně, zvýšením podílu zahrad, trvalých travních porostů apod. - Územní plán Pucov ve znění Změny č.1 zachovává pestrost krajiny vymezením ploch soukromé a vyhrazené zeleně (ZS), ploch smíšených nezastavěného území (NS) a ploch změn v krajině pro územní systém ekologické stability. Změna č.1 respektuje stanovené hlavní cílové využití krajiny lesní: - (a) lesní hospodářství; - (b) cestovní ruch a rekreace; - (c) bydlení; - (d) drobné místní ekonomické aktivity. Změna č.1 je řešena v souladu se stanovenými zásadami pro činnost v území a rozhodování o změnách v krajině lesní: - (a) minimalizovat negativní zásahy do PUPFL, zejména omezit zábor těchto pozemků na nezbytně nutnou míru - Změna č.1 navrhuje v území krajiny lesní pouze rozvojové záměry, které respektují krajinný ráz řešeného území a které nevyvolávají potřebu záboru PUPFL. - (b) lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením - Bez požadavku na řešení. - (c) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit - Změna č.1 chrání vysoký rekreační potenciál území a současně zajišťuje podmínky pro rozvoj cestovního ruchu návrhem ploch, které umožňují jejich rekreační využití, ale zároveň zachovávají přírodní hodnoty řešeného území. Změna č.1 neumožňuje rozšiřování nebo intenzifikaci nových chatových lokalit (výjimkou je doplnění proluk a aktualizace dle skutečného stavu v území). - (d) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými stavbami - Změna č.1 vymezuje, respektuje a chrání cenné architektonické a urbanistické znaky řešeného území. Hmotově a tvarově vhodné doplnění zástavby je zajištěno stanovením struktury a charakteru zástavby v rámci prostorového uspořádání. Vyvážený rozvoj území je zajištěn koncepcí rozvoje území městyse, která obsahuje spektrum způsobů využívání území a zároveň respektuje a ochraňuje hodnoty řešeného území a pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu. - (e) eliminovat riziko narušení kompaktního lesního horizontu umístěním nevhodných staveb, zejména vertikálních a liniových - Změna č.1 navrhuje v území krajiny lesní pouze rozvojové záměry, které respektují krajinný ráz řešeného území a které nevyvolávají potřebu záboru PUPFL. Oblast krajinného typu krajina lesozemědělská harmonická zasahuje do řešeného území pouze nepatrnou částí (západní okraje řešeného území). Změna č.1 respektuje stanovené hlavní cílové využití krajiny lesozemědělské harmonické: - (a) zemědělství a lesní hospodářství; - (b) bydlení; - (c) základní veřejná vybavenost a místní ekonomické aktivity; - (d) cestovní ruch a rekreace. Změna č.1 je řešena v souladu se stanovenými zásadami pro činnost v území a rozhodování o změnách v krajině lesozemědělské harmonické: - (a) zachovat v nejvyšší možné míře stávající typ využívání lesních a zemědělských pozemků - Změna č.1 navrhuje pouze nezbytně nutné zábory zemědělského půdního fondu. Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu je zpracováno v souladu s § 4 a 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění (zákon o ochraně zemědělského půdního fondu). - (b) lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením - Bez požadavku na řešení. - (c) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými stavbami - Změna č.1 vymezuje, respektuje a chrání cenné architektonické a urbanistické znaky řešeného území. Hmotově a tvarově vhodné doplnění zástavby je zajištěno stanovením struktury a charakteru zástavby v rámci prostorového uspořádání. Vyvážený rozvoj území je zajištěn koncepcí rozvoje území obce, která obsahuje spektrum způsobů využívání území a zároveň respektuje a ochraňuje hodnoty řešeného území a pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu. - (d) zachovat harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména podíl zahrad a trvalých travních porostů - Územní plán Pucov ve znění Změny ć.1 zajišťuje zachování harmonického vztahu sídla a krajiny vymezením ploch soukromé a vyhrazené zeleně (ZS) a ploch smíšených nezastavěného území (NS) v okrajových polohách sídla s cílem zvýšit zapojení sídla do okolní krajiny. - (e) rozvíjet cestovní ruch ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit - Územní plán Pucov ve znění Změny č.1 chrání vysoký rekreační potenciál území a současně zajišťuje podmínky pro rozvoj cestovního ruchu návrhem ploch, které umožňují rekreační využití, ale zároveň zachovávají přírodní hodnoty řešeného území. - (f) chránit luční porosty - Územní plán Pucov ve znění Změny č.1 vymezuje a navrhuje plochy smíšené nezastavěného území (NS) pro zajištění ochrany lučních porostů. ZÚR - OBLASTI KRAJINNÉHO TYPU A KRAJINNÉHO RÁZU Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina vymezují v řešeném území oblasti krajinného rázu jako územní jednotky jedinečnosti a neopakovatelnosti krajiny: - CZ0610-OB009 Křižanovsko-Bítešsko (převážná část řešeného území); - CZ0610-OB020 Moravskokrumlovsko (západní okraj řešeného území); - CZ0610-OB022 Rosicko (východní okraj řešeného území). Změna č.1 respektuje specifické zásady pro činnosti v území a rozhodování o změnách v oblastech krajinného rázu a nepřipouští umisťování výškově dominantních staveb (mimo stavby a zařízení technické infrastruktury). Změna č.1 chrání a rozvíjí charakteristické znaky krajiny, které vytvářejí její jedinečnost: - typický reliéf v makro i mezo měřítku; - typická struktura kulturní krajiny včetně stop tradičních způsobů hospodaření; - přírodní složky krajiny, charakter zalesnění, lesní okraje, vzorek drobných ploch a linií zeleně; - historické krajinářské úpravy; - hydrografický systém včetně typického charakteru údolí daného jak jeho morfologií, tak historickým využitím toků; - typické kulturní dominanty v krajinné scéně, a to včetně typické siluety; - sídelní struktura; - urbanistická struktura sídel; - měřítko a hmota tradiční architektury; - typické siluety sídel a charakter okrajů obcí s cennou architekturou, urbanistickou strukturou a cennou lidovou architekturou. Soulad Změny č.1 s územně plánovací dokumentací vydanou krajem je zajištěn. Při zpracování Změny č.1 jsou rámcově zohledněny další dokumenty (koncepce a strategie) vydané Krajem Vysočina, a to především: - Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina; - Územně energetická koncepce Kraje Vysočina; - Strategie Kraje Vysočina 2020; - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina; - Program ke zlepšení kvality ovzduší Kraje Vysočina; - Strategie ochrany krajinného rázu Kraje Vysočina. |
| # C.3. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ | # C.3.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A POSTAVENÍ OBCE V SÍDELNÍM SYSTÉMU Řešeným územím je správní území obce Pucoy (k.ú. Pucov). Řešené území má celkovou rozlohu 491 ha, k datu 31.12.2015 zde žilo 168 obyvatel. Hranice katastrálního území se nemění, význam řešeného území ve stávající sídelní struktuře správního obvodu je zachován. Řešené území spadá pod správu obce s pověřeným obecním úřadem a obec s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč, krajskou správou je Krajský úřad Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě. Obce Pucov je členem mikroregionu Chvojnice, který tvoří obce ležící na rozhraní Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Sousedními územními obvody jsou obce a katastrální území: - Jasenice (k.ú. Jasenice); - Jedov (k.ú. Jedov); - Jindřichov (k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše); - Jinošov (k.ú. Jinošov); - Naloučany (k.ú. Naloučany). Řešení Změny č.1 je koordinováno s územně plánovacími dokumentacemi sousedních obcí platnými k datu 31.3.2017 nebo souběžně pořizovanými: - Územní plán Jasenice (08/2010) ve znění Změny č.1 (souběžně pořizované); - Územní plán Jinošov (10/2008); - Územní plán Naloučany ve znění Změny č.1 (07/2011); - Územní plán Náměšť nad Oslavou ve znění Změny č.1 (12/2011) a souběžně pořizovaný Územní plán Náměšť nad Oslavou; - Územní plán Velká Bíteš (souběžně pořizovaný). # C.3.2. ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY Změna č.1 respektuje silnice II/392 Velké Meziříčí - Tulešice a III/3928 Pucov - Velká Bíteš, které procházejí řešeným územím a umožňují napojení na sídla v širším okolí. Nadřazená územně plánovací dokumentace neobsahuje požadavky na koordinaci záměrů nadmístního významu. # C.3.3. ŠIRŠÍ VZTAHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Změna č.1 respektuje trasy technické infrastruktury nadmístního významu, které prochází řešeným územím (VVTL a VTL plynovod, vodovod, vedení VN elektrické energie) a zařízení technické infrastruktury, která jsou umístěna mimo řešené území, ale jejichž provoz má na řešené území dopad (zájmová území Ministerstva obrany). # C.3.4. ŠIRŠÍ VZTAHY ÚSES A DALŠÍCH EKOSYSTÉMŮ V řešeném území se nenachází prvky nadmístního územního systému ekologické stability. Změna č.1 aktualizuje koncepci územního systému ekologické stability, která je koordinována s platnou územně plánovací dokumentací sousedních obcí, s komplexními pozemkovými úpravami KPÚ Pucov a s Územně analytickými podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou: - lokální biokoridor K 30-31a - návaznost na k.ú. Jedov bude zajištěna v souběžně pořizovaném Územním plánu Náměšť nad Oslavou (trasa lokálního biokoridoru K 30-31a aktualizovaná Změnou č.1 není v souladu s vymezením územního systému ekologické stability dle platného Územního plánu Náměšť nad Oslavou ve znění Změny č.1); - lokální biokoridor K 30-31b - návaznost na lokální biokoridor a na lokální biocentrum LBC 33 Jašinka v k.ú. Jedov (soulad s Územním plánem Náměšť nad Oslavou ve znění Změny č.1, soulad bude zajištěn i v souběžně pořizovaném Územním plánu Náměšť nad Oslavou); - lokální biokoridor K 32-34 - návaznost na k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše bude zajištěna v souběžně pořizovaném Územním plánu Velká Bíteš; - lokální biokoridor K 33-N - návaznost na lokální biokoridor a na lokální biocentrum LBC 33 Jasinka v k.ú. Naloučany (soulad s Územním plánem Naloučany ve znění Změny č.1). - lokální biokoridor K 33-34 (dle Územního plánu Jasenice) - Změna č.1 nevymezuje část lokálního biokoridoru K 33-34 v řešeném území, soulad územně plánovacích dokumentací bude zajištěn v souběžně pořizované Změně č.1 Územního plánu Jasenice (trasa lokálního biokoridoru K 33-34 bude zpřesněna bez návaznosti na k.ú. Pucov). Do řešeného území zasahují oblasti krajinného rázu Křižanovsko-Bítešsko, Moravskokrumlovsko a Rosicko stanovené Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina. Do řešeného území zasahuje migrační koridor a ochranné pásmo přírodní památky Olšoveček. |
| D. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ | # 4. KOORDINAČNÍ VÝKRES # 5. VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ # 6. VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU Základní koncepční zásady rozvoje území obce definované ve výrokové části územního plánu vychází z cílů a úkolů územního plánování dle § 18 a 19 zákona č.183/2006 Sb. v platném znění. Na základě těchto cílů doplňuje Změna č.1 předpoklady pro zabezpečení souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. Změna č.1 zajišťuje soulad s cíli územního plánování následovně: - (1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích - Územní plán Pucov stanovuje koncepci rozvoje území obce, která je založena na vyhodnocení všech složek v území a je vyjádřena funkčně smíšenou organizací zastavěného území, návrhem zastavitelných ploch, návrhem systémových opatření v oblasti veřejné infrastruktury a implementací opatření ke zvýšení ekologické hodnoty krajiny a pozitivních hodnot řešeného území. Změna č.1 specifikuje základní hodnoty civilizačního, kulturního, přírodního a krajinného charakteru a doplňuje základní koncepci rozvoje území obce o podmínky jejich ochrany. Podmínky ochrany a zachování rázu řešeného území jsou stanoveny s ohledem na zařazení řešeného území do oblastí krajinného rázu a krajinného typu dle Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Specifikované hodnoty jsou také chráněny stanovením podmínek pro využívání ploch s rozdílným způsobem využití. Podmínky ochrany hodnot území jsou celkově provázány s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje, který je vyhodnocen v odůvodnění Změny č.1. Zastavitelné plochy vymezené Změnou č. 1 nenarušují sídelní strukturu a nemění venkovský charakter sídla. - (2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje - Územní plán Pucov zajišťuje vyvážený rozvoj území stanovením koncepce rozvoje území, která obsahuje spektrum způsobů využívání území podporující sociální soudržnost obyvatel a hospodářský rozvoj obce a zároveň respektuje a ochraňuje hodnoty řešeného území. Změnou č. 1 jsou tyto hodnoty specifikovány. Veřejné a soukromé zájmy jsou při řešení Změny č. 1 koordinovány a zohledněny (např. ochrana zemědělského půdního fondu). - (3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů - Územní plán Pucov zajišťuje ochranu veřejných zájmů vymezením veřejně prospěšných staveb, které jsou Změnou č. 1 aktualizovány ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Změna č. 1 aktualizuje vymezení veřejně prospěšných staveb (čistírna odpadních vod) a veřejně prospěšných opatření (založení prvků územního systému ekologické stability, zvyšování retenčních schopností území), pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. - (4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území - Změna č.1 respektuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, ve které je zajištěn vyvážený rozvoj území a ochrana venkovské obce ve venkovském prostoru. Zastavitelné plochy smíšené obytné jsou Změnou č.1 navrženy v přímé návaznosti na zastavěné území. Zastavitelné plochy svým umístěním a rozsahem respektují původní strukturu obce a nemají negativní vliv na sociální soudržnost obyvatel. - (5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje - Změna č. 1 aktualizuje podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití dle Územního plánu Pucov ve smyslu ochrany nezastavěného území. Stavby, zařízení a opatření, které by mohly narušit krajinný ráz a přírodní hodnoty území jsou uvedeny jako nepřípustné. Změna č.1 splňuje úkoly územního plánování následovně: - (a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty - Změna č.1 specifikuje základní hodnoty civilizačního, kulturního, přírodního a krajinného charakteru a doplňuje základní koncepci rozvoje území obce o podmínky jejich ochrany. Podmínky ochrany a zachování rázu řešeného území jsou stanoveny s ohledem na zařazení řešeného území do oblastí krajinného rázu a krajinného typu dle Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Specifikované hodnoty jsou také chráněny stanovením podmínek pro využívání ploch s rozdílným způsobem využití. - (b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území - Územní plán Pucov zajišťuje vyvážený rozvoj území stanovením koncepce rozvoje území, která obsahuje spektrum způsobů využívání území podporující sociální soudržnost obyvatel a hospodářský rozvoj obce a zároveň respektuje a ochraňuje hodnoty řešeného území. Změnou č. 1 jsou tyto hodnoty specifikovány. - (c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání - Změna č.1 vyhodnocuje účelné využití zastavěného území a potřebu vymezení zastavitelných ploch. Koncepce rozvoje území zohledňuje spektrum způsobů využití území a zároveň respektuje a chrání identifikované hodnoty řešeného území. - (d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb - Změna č.1 specifikuje základní hodnoty civilizačního, kulturního, přírodního a krajinného charakteru a doplňuje základní koncepci rozvoje území obce o podmínky jejich ochrany. Důraz je kladen na urbanistickou koncepci (struktura a charakter zástavby obce Pucov). Požadavky na umístění, uspořádání a řešení staveb jsou stanoveny v podmínkách prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití v podrobnosti s ohledem na § 43 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, cit.: „Územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí.“ - (e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území - Změna č.1 respektuje a doplňuje podmínky pro provedení změn v území s ohledem na charakter a hodnoty území (zejména zastavěné území), na soukromé a veřejné zájmy a v podrobnosti náležející svým obsahem územnímu plánu. - (f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci) - Změna č.1 nestanovuje pořadí provádění změn v území (etapizaci). - (g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem - Změna č.1 stanovuje podmínky pro zadržování a vsakování dešťových vod v zastavěném území a v zastavitelných plochách, v nezastavěném území je navrženo zvyšování podílu trvalých travních porostů a opatření ke zvyšování retenčních schopností krajiny. - (h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn - Změna č.1 vytváří podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn vymezením ploch s rozdílným způsobem využití, které v zastavěném území umožňují rozvoj služeb a zvýšení ekonomického potenciálu obce v rámci přípustného resp. podmíněně přípustného využití. - (i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení - Změna č.1 respektuje a chrání současnou sídelní strukturu obce a rozvíjí obytnou funkci sídla v rozsahu přiměřeném potenciálu obce. Změna č.1 vytváří podmínky pro stabilizaci sídelní struktury a její vyvážený rozvoj návrhem nových zastavitelných ploch v přímé návaznosti na zastavěné území. - (j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území - Změna č.1 podporuje podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků vyhodnocením účelného využití zastavěného území, vyhodnocením potřeby zastavitelných ploch a následným vymezením zastavitelných ploch v přímé návaznosti na zastavěné území a na veřejnou infrastrukturu. - (k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany - Územní plán Pucov ve znění Změny č.1 vytváří podmínky pro zajištění civilní ochrany zejména v oblasti zajištění přístupu integrovaného záchranného systému a ochrany evakuačních silničních tras. - (l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území - Změna č.1 nevymezuje plochy určené k asanačním, rekonstrukčním nebo rekultivačním zásahům. - (m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak - Změna č.1 nestanovuje kompenzační opatření k vytváření podmínek pro ochranu území před negativními vlivy záměrů na území. - (n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů - Změna č.1 navrhuje pouze nezbytně nutné zábory zemědělského půdního fondu s ohledem na jejich výskyt v polohách navazujících na zastavěné území a v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 a 4 zákona č. 334/1992 Sb., zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění. - (o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče - Změna č.1 zajišťuje vyvážený rozvoj území aktualizací komplexní koncepce rozvoje území obce, která obsahuje spektrum způsobů využívání území, koordinuje poznatky z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče a zároveň respektuje a ochraňuje identifikované hodnoty řešeného území. Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území. Změna č. 1 je zpracována v souladu s principy a požadavky udržitelného rozvoje, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není požadováno a nezpracovává se. |
| E. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ | # 4. KOORDINAČNÍ VÝKRES # 5. VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ # 6. VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU Způsob zpracování Změny č.1 je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, a s jeho prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění. |
| # E.1. STAVEBNÍ ZÁKON # A PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY | Soulad Změny č.1 s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) je zajištěn následovně: - (§ 2) Základní terminologie Změny č.1 (stavební pozemek, zastavěné území, nezastavěné území, plocha, zastavitelná plocha, plocha přestavby, plocha nadmístního významu, veřejná infrastruktura, veřejně prospěšná stavba, veřejně prospěšné opatření) vychází ze základních pojmů definovaných v § 2 odst. 1 tohoto zákona. - (§ 18, 19) Základní koncepční zásady rozvoje území obce definované ve výrokové části Změny č.1 vychází z cílů a úkolů územního plánování dle § 18 a 19 stavebního zákona. Na základě těchto cílů vytváří Změna č.1 předpoklady pro zvyšování hodnot v řešeném území, nenarušuje podmínky udržitelného rozvoje a vytváří předpoklady pro zabezpečení souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území. - (§ 26) Podkladem pro řešení Změny č.1 jsou územně analytické podklady (ÚAP ORP Náměšť nad Oslavou ve znění 4. úplné aktualizace). - (§ 31, odst.4) Změna č.1 je zpracována v souladu s politikou územního rozvoje (PÚR ČR ve znění Aktualizace č.1), vyhodnocení souladu je součástí odůvodnění Změny č.1. - (§ 36, odst.5) Změna č.1 je zpracována v souladu se zásadami územního rozvoje (ZÚR Kraje Vysočina ve znění Aktualizací č.1,2 a 3), vyhodnocení souladu je součástí odůvodnění Změny č.1. - (§ 43, odst. 1) Změna č.1 aktualizuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání v urbanistické koncepci, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury, vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zastavitelné plochy, plochy vymezené pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a stanovuje podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. - (§ 43, odst.4) Změna č.1 je zpracována pro celé správní území obce (k.ú. Pucov). - (§ 47) Věcné řešení Změny č.1 vychází ze schváleného zadání změny územního plánu, vyhodnocení splnění požadavků zadání je součástí odůvodnění Změny č.1. - (§ 50, odst.1) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se nezpracovává. - (§ 53, odst.5) Součástí odůvodnění Změny č.1 jsou kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu všechny náležitosti vyplývající z požadávků tohoto zákona. - (§ 58) Změna č.1 aktualizuje zastavěné území k datu 31.3.2017. Hranice zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel, výjimečně ji tvoří spojnice lomových bodů stávajících bodů na těchto hranicích. Do zastavěného území jsou zahrnuty zastavěné stavební pozemky a pozemky s nimi související, veřejná prostranství, stavební proluky a části pozemních komunikací, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území. - (§ 101) Změna č.1 nevymezuje veřejně prospěšné stavby nebo veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo. - (§ 170) Změna č.1 aktualizuje vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Nejsou vymezeny plochy a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci. # Soulad Změny č.1 s vyhláškou č. 500/2006 Sb. je zajištěn následovně: - (§ 2) Součástí Změny č.1 je výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, koordinační výkres, který zahrnuje navržené řešení, současný stav a limity využití území. - (§ 3, odst.1) Změna č.1 je zpracována na podkladu katastrální mapy aktuální k datu vymezení zastavěného území Změnou č.1 (31.3.2017). - (§ 11, odst.1) Změna č.1 je zpracována na základě územně analytických podkladů (ÚAP ORP Náměšť nad Oslavou ve znění 4. úplné aktualizace) a doplňujících průzkumů a rozborů řešeného území. - (§ 11, odst. 3) Změna č.1 není zpracována ve variantách. - (§ 13, odst. 1) Změna č.1 obsahuje textovou a grafickou část. Obsah Změny č.1, včetně jeho odůvodnění, je v souladu s přílohou č. 7 k této vyhlášce. - (§ 13, odst. 2) Výkresy Změny č.1 jsou zpracovány v měřítku 1:5000. Výkres širších vztahů je zpracován v měřítku 1:25000. - (§ 14, odst. 1) Změna č.1 je opatřena záznamem o účinnosti. # Soulad Změny č.1 s vyhláškou č. 501/2006 Sb. je zajištěn následovně: - (§ 3) Územní plán Pucov ve znění Změny č.1 navrhuje plochy zastavitelné a plochy změn v krajině a vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou dále členěny s ohledem na specifické podmínky a charakter území. Vymezení ploch s jiným způsobem využití je zdůvodněno v odůvodnění Změny č.1. - (§ 4-19) Změna č.1 aktualizuje plochy s rozdílným způsobem využití dle této vyhlášky - plochy rekreace, plochy občanského vybavení, plochy smíšené obytné, plochy dopravní infrastruktury, plochy technické infrastruktury, plochy smíšené výrobní, plochy veřejných prostranství, plochy vodní a vodohospodářské, plochy zemědělské, plochy lesní a plochy smíšené nezastavěného území. Vymezení ploch zeleně je zdůvodněno v podkapitole E.2. odůvodnění Změny č.1. - (§ 7) Změna č.1 navrhuje zastavitelnou plochu veřejných prostranství - veřejná zeleň Z5.1 související se zastavitelnou plochou rekreace Z2.1 v souladu s podmínkou vymezení plochy veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2 pro každé 2 hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné. Zastavitelná plocha veřejného prostranství Z5.1 je určena pro pozemní komunikace, veřejnou zeleň a ostatní veřejná prostranství přístupná každému bez omezení. |
| # E.2. VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ | # Změna č.1 aktualizuje plochy s rozdílným způsobem využití dle § 4-19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění a metodicky dle Minimálního standardu pro digitální zpracování územních plánu v GIS platného pro Kraj Vysočina. S ohledem na specifické podmínky a charakter území jsou plochy s rozdílným způsobem využití dále členěny: Plochy rekreace (R). RI; plochy rekreace; plochy staveb pro rodinnou rekreaci. Plochy občanského vybavení (O). OV; plochy občanského vybavení; veřejná infrastruktura. OS; plochy občanského vybavení; tělovýchovná a sportovní zařízení. Plochy smíšené obytné (S). SV; plochy smíšené obytné; venkovské. Plochy dopravní infrastruktury (D). DS; plochy dopravní infrastruktury; silniční. Plochy technické infrastruktury (T). TI; plochy technické infrastruktury; inženýrské sítě. Plochy smíšené výrobní (I). VS; plochy smíšené výrobní. Plochy veřejných prostranství (P). PV; plochy veřejných prostranství. ZV; plochy veřejných prostranství; veřejná zeleň. Plochy zeleně (Z). ZS; plochy zeleně; soukromá a vyhrazená. Plochy vodní a vodohospodářské (W). W; plochy vodní a vodohospodářské. Plochy zemědělské (A). NZ; plochy zemědělské. Plochy lesní (L). NL; plochy lesní. Plochy smíšené nezastavěného území (H). NS; plochy smíšené nezastavěného území. S ohledem na specifické podmínky v řešeném území jsou nad rámec výčtu ploch s rozdílným způsobem využití dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. vymezeny plochy soukromé a vyhrazené zeleně (ZS). V souladu s požadavkem § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění, je jejich vymezení odůvodněno specifickými podmínkami v území, ve kterých je nutno zajistit mimo jiné komplexnost urbanistické koncepce. Plochy soukromé a vyhrazené zeleně (ZS) tvoří přechodovou zónu mezi zastavěným územím, resp. zastavitelnými plochami a plochami intenzivně zemědělsky a hospodářsky využívanými a tvoří hospodářské zázemí ploch smíšených obytných v přímé vazbě na vymezené zastavěné území jako fyzicky vymezené zahrady nebo sady s využitím pro pěstování okrasné a užitkové zeleně a drobnou pěstební činnost nekomerčního charakteru. |
| F. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | # 4. KOORDINAČNÍ VÝKRES # 5. VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ # 6. VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU V souladu s § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, vychází věcné řešení Změny č.1 ze zadání Změny č.1 Územního plánu Pucov. Návrh Změny č.1 je koordinován s vyhodnocením požadavků, stanovisek, podnětů a připomínek z projednávání návrhu zadání Změny č.1. Požadavky dotčených orgánů a požadavky vycházející ze zvláštních právních předpisů jsou ve Změně č.1 zabezpečeny zejména stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, podmínek a zásad pro činnosti v těchto plochách a podmínek umisťování staveb v nich. Změna č.1 se řídí zejména následujícími právními předpisy v platných zněních a ve zněních pozdějších předpisů: - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích; - zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči; - zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon); - zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví; - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; - zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích); - zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně; - zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší; - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon); - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů; - zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích); - zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon); - zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu; # zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů; - zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon); - nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu; - nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluků a vibrací. |
| # F.1. KOORDINACE Z HLEDISKA POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Viz část zpracovaná pořizovatelem |
| # F.2. KOORDINACE Z HLEDISKA POŽADAVKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA | Zvláštní požadavky orgánů civilní ochrany (CO) ve smyslu stávajících legislativních opatření a předpisů pro provádění konkrétních opatření se nepředpokládají. V případě vzniku mimořádné události se bude ochrana obyvatelstva řídit plánem činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události - ve smyslu organizace evakuace, ubytování, resp. ukrytí obyvatelstva, organizace záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace a organizace nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií. Územní plán Pucov ve znění Změny č.1 umožňuje využití ploch k umístění staveb a opatření v území, jimiž jsou zajišťovány základní požadavky ochrany obyvatelstva a naopak omezuje využití ploch k umístění staveb a opatření v území, jejichž využitím může být obyvatelstvo přímo ohroženo: - umožňuje umístění všech druhů staveb, jejichž rozmístění, technické a dispoziční řešení splňuje podmínky zajištění ochrany obyvatelstva; - umožňuje stavby silnic a komunikací v parametrech, které vyhovují příjezdu a přístupu techniky jednotek integrovaného záchranného systému; - umožňuje řešit vodovodní řady v maximální možné míře jako vodovody požární; - neumožňuje umístění staveb velkokapacitních skladů nebezpečných látek. |
| # F.3. OBRANA A BEZPEČNOST STÁTU | Změna č.1 stanovuje v podkapitole F. 2. textové části obecné podmínky pro využití ploch a pro změny ve využití ploch s rozdílným způsobem využití respektující požadavky Ministerstva obrany, a to s přihlédnutím k možnostem jejich aplikace. Celé řešené území se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany: - ochranné pásmo radiolokačního zařízení (OP RLP), které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 stavebního zákona). Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení VVN a VN, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. - vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také výstavbu vzrostlé zeleně. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany: - ochranné pásmo letiště Náměšť nad Oslavou, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 stavebního zákona). V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení VN a VVN, fotovoltaických elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy). V tomto vymezeném území může být výstavba omezena nebo zakázána. |
| G. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU | # 4. KOORDINAČNÍ VÝKRES # 5. VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ # 6. VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU V souladu s § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, vychází věcné řešení Změny č.1 ze zadání Změny č.1 Územního plánu Pucov. Návrh Změny č.1 je koordinován s vyhodnocením požadavků, stanovisek, podnětů a připomínek z projednávání návrhu zadání Změny č.1. Pokyny pro zpracování návrhu Změny č.1 jsou splněny následovně: ### A. Požadavky na základní koncepci rozvoje území, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury Změna č.1 prověřuje dílčí aktuální požadavky na využití území v souladu se základní koncepcí rozvoje území obce dle Územního plánu Pucov. Změna č.1 respektuje a aktualizuje přírodní, civilizační a kulturní hodnoty řešeného území. Politika územního rozvoje Dle Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č.1 (PÚR) se území obce Pucov dotýká rozvojová osa OS5 - Rozvojová osa Praha - (Kolín) - Jihlava - Brno, do které spadají obce mimo rozvojové oblasti s výraznou vazbou na významné dopravní cesty (dálnice D1, silnice I/38 a silnice I/12). Územně plánovací dokumentace kraje však tuto osu zpřesňuje mimo území obce Pucov (území obce Pucov sousedí s rozvojovou osou republikového významu OS5). Řešené území není součástí žádné rozvojové oblasti, v nichž existují zvýšené požadavky na změny v území z důvodu soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu. Řešené území není součástí žádné specifické oblasti se specifickými hodnotami nebo se specifickými problémy mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území kraje. Změna č.1 je zpracována v souladu s aplikovatelnými republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina Změna č.1 respektuje podmínky vyplývající pro řešené území ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 (ZÚR) a vyhodnocuje jejich soulad. Priority územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje jsou Změnou č.1 respektovány. Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina nezařazují řešené území do žádné rozvojové oblasti nebo rozvojové osy republikového nebo krajského významu (řešené území sousedí s rozvojovou osou republikového významu OS5), ve kterých se soustředí ekonomické aktivity celostátního a krajského významu. Řešené území není součástí žádné specifické oblasti krajského významu. Řešené území není dotčeno rozvojem dopravní nebo technické infrastruktury nadmístního (mezinárodního, celostátního, krajského) významu. V Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina nejsou v řešeném území vymezeny plochy ani koridory pro rozvoj technické infrastruktury, které by měly být v územním plánu navrženy a územně hájeny. Změna č.1 respektuje stanovené hlavní cílové využití krajiny lesozemědělské ostatní, krajiny lesozemědělské harmonické a krajiny lesní. Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina vymezují v řešeném území oblasti krajinného rázu Křižanovsko-Bítešsko, Moravskokrumlovsko a Rosicko jako územní jednotky jedinečnosti a neopakovatelnosti krajiny. Soulad Změny č.1 s územně plánovací dokumentací vydanou krajem je zajištěn. Při zpracování Změny č.1 jsou rámcově zohledněny další dokumenty (koncepce a strategie) vydané Krajem Vysočina. Širší územní vztahy Změna č.1 vyhodnocuje koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů (viz podkapitola C.3. textové části odůvodnění územního plánu). Z širších územních vztahů nevyplývají žádné skutečnosti, které by měly dopad na zpracování Změny č.1. Územně analytické podklady Limity využití území jsou aktualizovány dle územně analytických podkladů ORP Náměšť nad Oslavou ve znění 4. úplné aktualizace. Změna č.1 respektuje problémy k řešení v rámci územně plánovací dokumnetace, které vyplývají z rozborů udržitelného rozvoje území: - Změna č.1 vymezuje plochy smíšené obytné - venkovské (SV), které umožňují integraci ploch bydlení, občanského vybavení a podnikatelských aktivit. Změna č.1 tak vytváří podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn a umožňuje tvorbu pracovních příležitostí v obci. - Změna č.1 vymezuje plochu smíšenou výrobní (VS) s možností variabilního využití ve výrobním areálu v severozápadní části řešeného území. Plochy fotovoltaických elektráren jsou Změnou č.1 zařazeny specificky do ploch technické infrastruktury (TI). - Předpoklady pro rozvoj pracovních příležitostí jsou Změnou č.1 vytvořeny v rámci ploch s rozdílným způsobem využití, zejména v rámci ploch smíšených obytných - venkovských (SV). - Změna č.1 nevymezuje nové rozvojové plochy pro výrobu. - Změna č.1 navrhuje nové plochy smíšené obytné - venkovské (SV) v přímé návaznosti na zastavěné území a v rozsahu odpovídajícím potřebám a rozvojovým tendencím obce. - Změna č.1 nestanovuje hranice negativního vlivu výrobních a zemědělských areálů. - V rámci Změny č.1 byla vyhodnocena potřeba ploch nutných k zajištění odpadového hospodářství. Bez požadavku na řešení. - Změna č.1 respektuje a aktualizuje přírodní, civilizační a kulturní hodnoty řešeného území. - Změna č.1 vytváří podmínky pro zvýšení vodních ploch v krajině návrhem plochy vodní a vodohospodářské v jihovýchodní části řešeného území. - Změna č.1 vytváří podmínky pro realizaci územního systému ekologické stability v celém řešeném území a koordinuje jeho návaznost v rámci širších územních vztahů. - Změna č.1 respektuje stávající cyklotrasy a pěší trasy. - Změna č.1 aktualizuje koncepci likvidace odpadních vod v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a hájí zastavitelnou plochu technické infrastruktury (TI) pro umístění čistírny odpadních vod. - Změna č.1 navrhuje zastavitelné ploch smíšené obytné - venkovské (SV) v přímé vazbě na zastavěné území a stávající trasy technické infrastruktury. Změna č.1 nerozšiřuje zastavitelné plochy vně zastavěného území nad přípustnou míru. Urbanistická koncepce Změna č.1 respektuje a aktualizuje urbanistickou koncepci dle Územního plánu Pucov. Řešení Změny č.1 neovlivňuje odtokové poměry a vodní režim v území. Změna č.1 respektuje a aktualizuje přírodní, civilizační a kulturní hodnoty řešeného území. V rámci Změny č.1 byly prověřeny požadavky stavebníků na úpravu a doplnění ploch pro stavební záměry a na změnu způsobu využití ploch (číslování požadavků podle zadání a podle schématu s požadavky na změny v území): - 1 - rozšíření zastavitelné plochy smíšené obytné - venkovské (SV) v požadovaném rozsahu; - 2 - návrh zastavitelné plochy smíšené obytné - venkovské (SV) v požadovaném rozsahu (místo plochy územní rezervy); - 3 - rozšíření ploch zeleně - soukromá a vyhrazená (ZS) v požadovaném rozsahu; - 4, 5, 6 - návrh ploch zeleně - soukromá a vyhrazená (ZS) v upraveném (přibližně polovičním) rozsahu; - 7 - zastavitelná plocha pro rekreaci vymezena nebyla. Nezdůvodnitelný požadavek na rozšiřování chatových lokalit s ohledem na dosavadní využití stávajících ploch pro rekreaci. Nesoulad se zásadami pro činnosti v území v krajině lesní dle Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit). - 8 - zastavitelná plocha pro rekreaci vymezena nebyla. Nezdůvodnitelný požadavek na rozšiřování chatových lokalit s ohledem na dosavadní využití stávajících ploch pro rekreaci. Nesouhlas Odboru životního prostředí Kraje Vysočina při předjednání návrhu Změny č.1 s ohledem na dotčení zemědělské půdy v I. třídě ochrany zemědělského půdního fondu. - 9, 10, 11, 12 - rozšíření ploch rekreace (RI) dle skutečného stavu v území. - 13 - zastavitelná plocha pro smíšenou výrobu vymezena nebyla. Nesouhlas Odboru životního prostředí Kraje Vysočina při předjednání návrhu Změny č.1 s ohledem na dotčení zemědělské půdy v I. třídě ochrany zemědělského půdního fondu a s ohledem na nežádoucí rozšiřování zástavby ve volné krajině (negativní vliv na krajinný ráz). - 14 - samostatná plocha pro komunikaci vymezena nebyla. Požadavek je realizovatelný v rámci vymezených ploch s rozdílným způsobem využití. - 15 - od vymezení nové vodní plochy bylo po projednání s obcí upuštěno; - 16 - návrh plochy vodní a vodohospodářské (W) v požadovaném rozsahu; - 17 - zrušení zastavitelné plochy pro bydlení a návrh ploch zeleně - soukromá a vyhrazená (ZS) v požadovaném rozsahu (kompenzace za vymezení nových ploch pro bydlení); - 18 - od zrušení zastavitelné plochy pro bydlení bylo po projednání s obcí upuštěno; - 19, 20 - návrh ploch zeleně - soukromá a vyhrazená (ZS) v požadovaném rozsahu; - 21, 22 - zrušení vodních ploch v požadovaném rozsahu; - 23, 24 - návrh ploch zeleně - soukromá a vyhrazená (ZS) v upraveném (přibližně polovičním) rozsahu; - 25 - zastavitelná plocha pro rekreaci vymezena nebyla. Nezdůvodnitelný požadavek na rozšiřování chatových lokalit s ohledem na dosavadní využití stávajících ploch pro rekreaci. Nesouhlas Odboru životního prostředí Kraje Vysočina při předjednání návrhu Změny č.1 s ohledem na dotčení zemědělské půdy v I. třídě ochrany zemědělského půdního fondu. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury Změna č.1 respektuje a aktualizuje koncepci veřejné infrastruktury dle Územního plánu Pucov zejména v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny Koncepce uspořádání krajiny dle Územního plánu Pucov není Změnou č.1 měněna. Změna č.1 specifikuje základní hodnoty přírodního a krajinného charakteru. Podmínky ochrany a zachování rázu řešeného území jsou stanoveny s ohledem na zařazení řešeného území do oblastí krajinného rázu a krajinného typu dle Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Specifikované hodnoty jsou také chráněny stanovením podmínek pro využívání ploch s rozdílným způsobem využití. ### B. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit Změna č.1 ruší vymezení ploch územních rezerv R1, R2 a R3 (plocha územní rezervy R1 je změněna na zastavitelnou plochu Z1.1, plocha územní rezervy R2 je zrušena bez náhrady, plocha územní rezervy R3 je změněna na plochu změny v krajině K2.7). ### C. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo # Změna č.1 aktualizuje vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Nejsou vymezeny plochy a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci. Změna č.1 nevymezuje veřejně prospěšné stavby nebo veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo. ### D. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci Bez požadavku na řešení. Návrh Změny č.1 respektuje zpracovanou územní studii pro zastavitelnou plochu rekreace u Bělizny (zastavitelná plocha Z2.1). ### E. Případný požadavek na zpracování variant Bez požadavku na řešení. ### F. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Změna č.1 je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, s prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění a dle Minimálního standardu pro digitální zpracování územních plánu v GIS platného pro Kraj Vysočina. Textová část Změny č.1 je zpracována v rozsahu měněných částí tzv. revizí textu výrokové části Územního plánu Pucov. Textová část odůvodnění Změny č. 1 obsahuje nad rámec vyplývající z platných právních předpisů kapitolu A. Textová část územního plánu s vyznačením změn. V souběhu se zpracováním Změny č.1 je zpracováván také právní stav Územního plánu Pucov ve znění Změny č.1. Terminologie, členění a rozsah grafické části se mění takto: Územní plán Pucov; Změna č.1. 1. Základní členění území; 1. Výkres základního členění území. 2. Hlavní výkres; 2. Hlavní výkres. 2.1. Doprava; zrušeno. 2.2. Vodovod, kanalizace; zrušeno. 2.3. Plynovod, el. energie, spoje; zrušeno. 3. Veřejně prospěšné stavby; 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. a. Koordinační výkres; 4. Koordinační výkres. b. Širší vztahy; 5. Výkres širších vztahů. c. Zábor ZPF; 6. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu. pozn. Výkres širších vztahů a Výkres předpokládaných záborů půdního fondu nebude součástí právního stavu Územního plánu Pucov po vydání Změny č.1. Změna č. 1 upravuje obsah grafické části v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., v platném znění, zejména: - výkres základního členění území obsahuje vyznačení hranic zastavěného území, zastavitelných ploch, ploch přestavby; - hlavní výkres obsahuje urbanistickou koncepci, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby, dále koncepci uspořádání krajiny včetně ploch s navrženou změnou využití, koncepci veřejné infrastruktury včetně vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu. ### G. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno. ### H. Požadavky vyplývající z projednání návrhu zadání Změny č.1 Požadavky vyplývající z projednání návrhu zadání Změny č.1 jsou respektovány. Požadavky vyplývající z řešení připomínek vlastníků pozemků a staveb jsou prověřeny: - Změna č.1 nevymezuje plochu pro dopravu. Plochy pozemků v požadovaných změnových plochách 4, 5, 6, 23 jsou řešeny jako zázemí k rodinnému bydlení (plochy zeleně - soukromá a vyhrazená), a to v přibližně polovičním požadovaném rozsahu; - Požadovaná plocha 24 je řešena jako zázemí k rodinnému bydlení (plochy zeleně - soukromá a vyhrazená) v přibližně polovičním požadovaném rozsahu; - Požadovaná plocha 18 je řešena jako zázemí k rodinnému bydlení (plochy zeleně - soukromá a vyhrazená) a je doplněna až po konce dotčených pozemků (p.č. 801/8, 801/1, 801/6, 800/4); - Pozemky p.č. 345/24, 345/84 a 345/60 jsou zahrnuty do ploch určených k rodinné rekreaci (plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci); - Změna č.1 navrhuje zastavitelnou plochu Z2.2 pro rekreaci - plochy staveb pro rodinnou rekreaci na pozemcích p.č. st. 188 a p.č. 5312/4. Návrhem není dotčen zemědělský půdní fond (ostatní plocha) a není narušen ani průběh vedlejšího lokálního biokoridoru. |
| H. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY | # 4. KOORDINAČNÍ VÝKRES # 5. VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ # 6. VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU V souladu s § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, vychází věcné řešení Změny č.1 ze zadání Změny č.1 Územního plánu Pucov. Návrh Změny č.1 je koordinován s vyhodnocením požadavků, stanovisek, podnětů a připomínek z projednávání návrhu zadání Změny č.1. |
| # H.1. ZDŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ | Zastavěné území je Změnou č.1 aktualizováno k datu 31.3.2017, ve smyslu metodického pokynu pro vymezování zastavěného území Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 27. 4. 2007 a dle § 58 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Zastavěné území je aktualizováno na podkladu katastrální mapy aktuální k datu 31.3.2017. Hranici zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel, výjimečně spojnice bodů na těchto parcelách. Aktualizace zastavěného území: - do zastavěného území jsou zařazeny pozemky p.č. 5159/2, st. 213, st. 214 (zastavěné stavební pozemky a pozemek související se zastavěnými stavebními pozemky); - pozemky p.č. 5195/1, st. 211, st. 208 (zastavěné stavební pozemky a ostatní plocha); - pozemky p.č. 5242/2, 5242/3, st. 205, st. 210 (zastavěné stavební pozemky a pozemky související se zastavěnými stavebními pozemky); - pozemek st. 160/1 (zastavěný stavební pozemek); - pozemky p.č. 339/10, 345/24, 345/60, 345/84, st. 93, st. 95, st. 96 (aktualizace dle skutečného stavu v území, zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha); - pozemky p.č. 333/6, 345/1 (část), 345/63 (část), 345/66 (část), 345/90 (aktualizace dle skutečného stavu v území, zastavěná plocha a nádvoří a s nimi související pozemky). |
| # H.2. ZDŮVODNĚNÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT | # H.2.1. ZDŮVODNĚNÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE Základní koncepce rozvoje území obce vyjádřená Územním plánem Pucov je Změnou č.1 aktualizována ve smyslu zajištění souladu s platnými právními předpisy a s pokyny pro zpracování Změny č.1. Změna č.1 aktualizuje znění základní koncepce rozvoje území obce Pucov ve smyslu úpravy na výroky, zrušení odkazů na právní předpisy a nadřazenou dokumentaci, zrušení vysvětlujících a popisných pasáží základní koncepce rozvoje, zrušení částí přesahujících účel dokumentace a zrušení limitů využití území ve výrokové části. # H.2.2. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ Změna č.1 vyhodnocuje základní východiska ke stanovení koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot řešeného území: - K datu 31. 12. 2015 žilo v obci Pucov 168 obyvatel. Katastrální výměra řešeného území je 4,91 km2. Hustota zalidnění je tak 34,22 obyv./km2. Pro potřeby vymezení venkovského prostoru ve státech Evropské unie se zpravidla používá vymezení venkova jako území s hustotou obyvatelstva do 100 obyv./km2. Hodnota tohoto parametru v řešeném území odpovídá charakteristice venkovské obce. Změna č.1 respektuje specifický charakter Pucova a hájí jeho venkovský ráz. - Vymezení hodnot veřejné dopravní infrastruktury vychází z rozborů ÚAP, ze zadání Změny č.1 a z doplňujících místních průzkumů a rozborů. Stávajícími hodnotami veřejné dopravní infrastruktury jsou silnice II/392 a III/3928 a s nimi související zařízení. Ochrana dopravní infrastruktury je zajistitelná legislativními opatřeními. Silniční ochranné pásmo je definováno mimo souvisle zastavěné území u silnic II. a III. třídy a místních komunikací II. třídy 15 m od osy přilehlého jízdního pásu. - Vymezení hodnot veřejné technické infrastruktury vychází z rozborů ÚAP, ze zadání Změny č.1 a z doplňujících místních průzkumů a rozborů. Stávajícími hodnotami veřejné technické infrastruktury jsou vodovod, plynovod, vedení elektrické energie a telekomunikační vedení. Změna č.1 vytváří předpoklady pro umístění chybějících prvků veřejné technické infrastruktury. Ochrana technické infrastruktury je zajistitelná legislativními opatřeními. - Změna č.1 respektuje současné občanské vybavení veřejné infrastruktury ve smyslu § 2, odst. 1, písm. k) bodu 3 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání, sociální služby, kulturu a veřejnou správu) a stanovuje podmínky pro případné umisťování občanského vybavení v jiných plochách s rozdílným způsobem využití. - V souladu s § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění se plochy veřejných prostranství obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem bez ohledu na vlastnictví k dotčeným pozemkům. Změna č.1 vyhodnocuje základní východiska ke stanovení koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot řešeného území: - Nemovité kulturní památky jsou vymezeny zákonem č. 20/1987 Sb. v platném znění. V řešeném území se nachází boží muka (číslo rejstříku 34765/7-2995) evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky (dálkově dostupný na: http://monumnet.npu.cz). - Architektonicky cenné stavby a soubory, urbanistické hodnoty a historicky cenné stavby byly stanoveny na základě vyhodnocení hodnot v území v rámci rozboru udržitelného rozvoje území Územně analytických podkladů ORP Náměšť nad Oslavou ve znění 4. úplné aktualizace. - V řešeném území se nachází pietní místo - objekt CZE6107-9942 evidované v evidenci válečných hrobů Ministerstva obrany (dálkově dostupné na: http://www.evidencevh.army.cz). - V řešeném území se nachází drobné sakrální památky (křížky, boží muka), které podporují charakter řešeného území. - Řešené území je klasifikováno jako území archeologického zájmu ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění (viz historické mapy, zdroj: Laboratoř geoinformatiky UJEP, Historický ústav AV ČR, dálkově dostupné na: http://oldmaps.geolab.cz). I. VOJENSKÉ (JOSEFSKÉ) MAPOVÁNÍ (1764-1768) II. VOJENSKÉ (FRANTIŠKOVO) MAPOVÁNÍ (1836-1852) III. VOJENSKÉ (FRANTIŠKO-JOSEFSKÉ) MAPOVÁNÍ (1876-1878) LETECKÝ SNÍMEK (1953) LETECKÝ SNÍMEK (2010) Změna č.1 vyhodnocuje základní východiska ke stanovení koncepce ochrany a rozvoje přírodních a krajinných hodnot území: - Krajinný ráz řešeného území tvoří hodnoty přírodního charakteru (zalesněné prostory, shluky vzrostlé zeleně, liniová zeleň, vodní plochy a vodní toky, morfologie terénu), pozitivní znaky historické povahy (dochovaná síť komunikací, dochovaná typická silueta sídla, dochovaný obraz sídla v krajině, dochované aleje a stromořadí), pozitivní znaky kulturní povahy (pole, sady, zahrady, vodní nádrže, drobná sakrální architektura ve volné krajině, struktura a charakter zástavby). Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina vymezují v řešeném území oblasti krajinného rázu CZ0610-OB009 Křižanovsko-Bítešsko, CZ0610-OB020 Moravskokrumlovsko a CZ0610-OB022 Rosicko jako jednotky jedinečnosti a neopakovatelnosti krajiny. - Územní systém ekologické stability (ÚSES) je definován § 3, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění jako vzájemně propojený soubor přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Cílem systému je zachování a zvyšování biodiverzity v území, vytváření podmínek pro přirozený rozvoj společenstev živočichů a rostlin, udržení produkčních schopností krajiny a zvýšení ekologické stability krajiny. V řešeném území jsou navrženy prvky nadregionálního, regionálního a lokálního územního systému ekologické stability. - Do řešeného území zasahuje dálkový migrační koridor. Dálkové migrační koridory jsou základní jednotkou pro zachování dlouhodobě udržitelné průchodnosti krajiny pro velké savce. Jsou to liniové krajinné struktury délky desítek kilometrů a šířky v průměru 500 m, které propojují oblasti významné pro trvalý a přechodný výskyt velkých savců. Jejich základním cílem je zajištění alespoň minimální, ale dlouhodobě udržitelné konektivity krajiny i pro ostatní druhy, které jsou vázány na lesní prostředí. - Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo přírodní památky Olšoveček. Ochranné pásmo je vymezeno v souladu s § 37 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Přírodní památka Olšoveček se nachází v rozsáhlém lesním komplexu Košíkovského lesa jižně od Velké Bíteše. Mírné svahy narušují mělká údolí s pramennými stružkami potoků. Dvojice čistých lesních rybníčků a úsek písčitého Pucovského potoka mezi nimi představují útočiště ohrožených druhů ryb a obojživelníků. - V souladu se zákonem č. 254/2001 Sb,, zákon o vodách v platném znění jsou chráněny vodní poměry a vodní zdroje v území. - Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa je definována zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, v platném znění. - Přírodní hodnoty jsou obecně chráněny na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina stanovují zásady pro činnosti v území a rozhodování o změnách v území, které zajišťují ekologickou a estetickou hodnotu krajiny. Potenciál rozvoje krajiny spočívá v zajištění vyváženého vztahu mezi produkcí a její ekologickou hodnotou - mimo jiné zvýšením podílu zeleně v krajině. Změna č.1 přejímá vymezení oblastí krajinného typu ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a přejímá a respektuje specifické zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území. Pro krajinu řešeného území je charakteristická vysoká pestrost krajinných struktur, krajinná matrice lesních a zemědělských ploch, vysoký podíl rozptýlené zeleně, vysoká hodnota krajinného rázu a převážně polootevřený charakter. - Zemědělský půdní fond je chráněn zejména § 4 a 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. |
| # H.3. ZDŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE | Změna č.1 aktualizuje znění urbanistické koncepce ve smyslu zrušení vysvětlujících a popisných pasáží a doplnění podmínek ochrany urbanistických a kulturních hodnot. # H.3.1. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE PLOŠNÉHO USPOŘÁDÁNÍ # Změna č.1 aktualizuje a upravuje terminologii ploch s rozdílným způsobem využití dle § 4-19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění a metodicky dle Minimálního standardu pro digitální zpracování územních plánu v GIS platného pro Kraj Vysočina. V souladu se skutečným stavem v území je měněno využití ploch s rozdílným způsobem využití tak, aby využití nových ploch s rozdílným způsobem využití odpovídalo aktuálnímu stavu v území a aby současně umožňovalo polyfunkční využití včetně možných přestaveb a přípustných změn v území. Plošné uspořádání je řešeno vymezením ploch s rozdílným způsobem využití dle § 4-19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění. Vymezení ploch s jiným způsobem využití je s ohledem na specifické podmínky v území řádně odůvodněno v textové části odůvodnění územního plánu. Plochy s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území, zajišťují tak základní funkce řešeného území a jeho koordinovaný rozvoj. Pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny podmínky pro jejich využití včetně podmínek prostorového uspořádání v podkapitole F. 1. textové části územního plánu. Srovnání změn v terminologii ploch s rozdílným způsobem využití: Územní plán Pucov; Změna č. 1. BV; plochy bydlení venkovského charakteru; SV; plochy smíšené obytné - venkovské. OI; plochy občanského vybavení; OV; plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura. OS; plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení. plochy dopravní infrastruktury; DS; plochy dopravní infrastruktury - silniční. DS; plochy silniční dopravy. TI; plochy technické infrastruktury; TI; plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě. SV; plochy smíšené; VS; plochy smíšené výrobní. RR; plochy rodinné rekreace; RI; plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci. RZ; plochy zahrádek; ZS; plochy zeleně - soukromá a vyhrazená. UV; plochy veřejných prostranství; PV; plochy veřejných prostranství. ZV; plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň. HO; plochy vodní a vodohospodářské; W; plochy vodní a vodohospodářské. ZK; plochy krajinné zeleně; NS; plochy smíšené nezastavěného území. PZ; plochy zemědělské půdy; NZ; plochy zemědělské. PL; plochy lesní; NL; plochy lesní. NS; plochy smíšené nezastavěného území; NS; plochy smíšené nezastavěného území. Plošné uspořádání je řešeno vymezením ploch s rozdílným způsobem využití dle § 4-19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění. Vymezení ploch s jiným způsobem využití (plochy zeleně) je s ohledem na specifické podmínky v území řádně odůvodněno v textové části odůvodnění územního plánu. Územní plán Pucov ve znění Změny č.1 vymezuje v rámci řešeného území tyto typy ploch s rozdílným způsobem využití: kód; název; rámcová charakteristika. SV; plochy smíšené obytné - venkovské; vymezené dle § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění, ve venkovských sídlech využívané zejména pro bydlení v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti. RI; plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci; vymezené dle § 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění, plochy staveb pro rodinnou rekreaci (chaty, objekty pro rekreaci), u kterých jsou obvykle stanoveny prostorové regulativy omezující zejména výšku stavby a zastavěnou plochu.. OV; plochy občanského vybavení - veřejná infrastruktura; vymezené dle § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění, plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva - tyto plochy vyhovují dikci § 2 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Samostatné funkční plochy občanského vybavení jsou vymezovány a navrhovány z důvodu jejich jedinečného funkčního postavení v urbanistické struktuře obce.. OS; plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení; vymezené dle § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění, plochy pro tělovýchovu a sport.. DS; plochy dopravní infrastruktury - silniční; vymezené dle § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění, plochy silniční dopravy zahrnují zpravidla silniční pozemky dálnic, silnic a místních komunikací, které nejsou zařazeny do jiných ploch, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodné a izolační zeleně a dále pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení.. TI; plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě; vymezené dle § 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění, plochy areálů technické infrastruktury, zařízení na vodovodech a kanalizacích (ČOV), na energetických sítích a další plochy technické infrastruktury, které nelze zahrnout do jiných ploch s rozdílným způsobem využití. VS; plochy smíšené výrobní; vymezené dle § 12 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění, plochy smíšené výrobní se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na charakter území není účelné jeho členění například na plochy výroby a skladování, plochy dopravní a technické infrastruktury, apod.. PV; plochy veřejných prostranství; vymezené dle § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění, plochy, které mají obvykle významnou prostorotvornou a komunikační funkci a je třeba samostatně je vymezit, mohou zahrnovat i plochy veřejné zeleně.. ZV; plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň; významné plochy zeleně v sídlech, výjimečně i v nezastavěném území, většinou parkově upravené a veřejně přístupné, jedná se o plochy parků apod., které nemohou být součástí jiných typů ploch; součástí těchto ploch mohou být i drobné vodní plochy a toky. ZS; plochy zeleně - soukromá a vyhrazená; významné plochy zeleně v sídlech, výjimečně i v nezastavěném území, obvykle oplocené, zejména zahrady, které v daném případě nemohou být součástí jiných typů ploch, v souladu s požadavkem § 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění, je jejich vymezení odůvodněno specifickými podmínkami v území, ve kterých je nutno zajistit mimo jiné komplexnost urbanistické koncepce.. W; plochy vodní a vodohospodářské; vymezené dle § 13 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění, plochy vodní a vodohospodářské se vymezují za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami. Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky převažujícího vodohospodářského využití.. NZ; plochy zemědělské; vymezené dle § 14 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění, plochy zemědělské se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro převažující zemědělské využití. Plochy zemědělské zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území se stanovují s ohledem na § 18, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.. NL; plochy lesní; vymezené dle § 15 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění, plochy s převažujícím využitím pro lesní produkci a jako součást a doplnění územního systému ekologické stability. NS; plochy smíšené nezastavěného území; vymezené dle § 17 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění, plochy smíšené nezastavěného území jsou funkčně nevyhraněné s indexem několika funkcí. Plochy smíšené nezastavěného území se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na charakter nezastavěného území nebo jeho ochranu není účelné jeho členění.. Změna č.1 aktualizuje vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby ve smyslu celkového zjednodušení, zajištění přehlednosti a zajištění souladu s § 4-19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění a metodicky dle Minimálního standardu pro digitální zpracování územních plánu v GIS platného pro Kraj Vysočina: Územní plán Pucov; Změna č.1. Z1a Z1b; plochy bydlení venkovského charakteru; Z1.1; plochy smíšené obytné - venkovské. Z2a; plochy bydlení venkovského charakteru; Z1.2; plochy smíšené obytné - venkovské. Z2b; plochy bydlení venkovského charakteru; Z1.3a; plochy smíšené obytné - venkovské. Z1.3b; plochy smíšené obytné - venkovské. Z2c; plochy bydlení venkovského charakteru; Z1.4; plochy smíšené obytné - venkovské. Z3; plochy bydlení venkovského charakteru; Z1.5; plochy smíšené obytné - venkovské. Z4; plochy bydlení venkovského charakteru; Z1.6; plochy smíšené obytné - venkovské. Z1.7; plochy smíšené obytné - venkovské. Z1.8; plochy smíšené obytné - venkovské. Z5; plochy bydlení venkovského charakteru; využito. Z6; plochy občanského vybavení; Z3.1; plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení. Z7; plochy technické infrastruktury; Z4.1; plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě. Z8; plochy vodní a vodohospodářské; viz plochy změn v krajině. Z9; plochy vodní a vodohospodářské; viz plochy změn v krajině. Z10; plochy vodní a vodohospodářské; viz plochy změn v krajině. Z11; plochy vodní a vodohospodářské; zrušeno. Z12; plochy vodní a vodohospodářské; zrušeno. Z13; plochy vodní a vodohospodářské; viz plochy změn v krajině. Z14; plochy vodní a vodohospodářské; viz plochy změn v krajině. Z15; plochy vodní a vodohospodářské; viz plochy změn v krajině. Z16; plochy rodinné rekreace; Z2.1; plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci. Z2.2; plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci. Z17; plochy smíšené; Z4.3; plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě. P1; plochy smíšené; Z4.2; plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě. P2; plochy smíšené; využito. P3; plochy smíšené; využito. P4; plochy smíšené; využito. Z5.1; plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň. Změna č.1 aktualizuje vymezení ploch územních rezerv v souladu se skutečným stavem v území a v souladu s požadavky na předpokládaný rozvoj obce: Územní plán Pucov; Změna č.1. R1; plochy bydlení venkovského charakteru; Z1.1; plochy smíšené obytné - venkovské. R2; plochy bydlení venkovského charakteru; zrušeno. R3; plochy vodní a vodohospodářské; K2.7; plochy vodní a vodohospodářské. Změna č.1 aktualizuje vymezení ploch změn v krajině ve smyslu celkového zjednodušení a zajištění přehlednosti a zajištění souladu s § 4-19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění a metodicky dle Minimálního standardu pro digitální zpracování územních plánu v GIS platného pro Kraj Vysočina. V souladu se skutečným stavem v řešeném území, nadbytečným nebo nezákonným vymezením některých ploch (např. interakční prvky) jsou Změnou č.1 některé plochy změn v krajině dle Územního plánu Pucov zrušeny: Územní plán Pucov; Změna č.1. K1.1; plochy zeleně - soukromá a vyhrazená. K1.2; plochy zeleně - soukromá a vyhrazená. K1.3; plochy zeleně - soukromá a vyhrazená. K1.4; plochy zeleně - soukromá a vyhrazená. K1.5; plochy zeleně - soukromá a vyhrazená. K1.6; plochy zeleně - soukromá a vyhrazená. K1.7; plochy zeleně - soukromá a vyhrazená. Z8; plochy vodní a vodohospodářské; K2.1; plochy vodní a vodohospodářské. Z9; plochy vodní a vodohospodářské; K2.2; plochy vodní a vodohospodářské. Z10; plochy vodní a vodohospodářské; K2.3; plochy vodní a vodohospodářské. Z13; plochy vodní a vodohospodářské; K2.4; plochy vodní a vodohospodářské. Z14; plochy vodní a vodohospodářské; K2.5; plochy vodní a vodohospodářské. Z15; plochy vodní a vodohospodářské; K2.6; plochy vodní a vodohospodářské. R3; plochy vodní a vodohospodářské; K2.7; plochy vodní a vodohospodářské. K3.1; plochy lesní. K3.2; plochy lesní. K4.1; plochy smíšené nezastavěného území. K4.2; plochy smíšené nezastavěného území. K4.3; zrušeno. zatravnění; K4.4; plochy smíšené nezastavěného území. zatravnění; K4.5; plochy smíšené nezastavěného území. zatravnění; K4.6; plochy smíšené nezastavěného území. Systém sídelní zeleně tvoří všechny soubory ploch a prvků zeleně v zastavěném území a v okrajových polohách hranic zastavěného území obce (krajinná a interakční zeleň, zeleň veřejná v plochách veřejných prostranství, zeleň veřejná a doprovodná v plochách dopravní infrastruktury, zeleň veřejná a doprovodná v souběhu s vodními toky a další veřejná nebo vyhrazená zeleň v zastavěných plochách bez rozdílu využití). Pokud je to účelné, určuje územní plán v rámci ploch stabilizovaných a zastavitelných maximální plošný rozsah zastavitelnosti a určuje tak odvozeně minimální rozsah ploch zeleně, patřící do systému sídelní zeleně (viz podkapitola F. 1 textové části územního plánu). # H.3.2. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ V souladu s požadavky politiky územního rozvoje a zásad územního rozvoje na ochranu a rozvoj kulturních hodnot řešeného území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví vytváří Změna č.1 předpoklady pro ochranu typického charakteru a struktury zástavby v rámci podmínek prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití. Změna č.1 definuje základní pojmy. Strukturu zástavby územní plán definuje jako vztah půdorysného a prostorového uspořádání zástavby vůči veřejnému prostoru a plošnou intenzitu (hustotu) zastavění. Charakter zástavby je definován jako vztah objemového řešení staveb, jejich měřítka, výšky, typu zastřešení a orientace hřebenů střech. Za účelem stanovení podmínek pro ochranu urbanistických a kulturních hodnot vymezuje územní plán lokality s níže uvedenými charakteristikami, ke kterým stanovuje podmínky a požadavky pro jejich zachování a ochranu: - obytná zástavba - obec návesního typu, hodnotný návesní prostor je utvářen zachovalou urbanistickou strukturou původních objektů. Jedná se převážně o blokovou strukturu z větší části uzavřených původních zemědělských usedlostí se zázemím staveb hospodářského charakteru a zahrad definujících veřejné prostranství. V okrajových polohách přechází návesní zástavba do rozptýlené struktury zástavby. Charakter zástavby je představován kompaktní nízkopodlažní zástavbou s výškovou hladinou 1-2 nadzemní podlaží a podkroví, sedlovými střechami převážně s podélnou orientací hřebenů vůči veřejnému prostoru. Území se řadí do regionu horácké lidové architektury, pro kterou je typický zděný, přízemní dům se sedlovou střechou krytou taškami nebo eternitem. Dominantou návesního prostoru je zvonička; OBYTNÁ ZÁSTAVBA - kompaktní areálová zástavba - struktura kompaktní zástavby výrobního a skladového charakteru s vyšším podílem zastavěných a zpevněných ploch. Charakter zástavby je představován jednopodlažními halovými objekty, speciálními technologickými stavbami a zařízeními pro zemědělské využití. Výšková hladina zástavby odpovídá výškové hladině obytné zástavby, tzn. 1-2 nadzemní podlaží a podkroví; KOMPAKTNÍ AREÁLOVÁ ZÁSTAVBA - rekreační zástavba - struktura volně umístěných rekreačních objektů (rekreační chaty) na vlastních pozemcích nebo ve volné krajině, s výrazně převažujícím podílem přírodní nebo upravené zeleně, jejichž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a slouží k tomuto účelu. Struktura nevymezuje veřejný prostor. Charakter zástavby - objekty rodinné rekreace s jedním nadzemním podlažím a podkrovím, sklonité střechy (sedlové a jejich modifikace), pro udržení prostorových parametrů staveb rodinné rekreace v krajině se stanovuje respektovat strukturu a charakter stávající rekreační zástavby, a to včetně velikosti stávajících hlavních rekreačních objektů (v rozmezí 50-75 m2), nepřipouští se umisťování výrazně větších rekreačních objektů. REKREAČNÍ ZÁSTAVBA |
| # H.4. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY | Změna č.1 aktualizuje koncepci rozvoje veřejné infrastruktury ve smyslu doplnění koncepčních zásad vycházejících ze stávající koncepce veřejné infrastruktury a z dosavadního vývoje řešeného území. Změna č.1 vyhodnocuje základní východiska ke stanovení koncepce veřejné infrastruktury: - K rozvoji řešeného území jsou vymezeny plochy zastavitelné a plochy změn, jejichž funkční využití je podmíněno zajištěním odpovídajících systémů dopravní a technické infrastruktury dle požadavku vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění a dále zajištěním přístupu pro vozidla integrovaného záchranného systému. - Stávajícími hodnotami veřejné technické infrastruktury je vodovod, plynovod, vedení elektrické energie a telekomunikační vedení. Ochrana technické infrastruktury je zajistitelná legislativními opatřeními. - Úkolem územního plánování je zajistit v rámci řešeného území celé spektrum funkcí, zajišťujících potenciálně možný územní rozvoj. V rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je umisťování těchto funkcí v jednotlivých plochách odpovídajícím způsobem specifikováno. - Polyfunkční využívání ploch zastavěného území, popřípadě ploch zastavitelných je zakotveno v základní koncepci rozvoje území obce. Podmínky slučitelnosti všech zúčastněných funkcí jsou stanoveny v kapitole F. textové části územního plánu. - Dle § 3 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění je obecným požadavkem na vymezování ploch vytvářet a chránit bezpečně přístupná veřejná prostranství v zastavěném území a v zastavitelných plochách. V souladu s § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění se plochy veřejných prostranství obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem bez ohledu na vlastnictví k dotčeným pozemkům. H.4.1. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Změna č.1 respektuje silnice II/392 Velké Meziříčí - Tulešice a III/3928 Pucov - Velká Bíteš, které procházejí řešeným územím a umožňují napojení na sídla v širším okolí. Ostatní silniční síť je územně stabilizována. Mimo zastavěné území budou úpravy směřovány ke zlepšení parametrů stávajících tras dle ČSN 736101 v odpovídajících kategoriích. V zastavěném území zabezpečují silnice přímou obsluhu přilehlých objektů. Případné úpravy budou směřovány na zlepšení parametrů dle ČSN 736110 (projektování místních komunikací) v kategorii PMK MO2 s jednostranným nebo oboustranným chodníkem ve funkční třídě komunikace C. Rozvojové plochy jsou dopravně napojeny ze silnic nebo ze stávajících místních komunikací, dopravní řešení v rámci rozvojových lokalit je zajištěno v samotných rozvojových plochách v souladu s přípustným nebo podmíněně přípustným využitím těchto ploch. V rámci stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je umísťování staveb a zařízení dopravní infrastruktury přípustné nebo podmíněně přípustné v těchto plochách. V kapacitách vyplývajících z právních předpisů a technických norem je možné jejich umisťování v rámci stanovených podmínek pro využití dopravní infrastruktury, veřejných prostranství nebo v rámci vlastních ploch s rozdílným způsobem využití. V souladu s § 30 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění je v Koordinačním výkrese zobrazeno silniční ochranné pásmo. Změna č.1 respektuje stávající cyklotrasu č. 5181. H.4.2. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY V řešeném území je vybudován veřejný vodovod. Obec Pucov je napojena na skupinový vodovod Jasenice (Pucov, Čikov) a zásobena gravitačně z vodojemu VDJ Jasenice. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Obec Pucov nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích a odtud odváděny do vodního toku. V obci není vybudována čistírna odpadních vod. V Pucově se předpokládá vybudování kanalizační sítě. Dále se navrhuje čistírna odpadních vod. Do doby vybudování čistírny odpadních vod budou odpadní vody z jednotlivých domácností nadále zneškodňovány individuálním způsobem (např. čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení). # Řešeným územím prochází systém VVTL, VTL a STL distribuce plynu. Ochranná a bezpečností pásma plynových zařízení jsou stanoveny zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání v energetických odvětvích v platném znění (energetický zákon). Změna č.1 respektuje stávající místní a nadmístní systém obsluhy území nadzemními a podzemními sítěmi a zařízeními VVN a VN, požadavky na přeložky, doplnění tras a úpravy zařízení, které vyplývají z řešení územního plánu, nejsou vyloučeny. Ochranná pásma elektrických zařízení jsou stanoveny zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání v energetických odvětvích v platném znění (energetický zákon). Změna č.1 aktualizuje základní koncepční zásady radiokomunikace a telekomunikace, a to respektovat stávající místní rozvodné sítě a zařízení elektronických komunikací. Sítě elektronických komunikací pro přenos signálu po vedení v zastavitelných plochách případné navrhovat výhradně jako podzemní. Tuhý domovní odpad je v domácnostech soustřeďován do sběrných nádob, které jsou pravidelně vyváženy dle stanovených harmonogramů. V sídlech jsou umístěny na stálých místech kontejnery na tříděný odpad. Likvidace popř. recyklace tuhého komunálního odpadu, tříděného odpadu, popř. nebezpečného odpadu je zajišťováno mimo řešené území. Oddělený sběr, včetně nebezpečných složek komunálního odpadu, je prováděn v souladu s platnou legislativou. V řešeném území se nenachází žádná aktivně využívaná skládka průmyslového odpadu. H.4.3. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Územní plán Pucov ve znění Změny č.1 vymezuje monofunkční plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury v souladu s § 2 odst. 1 písm. k zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění jako stavby pro kulturu (zvonička) a veřejnou správu (budova obecního úřadu). Změna č.1 umožňuje umisťování staveb a zařízení občanského vybavení lokálního charakteru v plochách smíšených obytných (SV) dle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. H.4.4. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Územní plán Pucov ve znění Změny č.1 vymezuje veřejné prostranství v souladu s § 34 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění. Veřejným prostranstvím jsou všechny ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Územní plán Pucov ve znění Změny č.1 zařazuje do ploch veřejných prostranství (PV) všechny místní a účelové komunikace v zastavěném území. Pozemky ve vymezených plochách veřejných prostranství mohou být ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění předmětem předkupního práva. Toto právo nebylo v průběhu projednávání uplatněno a Změnou č.1 se pozemky k uplatnění předkupního práva nevymezují. |
| # H.5. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY | # H.5.1. ZDŮVODNĚNÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina vymezují v řešeném území oblasti krajinného rázu CZ0610-OB009 Křižanovsko-Bítešsko, CZ0610-OB020 Moravskokrumlovsko a CZ0610-OB022 Rosicko jako jednotky jedinečnosti a neopakovatelnosti krajiny. Změna č.1 respektuje specifické zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v oblasti krajinného rázu a stanovuje takové podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, které neumožňují umisťování výškových staveb (mimo staveb a zařízení technické infrastruktury). Změna č.1 chrání a rozvíjí charakteristické znaky krajiny, které vytvářejí její jedinečnost: - typický reliéf v makro i mezo měřítku; - typická struktura kulturní krajiny včetně stop tradičních způsobů hospodaření; - přírodní složky krajiny, charakter zalesnění, lesní okraje, vzorek drobných ploch a linií zeleně; - historické krajinářské úpravy; - hydrografický systém včetně typického charakteru údolí daného jak jeho morfologií, tak historickým využitím toků; - typické kulturní dominanty v krajinné scéně, a to včetně typické siluety; - sídelní struktura; - urbanistická struktura sídel; - měřítko a hmota tradiční architektury; - typické siluety sídel a charakter okrajů obcí s cennou architekturou, urbanistickou strukturou a cennou lidovou architekturou. Koncepce uspořádání krajiny vyjádřená Územním plánem Pucov je Změnou č.1 aktualizována ve smyslu zajištění souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, platnými právními předpisy a s pokyny pro zpracování Změny č.1. Změna č.1 aktualizuje znění koncepce uspořádání krajiny ve smyslu úpravy na výroky, zrušení odkazů na právní předpisy a nadřazenou dokumentaci, zrušení vysvětlujících a popisných pasáží, zrušení částí přesahujících účel dokumentace a zrušení limitů využití území ve výrokové části. Změna č.1 vyhodnocuje základní východiska ke stanovení koncepce uspořádání krajiny: - Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina stanovují hlavní cílové využití pro oblasti typu krajiny lesozemědělské harmonické, lesozemědělské ostatní a lesní nacházející se v řešeném území. - Ochrana pozitivních znaků krajinného rázu je zajištěna stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovením základní koncepce rozvoje území obce, urbanistické koncepce a koncepce uspořádání krajiny. - Požadavek na zachování lesních a zemědělských pozemků vychází ze zásad pro činnosti v území a rozhodování o změnách v krajině stanovené Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, ze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění a ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v planém znění. - Zákon č. 114/1992 Sb. v platném znění definuje územní systém ekologické stability jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem územního systému ekologické stability je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. V řešeném území se nachází nadregionální, regionální a lokální územní systém ekologické stability. - Požadavek na respektování cenných architektonických a urbanistických hodnot sídla vychází ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a ze stanovených zásad pro činnosti v území a rozhodování o změnách v krajině. V řešeném území se nachází architektonicky cenné stavby a soubory, významné stavební dominanty, urbanistické hodnoty, pietní místa, památky místního významu a architektonicky cenné stavby. Požadavek je v souladu s cíli a úkoly územního plánování dle § 18 a 19 zákona č.183/2006 Sb. v platném znění. - Požadavek na zachování harmonického vztahu sídel a krajiny vychází ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a ze stanovených zásad pro činnosti v území a rozhodování o změnách v krajině. Požadavek je v souladu s cíli a úkoly územního plánování dle § 18 a 19 zákona č.183/2006 Sb. v platném znění. # H.5.2. ZDŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY Územní systém ekologické stability (ÚSES) je definován § 3, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Cílem systému je zachování a zvyšování biodiverzity v území, vytváření podmínek pro přirozený rozvoj společenstev živočichů a rostlin, udržení produkčních schopností krajiny a zvýšení ekologické stability krajiny. Změna č.1 vyhodnocuje základní východiska k vymezení územního systému ekologické stability: - Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného nebo přírodě blízkého ekosystému. - Biokoridory umožňují a podporují migraci, šíření a vzájemné kontakty organismů v jednotlivých biocentrech. Jedná se především o liniová společenstva. - Řešené území se nachází na pomezí Velkomeziříčského a Jevišovického bioregionu. - Změna č.1 aktualizuje koncepci územního systému ekologické stability, která je koordinována s platnou územně plánovací dokumentací sousedních obcí, s komplexními pozemkovými úpravami KPÚ Pucov a s Územně analytickými podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou (Změna č.1 aktualizuje koncepci územního systému ekologické stability ve smyslu zajištění jeho funkčnosti s ohledem na aktuální stav v území a na širší územní vztahy). Velikost lokálních biocenter je minimálně 2 ha, délka biokoridorů lokálního významu je v řešeném území vždy menší 2 000 m. - Změna č.1 vymezuje biocentra a biokoridory jako překryvné vrstvy nad plochami s rozdílným způsobem využití, které umožňují realizaci územního systému ekologické stability. Prvky územního systému ekologické stability jsou primárně vymezeny jako nezastavitelné s přípustnou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturou, která negativně neovlivní nebo neznemožní funkci systému. Zábor zemědělského půdního fondu pro územní systém ekologické stability se nevyhodnocuje. - Územní systém ekologické stability je vymezen ve veřejném zájmu, prvky územního systému ekologické stability jsou zařazeny do veřejně prospěšných staveb s možností vyvlastnění. Změna č.1 aktualizuje prvky lokálního územního systému ekologické stability: název; k.ú.; specifikace. LBC 30 Za Pucovem; Pucov; - lokální biocentrum - velikost: 4,2 ha - bioregion: Velkomeziříčský - biochora: 4BS - veřejně prospěšné opatření. LBC 32 Pucov; Pucov; - lokální biocentrum - velikost: 2,3 ha - bioregion: Velkomeziříčský - biochora: 4BS - veřejně prospěšné opatření. LBC 33 Zadní poloudíly; Pucov; - lokální biocentrum - velikost: 2,3 ha - bioregion: Velkomeziříčský - biochora: 4BQ - veřejně prospěšné opatření. K 30-31a; Pucov, Jedov; - lokální biokoridor - délka: 0,5 km (řešené území) - bioregion: Velkomeziříčský, Jevišovický - biochora: 4BS, -3UQ - veřejně prospěšné opatření. K 30-31b; Pucov, Jedov, Naloučany; - lokální biokoridor - délka: 0,8 km (řešené území) - bioregion: Velkomeziříčský, Jevišovický - biochora: 4BS, -3UQ - veřejně prospěšné opatření. K 30-32; Pucov; - lokální biokoridor - délka: 1,1 km - bioregion: Velkomeziříčský - biochora: 4BS - veřejně prospěšné opatření. K 32-34; Pucov, Jindřichovice u Velké Bíteše; - lokální biokoridor - délka: 1,1 km - bioregion: Velkomeziříčský - biochora: 4BS - veřejně prospěšné opatření. K 31-33; Pucov, Naloučany; - lokální biokoridor - délka: 0,9 km (řešené území) - bioregion: Velkomeziříčský, Jevišovický - biochora: 4BQ, -3UQ - veřejně prospěšné opatření. K 33-N; Pucov, Naloučany; - lokální biokoridor - délka: 0,2 km (řešené území) - bioregion: Jevišovický - biochora: -3UQ - veřejně prospěšné opatření. |
| # H.6. ZDŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ | # H.6.1. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ # Změna č.1 aktualizuje plochy s rozdílným způsobem využití dle § 4-19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění a metodicky dle Minimálního standardu pro digitální zpracování územních plánu v GIS platného pro Kraj Vysočina. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. v platném znění, zejména s § 18 odst. 5 a § 43 odst. 3. Tyto podmínky reflektují současný způsob využívání řešeného území, stanovují hlavní způsoby využití, další přípustné polyfunkční způsoby využívání ploch, vylučují nevhodné způsoby využití, popř. stanovují podmínky pro přípustné využití ploch. Dále se stanovují prostorové regulativy využívání ploch - v případě stanovení limitních výškových hladin zástavby je omezení vyjádřeno přípustnou podlažností vztaženou na obvyklou podlažnost staveb obytných, popř. odkazem na definovanou strukturu a charakteristiku souvisejících zastavěných ploch. V případě stanovení intenzit využití pozemků je použit koeficient zastavění (poměr plochy zastavěné budovami a zpevněnými plochami k ploše pozemků jednoho vlastníka v této ploše). V souladu s § 21 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění je stanoven poměr výměry části pozemku staveb pro bydlení schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku minimálně 0,4. # Základní pojmy v rámci stanovených podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny platnými právními předpisy. V souladu s požadavkem na zajištění srozumitelnosti a jednoznačnosti jsou pro účely Změny č.1 použity a upřesněny následující pojmy: - hospodářské zázemí - stavby, zařízení a opatření související s individuálním bydlením a jeho provozem, zejména chov drobného hospodářského zvířectva (drůbež, králíci, apod.) a pěstování plodin a produktů samozásobitelského charakteru; - drobné stavby bezprostředně související s bydlením - garáže a parkovací přístřešky, bazény, zimní zahrady, skleníky, stodoly, kůlny, altány, pergoly, terasy, schodiště, apod.; - stavby související s rodinnou rekreací - vodní plochy, skleníky, kůlny, apod.; - přístavby staveb rodinné rekreace - schodiště, terasy, přístřešky, sociální zařízení, apod.; - stavby a zařízení pro tělovýchovu, sport a relaxaci - stavby a zařízení v rámci neorganizované tělovýchovy a rekreace, školní tělovýchovy, organizované tělovýchovy, zařízení pro výkonnostní a vrcholový sport, zařízení tělovýchovy a služeb; - stavby a zařízení související s provozem sportovních areálů - šatny, sociální zařízení, sklady sportovního náčiní, apod.; - zařízení - v územním plánu je pojem „zařízeníˇ použit nad rámec definice v § 3 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (zařízením pro účely tohoto zákona se rozumí informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení), zařízením se ve Změně č.1 rozumí vybavenost v rámci ploch s rozdílným způsobem vybavení (tělovýchovná a sportovní zařízení, zařízení dopravní infrastruktury, apod.); - občanská vybavenost komerčního charakteru - prodej, výrobní a nevýrobní služby, ubytování; - řemeslná výroba - výroba netovární povahy, řemeslné živnosti v oborech kovy a kovové výrobky, motorové a ostatní dopravní prostředky, zdravotnické výrobky a výrobky jemné mechaniky, zpracování kameniva a zemin, keramika, chemická výroba bez negativních vlivů na okolní území, potraviny a nápoje, textilie a oděvy, kůže, kožené výrobky, dřevařská výroba, výroba nábytku a hudebních nástrojů, papírenská a polygrafická výroba, stavebnictví; - stavby a zařízení pro zemědělství - stavby a zařízení pro rostlinnou a živočišnou prvovýrobu a skladování, například stavby pro chov hospodářských zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů; - prvovýroba - zemědělská a lesní prvovýroba, těžba nerostů, získávání základních surovin z přírodních zdrojů; - stavby a zařízení související se silniční dopravní infrastrukturou - například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, tunely, protihlukové stěny apod.; - stavby související s provozem na pozemních komunikacích - například areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot, přístřešky sloužící veřejné dopravě, autobusové zastávky; - stavby a zařízení související s provozem výrobních areálů - například stavby pro administrativu, skladování, stravování zaměstnanců, služební a pohotovostní byty; - přidružená výroba - realizace výroby bezprostředně nesouvisející s hlavním výrobním plánem. # H.6.2. OBECNÉ PODMÍNKY PRO ZMĚNY VE VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Změna č.1 stanovuje obecně platné podmínky pro změny ve využití všech ploch s rozdílným způsobem využití v rámci řešeného území nebo ve vymezených územích. Tyto obecně platné podmínky vychází z omezení vyplývajících z hodnot řešeného území a z limitů jeho využití, zejména: - ochranné pásmo letiště Náměšť nad Oslavou; - ochranné pásmo radiolokačního zařízení (OP RLP); - vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách; - vzdálenost 50 m od okraje lesa (plochy PUPFL); - územního systému ekologické stability; - krajinný ráz. |
| # H.7. ZDŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT | Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření dle Územního plánu Pucov nebylo v souladu s legislativní úpravou zákona č.183/2006 Sb. v platném znění, s požadavky na jednoznačnost podmínek a koordinaci veřejných a soukromých zájmů v řešeném území. Změna č.1 aktualizuje veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit dle § 170 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění: ozn.; specifikace. VT1; čistírna odpadních vod. Změna č.1 aktualizuje veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit dle § 170 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění: ozn.; specifikace. VU1-8; založení prvků územního systému ekologické stability. VR1; zvyšování retenčních schopností území. |
| # H.8. ZDŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO | Změna č.1 nevymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Na navrženou zastavitelnou plochu veřejných prostranství - veřejné zeleně se předkupní právo neuplatňuje. |
| # H.9. ZDŮVODNĚNÍ STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50, ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA | Kompenzační opatření ve smyslu § 50, odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění se nestanovují. |
| I. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH |  |
| # I.1. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ | Zastavěné území je Změnou č.1 aktualizováno k datu 31.3.2017, ve smyslu metodického pokynu pro vymezování zastavěného území Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 27. 4. 2007 a dle § 58 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Zastavěné území je aktualizováno na podkladu katastrální mapy aktuální k datu 31.3.2017. Hranici zastavěného území tvoří čára vedená po hranici parcel, výjimečně spojnice bodů na těchto parcelách. Aktualizace zastavěného území: - do zastavěného území jsou zařazeny pozemky p.č. 5159/2, st. 213, st. 214 (zastavěné stavební pozemky a pozemek související se zastavěnými stavebními pozemky); - pozemky p.č. 5195/1, st. 211, st. 208 (zastavěné stavební pozemky a ostatní plocha); - pozemky p.č. 5242/2, 5242/3, st. 205, st. 210 (zastavěné stavební pozemky a pozemky související se zastavěnými stavebními pozemky); - pozemek st. 160/1 (zastavěný stavební pozemek); - pozemky p.č. 339/10, 345/24, 345/60, 345/84, st. 93, st. 95, st. 96 (aktualizace dle skutečného stavu v území, zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha); - pozemky p.č. 333/6, 345/1 (část), 345/63 (část), 345/66 (část), 345/90 (aktualizace dle skutečného stavu v území, zastavěná plocha a nádvoří a s nimi související pozemky). Zastavěné území je tvořeno soubory obytných budov, které jsou ve struktuře zástavby doplňovány plochami veřejných prostranství. Plochy přestavby vymezeny nejsou. Změna č.1 vytváří podmínky pro intenzifikaci využití zastavěného území možným polyfunkčním využitím zastavěného území v rámci ploch smíšených obytných (SV). Zastavěné území je vymezeno účelně a nemůže být využito k zajištění potřeby nových zastavitelných ploch dle zadání Změny č.1. |
| # I.2. VYHODNOCENÍ VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH | Přehled využití zastavitelných ploch a ploch přestavby dle Územního plánu Pucov: ozn.; specifikace; stav. Z1a; plochy bydlení venkovského charakteru; nevyužito. Z1b; plochy bydlení venkovského charakteru; nevyužito, zmenšeno. Z2a; plochy bydlení venkovského charakteru; nevyužito. Z2b; plochy bydlení venkovského charakteru; nevyužito. Z2c; plochy bydlení venkovského charakteru; nevyužito. Z3; plochy bydlení venkovského charakteru; nevyužito. Z4; plochy bydlení venkovského charakteru; částečně využito (3 RD). Z5; plochy bydlení venkovského charakteru; využito (1 RD). Z6; plochy občanského vybavení; částečně využito (sportovní hřiště se zázemím). Z7; plochy technické infrastruktury; nevyužito. Z8; plochy vodní a vodohospodářské; nevyužito, plochy změn v krajině. Z9; plochy vodní a vodohospodářské; nevyužito, plochy změn v krajině. Z10; plochy vodní a vodohospodářské; nevyužito, plochy změn v krajině. Z11; plochy vodní a vodohospodářské; zrušeno. Z12; plochy vodní a vodohospodářské; zrušeno. Z13; plochy vodní a vodohospodářské; nevyužito, plochy změn v krajině. Z14; plochy vodní a vodohospodářské; nevyužito, plochy změn v krajině. Z15; plochy vodní a vodohospodářské; nevyužito, plochy změn v krajině. Z16; plochy rodinné rekreace; částečně využito (3 rekreační chaty). Z17; plochy smíšené; využito (areál pro výrobu energie). P1; plochy smíšené; využito (areál pro výrobu energie). P2; plochy smíšené; využito. P3; plochy smíšené; využito. P4; plochy smíšené; využito. Zastavitelné plochy a plochy přestavby vymezené Územním plánem Pucov nemohou být využity pro potřeby vymezení nových zastavitelných ploch dle zadání Změny č.1. Nové zastavitelné plochy jsou Změnou č.1 navrženy invariantně z hlediska lokalizace na základě požadavků vlastníků pozemků a s ohledem na stávající koncepci rozvoje území. Návrh nových zastavitelných ploch výrazným způsobem nezvyšuje nároky na veřejnou infrastrukturu a na zábor zemědělského půdního fondu. Vyhodnocení využití stávajících zastavitelných ploch a ploch přestavby není pro účely Změny č.1 relevantní. |
| # I.2. VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH | Na základě vyhodnocení využití zastavěného území a stávajících zastavitelných ploch a prověření požadavků vyplývajících ze zadání Změny č.1 je vyhodnocena potřeba vymezení nových zastavitelných ploch: ozn.; kód; název; specifikace. Z1.1; SV; plochy smíšené obytné; venkovské. # Rozšíření zastavitelné plochy smíšené obytné - venkovské na západním okraji obce vyplývá z požadavků na doplnění urbanistické struktury do uceleného tvaru a na využití pozemků s vyřešenými vazbami na stávající veřejnou infrastrukturu. Rozšíření zastavitelné plochy Z1.1 je navrženo invariantně z hlediska lokalizace (namísto plochy územní rezervy). Rozšíření zastavitelné plochy Z1.1 dále na pozemky p.č. 5113/1 a p.č. 5113/2 je částečně kompenzováno zrušením zastavitelné plochy pro bydlení na pozemku p.č. 5097 (vše v k.ú. Pucov). Navržené související plochy soukromé a vyhrazené zeleně představují zázemí k rodinnému bydlení - zahrady. ozn.; kód; název; specifikace. Z2.2; RI; plochy rekreace; plochy staveb pro rodinnou rekreaci. Změna č.1 navrhuje zastavitelnou plochu staveb pro rodinnou rekreaci v rámci aktualizace dle skutečného stavu v území. Zastavitelná plochy Z2.2 je navržena na ploše ostatní dle katastru nemovitostí (nedochází tak k záboru zemědělského půdního fondu). ozn.; kód; název; specifikace. Z5.1; ZV; plochy veřejných prostranství; veřejná zeleň. # Změna č.1 navrhuje zastavitelnou plochu veřejných prostranství - veřejná zeleň Z5.1 související se zastavitelnou plochou rekreace Z2.1 v souladu s podmínkou vymezení plochy veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2 pro každé 2 hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné dle § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Zastavitelná plocha veřejného prostranství Z5.1 je určena pro pozemní komunikace, veřejnou zeleň a ostatní veřejná prostranství přístupná každému bez omezení. |
| J. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ | # Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo požadováno. Změna č. 1 respektuje a dodržuje republikové priority územního plánování a priority územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území. |
| K. VÝČET A ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE | Dle § 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, plocha nadmístního významu svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivňuje území více obcí. Bez požadavku na řešení. |
| L. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA | # 6. VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU |
| # L.1. ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU | Východiska pro vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond: - vyhodnocení je zpracováno v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 13/1994 Sb. a dle společného metodického doporučení Odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí Ministerstva životního prostředí; - Změna č.1 respektuje řešení komplexních pozemkových úprav KPÚ Pucov. Změna č.1 respektuje stávající cestní síť a navržená opatření ke zvyšování retenčních schopností území. Změna č.1 aktualizuje vymezení územního systému ekologické stability s ohledem na současný způsob využití řešeného území, s ohledem na funkčnost systému a na zajištění návaznosti z hlediska širších územních vztahů. Koncepce územního systému ekologické stability zůstává zachována. Návrh a rušení vodních ploch byl konzultován s představiteli obce; - podíl ploch zemědělského půdního fondu (orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky a pastviny a vodní plochy dle § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění) na celkové ploše řešeného území činí 80 %: celková výměra pozemků; 490,85 ha. orná půda; 350,98 ha. zahrady; 7,83 ha. trvalé travní porosty; 35,48 ha. lesní půda; 38,92 ha. vodní plochy; 7,06 ha. zastavěné plochy a nádvoří; 5,28 ha. ostatní plochy; 45,31 ha. - podíl jednotlivých druhů pozemků v řešeném území (zdroj: Český statistický úřad): - přehled bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v řešeném území a jejich zařazení do tříd ochrany zemědělské půdy (dle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany): třída ochrany ZPF; bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ). I - bonitně nejcennější pudy; 7.11.00, 7.29.01, 7.29.11. II - nadprůměrně produkční půdy; 7.11.10, 7.12.00, 7.12.10, 7.29.04, 7.32.11, 7.58.00. III - průměrně produkční půdy; 7.12.10, 7.12.12, 7.29.14. IV - podprůměrně produkční půdy; 7.15.40. V - velmi málo produkční půdy; 7.29.44, 7.29.54, 7.41.67. Zásady řešení záboru zemědělského půdního fondu: - zastavitelné plochy se vyhodnocují celé jako zábor zemědělského půdního fondu (včetně nezastavěných částí budoucích stavebních pozemků, zeleně a komunikací); - zábor zemědělského půdního fondu pro zastavitelnou plochu Z2.2 se nevyhodnocuje (ostatní plocha dle evidence katastru nemovitostí); - zábor zemědělského půdního fondu v rámci rozšíření zastavitelné plochy Z1.1 (0,4360 ha v I. a II. třídě ochrany) je částečně kompenzován zrušením souhlasu se záborem jiné části této zastavitelné plochy (0,0970 ha v I. třídě ochrany); - Změna č.1 je zpracována na aktuálním mapovém podkladu (katastrální mapa digitalizovaná), který se od mapového podkladu Územního plánu Pucov podstatně liší. Změna č.1 upravuje zastavitelné plochy a plochy změn v krajině v souladu s aktuálním mapovým podkladem bez dodatečného vyhodnocení možných změn z hlediska záboru zemědělského půdního fondu (nepředpokládá se výrazné navýšení záboru zemědělského půdního fondu); - zábor zemědělského půdního fondu pro aktualizaci územního systému ekologické stability se nevyhodnocuje - Změna č.1 navrhuje pouze odůvodněné a nezbytně nutné zábory zemědělského půdního fondu, vzhledem k výskytu vysoce chráněných půd (I. a II. třída ochrany) v nejbližším okolí zastavěného území jsou tyto půdy záborem dotčeny, jsou však řádně zdůvodněny a jsou navržena taková řešení, která jsou z hlediska ochrany půdního fondu nejvhodnější; - plochy záboru zemědělského půdního fondu byly variantně předjednány s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor životního prostředí) v souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb.; - celkové vyhodnocení a vyčíslení záboru zemědělského půdního fondu slouží pro potřeby odůvodnění návrhu Změny č.1 a je orientační. Přehled ploch předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu vyvolaných řešením Změny č.1 a vyhodnocení jejich souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů: ozn.; kód; název; specifikace. Z1.1; SV; plochy smíšené obytné - venkovské; - rozšíření stávající zastavitelné plochy - změna územní rezervy na zastav. plochu - západní část obce Pucov - nezastavěné území - orná půda - celkový zábor 0,4360 ha - I. a II. třída ochrany ZPF - kompenzační zrušení části zastav. plochy. - (§ 4 odst. 1) Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo tato území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení - Nezemědělská půda, nedostatečně nebo nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků se pro účely Změny č.1 v řešeném území nenacházejí. Rozšíření zastavitelné plochy je navrženo invariantně na zemědělské půdě v přímé návaznosti na zastavěné území, resp. na stávající zastavitelné plochy a namísto plochy územní rezervy (proluka mezi zastavitelnými plochami). Rozvoj obce Pucov je tak umožněn v urbanisticky vhodných polohách a s ohledem na organizaci zemědělského půdního fondu. - (§ 4 odst. 1 písm. a) odnímat zemědělskou půdu přednostně na zastavitelných plochách - Pro odnětí zemědělské půdy jsou navrženy zastavitelné plochy smíšené obytné - venkovské (SV). Změna č.1 navrhuje rozšíření zastavitelné plochy Z1.1 (plochy Z1b a R1 dle Územního plánu Pucov). - (§ 4 odst. 1 písm. b) odnímat přednostně zemědělskou půdu méně kvalitní - Vzhledem k výskytu zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu v přímých návaznostech na zastavěné území je navrženo odnětí zemědělské půdy v I. a II. třídě ochrany v nezbytně nutném rozsahu. - (§ 4 odst. 1 písm. c) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací - Plochy předpokládaných záborů nenarušují organizaci zemědělského půdního fondu ve smyslu ztížení prostupnosti krajiny, nedochází ke vzniku proluk a ztíženě obdělávatelných pozemků. Hydrologické a odtokové poměry narušeny nejsou, plochy změn v krajině retenční schopnosti v území zvyšují. Síť zemědělských účelových komunikací není negativně dotčena. - (§ 4 odst. 1 písm. d) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu a po ukončení nezemědělské činnosti upřednostňovat zemědělské využití pozemků - Změna č.1 navrhuje pouze nezbytně nutné zábory zemědělského půdního fondu a předpokládá menší podíl trvalého záboru zemědělského půdního fondu, než jsou celkové vykazované plochy záboru pro smíšené bydlení. - (§ 4 odst. 1 písm. f) po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní úpravu, aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině podle schváleného plánu rekultivace - Polyfunkční podmínky pro využití ploch smíšených obytných - venkovských (SV) umožňují realizaci terénních úprav, nebo výsadby zeleně i v plochách, které k tomuto využití nejsou primárně určené. - (§ 4 odst. 3) Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu - Vzhledem k výskytu zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu v přímých návaznostech na zastavěné území je navrženo odnětí zemědělské půdy v nezbytně nutném rozsahu. Zemědělská půda I. a II. třídy ochrany je dotčena z důvodu zachování koncepce rozvoje Pucova v okrajových polohách. Rozšířením zastavitelné plochy Z1.1 namísto plochy územní rezervy R1 je využita proluka mezi zastavitelnými plochami. V návaznosti na zastavěné území se nenachází žádný pozemek s nižší třídou ochrany, který by se dal využít pro vymezení zastavitelných ploch. Další rozšiřování zastavitelných ploch se vzhledem k demografickému potenciálu řešeného území nepředpokládá. Zábor zemědělského půdního fondu v rámci rozšíření zastavitelné plochy Z1.1 (0,4360 ha v I. a II. třídě ochrany) je částečně kompenzován zrušením souhlasu se záborem jiné části této zastavitelné plochy (0,0970 ha v I. třídě ochrany). ozn.; kód; název; specifikace. Z5.1; ZV; plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň; - dle § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb - jihovýchodní část řešeného území - nezastavěné území - trvalé travní porosty - celkový zábor 1,7605 ha - III., V. třída ochrany ZPF. - (§ 4 odst. 1) Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo tato území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení - Nezemědělská půda, nedostatečně nebo nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků se pro účely Změny č.1 v řešeném území nenacházejí. Změna č.1 navrhuje zastavitelnou plochu Z5.1 v souladu s § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění. Změna č.1 navrhuje zastavitelnou plochu jako související se zastavitelnou plochou rekreace Z2.1 v souladu s podmínkou vymezení plochy veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2 pro každé 2 hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné. Zastavitelná plocha veřejného prostranství je určena pro pozemní komunikace, veřejnou zeleň a ostatní veřejná prostranství přístupná každému bez omezení - (§ 4 odst. 1 písm. a) odnímat zemědělskou půdu přednostně na zastavitelných plochách - Pro odnětí zemědělské půdy je navržena zastavitelná plocha Z5.1 a jsou stanoveny podmínky pro její využití. - (§ 4 odst. 1 písm. b) odnímat přednostně zemědělskou půdu méně kvalitní - Změna č.1 navrhuje přednostně zábory méně kvalitní zemědělské půdy (III., V. třída ochrany zemědělského půdního fondu). - (§ 4 odst. 1 písm. c) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací - Plochy předpokládaných záborů nenarušují organizaci zemědělského půdního fondu ve smyslu ztížení prostupnosti krajiny, nedochází ke vzniku proluk a ztíženě obdělávatelných pozemků. Hydrologické a odtokové poměry narušeny nejsou, plochy změn v krajině retenční schopnosti v území zvyšují. Síť zemědělských účelových komunikací není negativně dotčena. - (§ 4 odst. 1 písm. d) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu a po ukončení nezemědělské činnosti upřednostňovat zemědělské využití pozemků - Změna č.1 navrhuje pouze nezbytně nutné zábory zemědělského půdního fondu a předpokládá menší podíl trvalého záboru zemědělského půdního fondu, než jsou celkové vykazované plochy záboru. - (§ 4 odst. 1 písm. f) po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní úpravu, aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině podle schváleného plánu rekultivace - Polyfunkční podmínky pro využití ploch veřejných prostranství umožňují realizaci terénních úprav, nebo výsadby zeleně i v plochách, které k tomuto využití nejsou primárně určené. ozn.; kód; název; specifikace. K2.7; W; plochy vodní a vodohospodářské; - vodní plocha - jihovýchodní část řešeného území - nezastavěné území - trvalé travní porosty - celkový zábor 0,7820 ha - III., V. třída ochrany ZPF. - (§ 4 odst. 1) Pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků staveb mimo tato území, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení - Nezemědělská půda se pro účely Změny č.1 v řešeném území nenachází. Změna č.1 navrhuje plochu změn v krajině K2.7 pro vodní plochu. - (§ 4 odst. 1 písm. a) odnímat zemědělskou půdu přednostně na zastavitelných plochách - Pro odnětí zemědělské půdy je navržena plocha změny v krajině K2.7 a jsou stanoveny podmínky pro její využití. - (§ 4 odst. 1 písm. b) odnímat přednostně zemědělskou půdu méně kvalitní - Změna č.1 navrhuje přednostně zábory méně kvalitní zemědělské půdy (III., V. třída ochrany zemědělského půdního fondu). - (§ 4 odst. 1 písm. c) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací - Plochy předpokládaných záborů nenarušují organizaci zemědělského půdního fondu ve smyslu ztížení prostupnosti krajiny, nedochází ke vzniku proluk a ztíženě obdělávatelných pozemků. Hydrologické a odtokové poměry narušeny nejsou, plochy změn v krajině retenční schopnosti v území zvyšují. Síť zemědělských účelových komunikací není negativně dotčena. - (§ 4 odst. 1 písm. d) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu a po ukončení nezemědělské činnosti upřednostňovat zemědělské využití pozemků - Změna č.1 navrhuje pouze nezbytně nutné zábory zemědělského půdního fondu a předpokládá menší podíl trvalého záboru zemědělského půdního fondu, než jsou celkové vykazované plochy záboru. - (§ 4 odst. 1 písm. f) po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní úpravu, aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině podle schváleného plánu rekultivace - Polyfunkční podmínky pro využití ploch vodních a vodohospodářských umožňují realizaci terénních úprav, nebo výsadby zeleně i v plochách, které k tomuto využití nejsou primárně určené. - (§ 5 odst. 1) Aby ochrana zemědělského půdního fondu byla při územně plánovací činnosti prováděné podle zvláštních předpisů zajištěna, jsou pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů povinni řídit se zásadami této ochrany (§ 4), navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením - Při výkonu územně plánovací činnosti byly dodrženy a vyhodnoceny zásady plošné ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění. Zábor zemědělské půdy II. třídy ochrany (0,3405 ha) je zdůvodněn a kompenzován zrušením některých nevyužitých zastavitelných ploch dle Územního plánu Pucov. Zastavitelné plochy jsou navrženy v souladu s komplexní koncepcí rozvoje území obce, která obsahuje spektrum způsobů využívání území a zároveň respektuje a chrání hodnoty řešeného území, mezi které patří také zemědělská půda zařazená do nejvyšších tříd ochrany zemědělského půdního fondu. Záměr koordinovaného rozvoje obce Pucov je podpořen § 18 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území) a ochranou krajinného rázu (mezi pozitivní znaky historické povahy patří mj. dochovaná typická silueta sídla a dochovaný obraz sídla v krajině, který by byl nepřiměřeným rozšířením sídla do krajiny narušen). ozn.; kód; název; specifikace. K3.2; NL; plochy lesní; - aktualizace dle skutečného stavu v území - nezastavěné území - orná půda - celkový zábor 0,1780 ha - I., II. třída ochrany ZPF. Změna č.1 navrhuje plochu změn v krajině K3.2 v rámci aktualizace dle skutečného stavu v území. Plocha změn v krajině K3.2 je z větší části navržena na ostatních plochách dle evidence katastru nemovitostí. K odnětí je navržena pouze orná půda v rámci pozemku p.č. 991/8 v k.ú. Pucov. Tabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond je v příloze č. 1 k textové části odůvodnění Změny č.1. |
| # L.2. ZÁBOR POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA | Změna č.1 nenavrhuje zábory pozemků určených k plnění funkce lesa. |
| M. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH | Rozhodnutí o námitkách jsou v části zpracovávané pořizovatelem. |
| N. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK | Vyhodnocení připomínek je v části zpracovávané pořizovatelem. |

PŘÍLOHA Č.1: TABULKA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZPF

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: PUCOV

| ozn. | způsob využití plochy | celkový zábor ZPF (ha) | zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) |  |  |  | zábor ZPF podle tříd ochrany (ha) |  |  |  |  | investice do půdy (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | orná půda | zahrady | vodní plochy | trvalé travní porosty | I. | II. | III. | IV. | V. |  |
| Z1.1 | SV - plochy smíšené obytné - venkovské | 0,4360 | 0,4360 |  |  |  | 0,2950 | 0,1410 |  |  |  |  |
| Plochy smíšené obytné (S) celkem |  | 0,4360 | 0,4360 |  |  |  | 0,2950 | 0,1410 |  |  |  |  |
| Z5.1 | veřejná zeleň | 1,7605 |  |  |  | 1,7605 |  |  | 1,4685 |  | 0,2920 | 0,2415 |
| Plochy veřejných prostranství (P) celkem |  | 1,7605 |  |  |  | 1,7605 |  |  | 1,4685 |  | 0,2920 | 0,2415 |
| K2.7 | plochy vodní a vodohospodářské | 0,7820 |  |  |  | 0,7820 |  |  | 0,7640 |  | 0,0180 | 0,5680 |
| Plochy vodní a vodohospodářské (W) celkem |  | 0,7820 |  |  |  | 0,7820 |  |  | 0,7640 |  | 0,0180 | 0,5680 |
| K3.2 | plochy lesní | 0,1780 | 0,1780 |  |  |  | 0,0455 | 0,1325 |  |  |  |  |
| Plochy lesní (L) celkem |  | 0,1780 | 0,1780 |  |  |  | 0,0455 | 0,1325 |  |  |  |  |
| celkem |  | 3,1565 | 0,6140 |  |  | 2,5425 | 0,3405 | 0,2735 | 2,2325 |  | 0,3100 | 0,8095 |